1. ------IND- 2019 0213 PL- HR- ------ 20201030 --- --- FINAL

SLUŽBENI LIST

REPUBLIKE POLJSKE

Varšava, 4. studenog 2019.

stavka 2125.

UREDBA

MINISTRA DIGITALIZACIJE

od 7. listopada 2019.

o tehničkim i operativnim zahtjevima za digitalne prijemnike

U skladu s člankom 132. stavkom 3. Zakona o telekomunikacijama od 16. srpnja 2004. (Službeni list [Dziennik Ustaw] iz 2018., stavka 1954., kako je izmijenjen) odlučeno je sljedeće:

Članak 1. Tehnički i operativni zahtjevi za digitalne prijamnike utvrđeni su u Prilogu Uredbi.

Članak 2. Uredba ministra uprave i digitalizacije od 7. srpnja 2015. o tehničkim i operativnim zahtjevima za digitalne prijemnike (Službeni list iz 2017., stavka 1092.) stavlja se izvan snage.

Članak 3. Ova Uredba stupa na snagu 1. prosinca 2019.

Ministar digitalizacije: M. Zagórski

Prilog Uredbi ministra digitalizacije od 7. listopada 2019. (stavka 2125.)

TEHNIČKI I OPERATIVNI ZAHTJEVI ZA DIGITALNE PRIJEMNIKE

1. Opće odredbe

Prilogom su utvrđeni tehnički i operativni zahtjevi koje moraju zadovoljiti digitalni prijemnici signala koje šalje zemaljska distribucijska mreža temeljena na sustavima DVB-T i DVB-T2 koji se upotrebljavaju za isporuku audiovizualnog sadržaja te drugih podataka i dodatnih usluga.

Za DVB-T kao osnova su korišteni parametri za digitalne prijemnike definirani u normi ETSI TS 101 154 [15] kao „H.264/AVC HDTV video od 25 Hz, MPEG-2 sloj II i E-AC-3 audio, za osnovni IRD koji može dekodirati do 1920 x 1080 isprepletenih videoslika od 25 Hz ili 1280 x 720 progresivnih videoslika od 50 Hz”.

Za DVB-T2 kao osnova su korišteni parametri za digitalne prijemnike definirani u normi ETSI TS 101 154 [15] za HDTV razine 4.1: HEVC HDTV 8-bitni IRD od 50 Hz (razlučivost 1920x1080 p50, 1280x720 p50), MPEG-2 audio sloj II i E-AC-3 audio upotrijebljeni su kao osnova. U slučaju televizijskog prijemnika s mogućnošću prikazivanja UHD slika, DVB-T2 prijemnik također je kompatibilan s formatom utvrđenim u postavku 5.14 ETSI TS 101 154 [15] kao HEVC HDR UHDTV IRD koji koristi HLG10 i HEVC HDR UHDTV IRD koji koristi PQ10, Glavni profil 10, glavna razina za UHDTV razlučivosti 3840 x 2160, kao i AC-4 audio.

Ispunjavanje zahtjeva utvrđenih u ovoj Uredbi ne isključuje dodavanje drugih funkcija digitalnim prijemnicima kojim bi se poboljšala njihova funkcionalnost i uporabljivost.

Tehnički parametri označeni s „ako su prisutni” nisu obvezni; međutim, ako su prisutni, trebali bi ispunjavati utvrđene zahtjeve.

2. Popis normi i dokumenata

2.1.	Popis normi i dokumenata navedenih u Prilogu:

[1]	PN-EN 50049-1:2003 Zahtjevi za međusobno povezivanje potrošačke elektronike – peritelevizijski priključak

[2]	PN-EN 50157-2-1:2002 Zahtjevi za priključke potrošačke elektronike: AV veza – Dio 2.-1.: Utvrđivanje kvalitete signala i automatski odabir izvorne opreme

[3]	PN-EN 50160:2010 Parametri napona u elektroenergetskim mrežama

[4]	PN-EN 60038:2012 CENELEC standardni napon

[5]	PN-EN 60958-1:2010 Digitalno audiosučelje – Dio 1.: Opće odredbe

[6]	PN-EN 61169-2:2007 Konektori za radiofrekvencije – 2. dio: Specifikacija po odjeljcima – Koaksijalni konektori za radiofrekvencije tipa 9.52

[7]	PN-EN 62216:2011 DVB-T prijemnici digitalne zemaljske televizije

[8]	PN-EN 62680-1:2016-03 Univerzalno serijsko sabirničko sučelje za podatke i napajanje – Dio 2.-1.: Specifikacija univerzalne serijske sabirnice, revizija 2.0 (TA 14)

[9]	PN-ETSI EN 300 468 Emitiranje digitalnih videosignala (DVB); Specifikacija za servisne informacije (SI) u DVB sustavima

[10]	PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 Specifikacija naprednog teleteksta

[11]	PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1:2019-04 Emitiranje digitalnih videosignala (DVB) – Sustavi podnaslova

[12]	PN-ETSI EN 300 744 Emitiranje digitalnih videosignala (DVB) – Struktura okvira, kodiranje kanala i modulacija za digitalnu zemaljsku televiziju

[13]	PN-ETSI EN 302 755 Emitiranje digitalnih videosignala (DVB); Struktura okvira, kodiranje kanala i modulacija za sustav emitiranja digitalne zemaljske televizije druge generacije (DVB-T2).

[14]	ETSI TS 100 289 V1.2.1 (2014-03) Emitiranje digitalnih videosignala (DVB); Podrška za uporabu DVB algoritma kriptiranja verzija 3 u sklopu digitalnih sustava emitiranja

[15]	ETSI TS 101 154 Emitiranje digitalnih videosignala (DVB); Specifikacija za uporabu video i audiokodiranja u primjenama emitiranja temeljnima na MPEG-2 prijenosnom toku

[16]	ETSI TS 102 006 Emitiranje digitalnih videosignala (DVB); Specifikacija za ažuriranje softvera sustava u DVB sustavima

[17]	ETSI TS 102 366 Norma za kompresiju digitalnog audiosignala (AC-3, napredni AC-3)

[18]	ETSI TS 102 796 Hibridna širokopojasna televizija

[19]	ETSI TS 103 190 Norma za kompresiju digitalnog audiosignala (AC-4) 2. dio: Imerzivni i personalizirani zvuk

[20]	PN-ISO/IEC 8859-2:2001 IT tehnologija – 8-bitni jednobajtni skupovi kodiranih grafičkih podataka – Latinska abeceda br. 2

[21]	IEC 61937-3:2017 Digitalno audiosučelje za nelinearne PCM kodirane tokove bitova zvuka prema normi IEC 60958 Dio 3: Non-linear PCM bitstreams according to the AC-3 and enhanced AC-3 formats

[22]	ISO/IEC 13818-3:1998 Informacijska tehnologija – Generičko kodiranje snimki i povezanih zvučnih informacija – Dio 3: Audio

[23]	ITU-T preporuka H.264: Napredno videokodiranje za generičke audiovizualne usluge

[24]	ITU-T preporuka H.265: Videokodiranje visoke učinkovitosti

[25]	ITU-R preporuka BT.2020 Vrijednosti parametara za televizijske sustave ultravisoke razlučivosti za proizvodnu i međunarodnu razmjenu programa

[26]	ITU-R BT preporuka.2100 Vrijednosti parametara slika za televiziju visokodinamičkog opsega za primjenu u proizvodnji i međunarodnoj razmjeni programa

[27]	Emitiranje digitalnih videosignala (DVB); Specifikacija za servisne informacije (SI) u DVB sustavima, DVB dokument A038, veljača 2019.

[28]	Sustav zaštite digitalnog sadržaja visoke propusnosti, revizija 1.3, 21. prosinca 2006., Zaštita digitalnog sadržaja LLC

[29]	Sustav zaštite digitalnog sadržaja visoke propusnosti, mapiranje HDCP do HDMI, revizija 2.2, 13. veljače 2013., Zaštita digitalnog sadržaja LLC

[30]	Multimedijsko sučelje visoke razlučivosti, verzija 1.4.a, ožujak 2010., HDMI licenciranje, LLC

[31]	Multimedijsko sučelje visoke razlučivosti, verzija 2.1, studeni 2017., HDMI licenciranje, LLC

[32]	Objedinjeni zahtjevi norme NorDig za integrirane prijemnike dekodere za uporabu u kabelskim, satelitskim i zemaljskim mrežama te upravljanim mrežama koje se temelje na IPTV-u, Zahtjevi ver. 3.1. (listopad 2018.)

2.2.	Ako popis na koji se upućuje u točki 2.1. sadržava upućivanje na određenu inačicu dokumenta (identificiranu datumom objave, brojem izdanja, brojem inačice itd.), ne upotrebljavaju se naknadne inačice ovog dokumenta.

2.3.	Ako popis na koji se upućuje u točki 2.1. ne sadržava upućivanje na određenu inačicu dokumenta, upotrebljava se najnovija inačica ovog dokumenta.

2.4.	Dokumenti na koje se upućuje u odjeljcima [1]-[13] i [20] točke 2.1. besplatno su dostupni u čitaonicama Poljskog odbora za normizaciju i na mrežnoj stranici www.pkn.pl (uz naknadu).

2.5.	Dokumenti na koje se upućuje u odjeljcima [14]-[19] točke 2.1. dostupni su na mrežnoj stranici Europskog instituta za telekomunikacijske norme (ETSI) – www.etsi.org.

2.6.	Dokumenti na koje se upućuje u odjeljcima [21]-[22] točke 2.1. dostupni su (uz naknadu) na mrežnoj stranici Međunarodne elektrotehničke komisije – www.iec.ch.

2.7.	Dokumenti na koje se upućuje u odjeljcima [23]-[26] točke 2.1. dostupni su na mrežnoj stranici Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) – www.itu.int.

2.8.	Dokument na koji se upućuje u odjeljku [27] točke 2.1. dostupan je na mrežnoj stranici www.dvb.org.

2.9.	Dokumenti na koje se upućuje u odjeljcima [28]-[29] točke 2.1. dostupni su na mrežnoj stranici www.digital-cp.com.

2.10.	Dokumenti na koje se upućuje u odjeljcima [30]-[31] točke 2.1. dostupni su na mrežnoj stranici www.hdmi.org.

2.11.	Dokument na koji se upućuje u odjeljku [32] točke 2.1. dostupan je na mrežnoj stranici www.nordig.org.

3. Pokrate i akronimi

Pokrate i akronimi koji se koriste u ovom Prilogu imaju sljedeća značenja:

AC-3	Dolby Audio Coding 3 (sustav audiokodiranja 3. generacije razvijen u laboratorijima Dolby)

AC-4	Dolby Audio Coding 4 (sustav audiokodiranja 4. generacije razvijen u laboratorijima Dolby)

API	Sučelje za programiranje aplikacija

ARC	Kanal za povrat zvuka u HDMI razlučivosti koji podržavaju audiosustave nove generacije (Kanal za povrat zvuka)

AVC	Napredno videokodiranje

DVB	Emitiranje digitalnih videosignala

DVB-T	Zemaljsko emitiranje digitalnih videosignala

DVB-T2	Zemaljsko emitiranje digitalnih videosignala druge generacije

E-AC-3	Višekanalni digitalni sustav audiokodiranja koji predstavlja poboljšanje sustava AC-3 (Napredno audiokodiranje 3)

FTA	Free-to-Air – nekodirani programi dostupni svima

HbbTV	Usluga koja pruža dodatni multimedijski sadržaj putem interneta (Hibridna širokopojasna televizija)

HDCP	Sustav zaštite digitalnog sadržaja velike propusnosti

HDMI	Multimedijsko sučelje visoke razlučivosti

HDR	Slika visokog dinamičkog raspona s parametrima utvrđenima u Preporuci ITU-R BT. 2100 [26]

HDTV	Televizija visoke razlučivosti – 1280 x 720 i 1920 x 1080

HEVC	Videokodiranje visoke učinkovitosti

HFR	Visoka brzina izmjene kadrova – tehnika prijenosa s višom brzinom stvaranja slike u snimljenom/reproduciranom videomaterijalu (100/120 kadrova po sekundi)

HLG10	Sustav HDR čija je specifikacija obuhvaćena Preporukom ITU-R BT.2100 [26], s 10-bitnom razlučivošću dubine boje u skladu s Preporukom ITU-R BT.2020 [25] (format Hybrid Log Gamma 10)

iDTV	IRD opremljen prikazom za slike (televizor)

IRD	Integrirani prijemnik opremljen integriranim dekoderom slike i zvuka (Integrirani prijemnik/dekoder), u inačici STB ili iDTV

LCN	Broj logičkog kanala

MPEG-2 audiosloj II	Format kompresije zvuka MPEG-2 definiran u normi ISO/IEC 13818-3:1998 [22]

NIT	Tablica mrežnih podataka

OFDM	Ortogonalna modulacijska tehnika u frekvencijskoj domeni

OSD	Prikaz na zaslonu

PLP	jedan tok fizičkih podataka sa specifičnom modulacijom i kodiranjem (Vod na fizičkom sloju)

PQ10	Sustav HDR uzimajući u obzir funkciju nelinearne percepcije vida koji omogućuje postizanje vrlo širokog raspona razina luminancije, čija je specifikacija obuhvaćena Preporukom ITU-R BT.2100 [26], s 10-bitnom razlučivosti dubine boje u skladu s Preporukom ITU-R BT.2020 [25] (Perceptualni kvantizator 10)

SDT	Tablica s opisom usluge

SDTV	TV standardne razlučivosti

SI	Servisne informacije

SISO	Tehnika prijenosa sadržaja kod koje se koristi samo jedna antena za odašiljanje i koji se prima s pomoću jedne prijamne antene (Jedan ulaz, jedan izlaz)

SSU	Ažuriranje softvera sustava

STB	Digitalni prijemnik sa zaslonom za prikaz slika (Set-Top Box)

TV	Televizija

UHD	Ultravisoka razlučivost 3840 x 2160

UHDTV	Televizija ultravisoke razlučivosti

UHF	Ultravisoka frekvencija (300–3 000 MHz), decimetarski valovi

USB	Univerzalna serijska sabirnica

UTF-8	8-bitni unikodni format pretvaranja

VBI	Interval okomitog zatamnjenja

VHF	Vrlo visoka frekvencija (30–300 MHz), metarski valovi

4. Kapacitet prijema

Digitalni prijemnik omogućuje prijem DVB-T i DVB-T2 digitalnih signala čiji su parametri sukladni s normama PN-ETSI EN 300 744 [12] i PN-ETSI EN 302 755[13] prenesenih u sljedećim rasponima valnih duljina: VHF (174–230 MHz) za kanale s propusnosti od 7 MHz i UHF (470–790 MHz) za kanale s propusnosti od 8 MHz. Prijemnik digitalnog prijemnika ispunjava zahtjeve navedene u normi PN-EN 62216:2011 [7] i preostale zahtjeve za digitalni prijemnik utvrđene u poglavlju 3.4 Objedinjenih zahtjeva norme NorDig za integrirane prijemnike dekodere za uporabu u kabelskim, satelitskim i zemaljskim mrežama te upravljanim mrežama koje se temelje na IPTV-u [32].

5. Postupak traženja pojasa

Digitalni prijemnik omogućuje automatsko pretraživanje cijelog dostupnog frekvencijskog pojasa i podešavanje prema ispravnoj strukturi okvira DVB-T-a i DVB-T2-a, kodiranju kanala i modulaciji, kako bi se ulazni prijenosni tok doveo do sljedećih modula. Prijemnik DVB-T2 omogućuje primanje prijenosa SISO s pomoću tehnike OFDM sa i bez uporabe inverzne konfiguracije. Digitalni prijemnik omogućuje prijam prijenosa DVB-T2 koji se sastoji od najmanje jednog PLP-a. Detaljne informacije o podešavanju pohranjuju se na popisu usluga kako bi se omogućio brzi odabir traženog prijenosnog toka.

6. Pristup uslugama

Digitalni prijemnik pruža sljedeće opcije:

1.	primanje FTA-a;

2.	odabir komponente sustava zvuka u slučaju prijenosa više sastavnih elemenata zvuka unutar jedne usluge; daljinski upravljač ima tipku za odabir glazbene pozadine ili drugi mehanizam koji omogućuje jednostavni odabir glazbene pozadine;

3.	odabir podnaslova (teletekst ili DVB) u formatu UTF-8;

4.	uporabu teleteksta;

5.	formatiranje slike na format 4:3 ili 16:9;

6.	uporabu opcije roditeljske kontrole pristupa za odabrane programe ili audioprograme;

7.	pristup izborniku na poljskom jeziku i postavljanje poljskog kao nacionalnog jezika.

7. Navigator servisnim informacijama

Digitalni prijemnik opremljen je navigatorom servisnim informacijama koji korisniku omogućuje pristup osnovnim informacijama o uslugama i događajima odašiljanima u tablicama SI utvrđenima u normi PN-ETSI 300 468 [9] te u Dokumentu DVB A038 [27] te korisniku omogućuje upravljanje prijemnikom. Navigator servisnim informacijama omogućuje ispravno prikazivanje slova poljske abecede kodiranih u skladu s normom PN-ISO/IEC 8859-2:2001 [20].

8. Automatska instalacija

Digitalni prijemnik koristi obvezne podatke iz Tablice s mrežnim informacijama (NIT) ili Tablice s opisom usluga (SDT) definirane u normi ETSI EN 300 468 [9] i Dokumentu DVB A038 [27] kako bi automatski generirao popis usluga i kasnije ga ažurirao. Prijemnik upravlja LCN-om. Sve pronađene usluge označene kao „vidljive” uvrštavaju se na popis usluga u skladu s brojem LCN. Ako broj ne postoji ili je udvostručen, usluga se uvrštava na kraj popisa. Korisnik ima mogućnost promjene redoslijeda usluga ili izrade vlastitog popisa. Sve usluge označene kao „nevidljive” zadržavaju se, ali nisu prikazane na popisu dostupnih usluga.

9. Roditeljska kontrola pristupa

Digitalni prijemnik omogućuje blokiranje pristupa čitavim programima ili odabranim kategorijama programa ako emitiranje sadržava „parental_rating_descriptor” (deskriptor_roditeljskog_nadzora) opisan u normi PN-ETSI EN 300 468 [9].

10. Dekoder slikovnog signala

Dekoder slikovnog signala dekodira digitalne tokove slika u skladu sa sljedećim:

1.	Preporukom ITU-T H.264 [23], uz ograničenja utvrđena u normi ETSI TS 101 154 [15] dijelovima 5.6. i 5.7., za prijemnik 25 Hz H.264/AVC koji može dekodirati SDTV tokove HP@L4 HDTV i MP@L3;

2.	Preporukom ITU-T H.265 [24], uz ograničenja utvrđena u normi ETSI TS 101 154 [15] dijelu 5.14.1. i 5.14.2. (HDTV), za 8-bitni prijemnik 50 Hz HEVC HDTV (1920x1080 p50, 1280x720 p50 razlučivost);

U slučaju integriranog digitalnog televizijskog prijemnika (iDTV) koji može prikazivati UHD slike, u skladu s Preporukom ITU-T H.265 [24], potrebno je dekodiranje tokova po profilima (kako je utvrđeno u preporuci ITU-T H.265 [24]) – Glavni profil i Glavni profil 10; visoka razina:

1.	HEVC UHDTV IRD uz ograničenja utvrđena u normi ETSI TS 101 154 [15], dio 5.14.3.;

2.	HEVC HDR UHDTV IRD koji koristi HLG10 i HEVC HDR UHDTV IRD koji koristi PQ10, uz ograničenja utvrđena u normi ETSI TS 101 154 [15], dio 5.14.4.

11. Dekoder zvučnog signala

Dekoder zvučnog signala omogućuje dekodiranje zvučnih digitalnih tokova kodiranih u skladu sa sljedećim:

1.	MPEG-2 zvučnim slojem II, uz ograničenja utvrđena u normi ETSI TS 101 154 [15], dio 6.1.;

2.	E-AC-3, u skladu s normom ETSI TS 102 366 [17] te ograničenjima utvrđenima u normi ETSI TS 101 154 [15], dio 6.2.

U slučaju integriranog digitalnog televizijskog prijemnika (iDTV) koji može UHD slike potrebna je kompatibilnost s AC-4, u skladu s normom ETSI TS 103 190 [19] i ograničenjima utvrđenima u normi ETSI TS 101 154 [15], dijelovima 6.6. i 6.7.

Dekoder zvučnog signala koristi se metapodacima odašiljanima u toku E-AC-3 ili AC-4 za standardiziranje jačine glasa, pretvaranje prostornog zvuka u stereofonski zvuk ili za miješanje glavne zvučne komponente s dodatnim komponentama u skladu s normom PN-ETSI EN 300 468 [9] Prilogom J.

Prijemnik korisniku omogućuje personaliziranje prijema zvuka s daljinskim upravljačem prijemnika:

1.	odabir glazbene pozadine;

2.	poboljšana razumljivost dijaloga;

3.	miješanje dodatnog zvuka (npr. komentatora, zvučnog opisa) s glavnim zvukom, koji se prenosi kao objektni zvuk.

Neovisno o sustavu kodiranja i broju odašiljanih kanala zvuka, dekoder zvučnog signala pruža stereofonski signal analognom zvučnom izlazu digitalnog prijemnika (ako postoji), osim ako se prenose monofonski signal ili dva signala. Dekoder zatim šalje monofonski signal koji je korisnik odabrao na oba kanala.

12. Teletekst i DVB podnaslovi

Tijekom dekodiranja tokova zvuka, slika i podataka, digitalni prijemnik istodobno objavljuje podatke teleteksta koji ispunjavaju zahtjeve norme PN-ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 [10] za razinu 1.5, odašiljane u obliku paketa u skladu s normom PN-ETSI EN 300 743 V1.6.1:2019-04 [11].

12.1.	Teletekst

Teletekst odašiljan u digitalnim tokovima potrebno je dekodirati u prijemniku na sljedeći način:

1.	s pomoću unutarnjeg dekodera, prikazanog kao Prikaz na zaslonu (engl. On Screen Display (OSD)) ili

2.	u slučaju STB-a s ugrađenim analognim izlazom – postavljanjem podataka na odabrane vodove tijekom Intervala videozatamnjenja (engl. Video Blanking Interval (VBI)) u skladu sa zahtjevima norme ETSI EN 300 706 V1.2.1:2005 [10] za razinu 1.5.

12.2.	DVB podnaslovi

Digitalni prijemnik dekodira i prikazuje prenesene podnaslove u skladu s pravilima interoperabilnosti utvrđenim u točki 7.3. i Dodatku B.4 normi ETSI PN-EN 300 743 V1.6.1:2-2019-04 [11].

Dekodiranjem teleteksta i DVB podnaslova primljenih u isto vrijeme upravlja korisnik.

13. HFR (ako se pojavi u prijemniku)

U slučaju prijemnika UHDTV koji može prikazivati slike u tehnologiji HFR, potrebno je dekodiranje tokova po profilima (kako je utvrđeno u Preporuci ITU-T H.265 [24]) – Glavni profil i Glavni profil 10; glavna razina: HEVC HDR UHDTV IRD koji koristi HLG10 i HEVC HDR UHDTV IRD koji koristi PQ10, uz ograničenja utvrđena u normi ETSI TS 101 154 [15], dio 5.14.5.

14. Hibridna televizija (HbbTV, ako to prijemnik podržava)

Ako prijemnik omogućuje upotrebu hibridne televizije (HbbTV), kompatibilan je s barem 2.0.2 verzijom u skladu s normom ETSI TS 102 796 [18], verzija V1.5.1 (2018-09) ili novija. Funkcija HbbTV automatski je aktivna u trenutku kupnje digitalnog prijemnika ako je opremljen tom uslugom. Potrebna je kako bi korisnik mogao jednostavno uključiti i isključiti funkciju HbbTV.

Prijemnik HbbTV ispravno prima i provodi programiranje aplikacija (API) sukladno s HbbTV-om u skladu s normom ETSI TS 102 796 [18], inačica V1.5.1 (2018-09) ili novija.

15. Daljinsko ažuriranje softvera

Digitalni prijemnici omogućuju ažuriranja softvera sustava u svrhu održavanja prijemnika. Metoda provedbe ažuriranja softvera ovisi o proizvođaču prijemnika i može biti jedna od sljedećih:

1.	uređaj za pohranu povezan s USB sučeljem;

2.	putem interneta (u slučaju interaktivnih prijemnika koji omogućuju uporabu interaktivnih TV usluga putem interneta);

3.	DVB-SSU u skladu s normom ETSI TS 102 006 [16].

16. Sučelja digitalnog prijemnika

16.1.	Sučelje visokofrekvencijskog signala:

Digitalni prijemnik opremljen je jednom IEC ulaznom utičnicom u skladu s normom PN-EN 61169-2:2007 [6]. Ulazna impedancija iznosi 75 Q.

16.2.	Digitalno sučelje

Integralni digitalni prijemnik (iDTV) ima HDMI utičnicu tipa A u skladu s Multimedijskim sučeljem visoke razlučivosti [30] osiguranim sa HDCP-om u skladu sa Sustavom zaštite digitalnog sadržaja visoke propusnosti [28]. U slučaju STB-a, HDMI utičnica opremljena je funkcijom prikaza izlaza signala. U slučaju integriranog digitalnog televizijskog prijemnika koji omogućuje prikazivanje UHD slika, potrebna je norma Multimedijskog sučelja visoke razlučivosti, inačica 2.1 [31], s HDR-om i ARC-om, kao i kompatibilnost s HDCP 2.2, u skladu sa Sustavom zaštite digitalnog sadržaja visoke propusnosti, Mapiranje HDCP-a do HDMI-ja, revidirana inačica 2.2 [29]. Zahtjev u pogledu ulazne HDMI utičnice ne primjenjuje se na ugrađene prijemnike (iDTV) sa zaslonom za prikaz slika dijagonale od najviše 30 cm.

17. Napajanje digitalnog prijemnika

Napajanje digitalnih prijamnika mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

1.	napon: 230 V ±10 % u skladu s normom PN-EN 60038:2012 [4];

2.	frekvencija: 47–53 Hz u skladu s normom PN-EN 50160:2010 [3].

Ministar digitalizacije upravlja državnim ministarstvom informatizacije u skladu s člankom 1. stavkom 2. Uredbe premijera od 20. travnja 2018. o posebnom području djelovanja ministra digitalizacije (Službeni list, stavka 761.).

Ova je Uredba priopćena Europskoj komisiji 15. svibnja 2019., od brojem 2019/213/PL, u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća ministara od 23. prosinca 2002. o načinu na koji funkcionira sustav priopćavanja nacionalnih normi i zakonskih akata (Službeni list, stavka 2039., i 2004., stavka 597.), kojom se provode odredbe Direktive (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241 od 17. rujna 2015., str. 1.).

Izmjene pročišćenog teksta predmetnog Zakona priopćene su u Službenom listu iz 2018., stavke 2245., i 2354.; te iz 2019. stavke 643., 730., 1030., 1553., 1815. i 2005.