1. ------IND- 2020 0471 F-- PL- ------ 20200729 --- --- PROJET

XXXX 2020 r.

Rozporządzenie z dnia XXXX w sprawie kryteriów, kryteriów cząstkowych i systemu ocen na potrzeby obliczania i umieszczania wskaźnika możliwości naprawy komputerów przenośnych

NR REF.: XXXXX

Minister Transformacji Ekologicznej i Minister Gospodarki i Finansów,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla komputerów i serwerów,

uwzględniając kodeks środowiska, w szczególności jego art. L. 541-9-2,

uwzględniając dekret nr XXX z dnia XXXX w sprawie zasad stosowania wskaźnika możliwości naprawy w odniesieniu do urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jego kryteriów i sposobu obliczania,

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do komputerów objętych zakresem stosowania wyżej wspomnianego rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2013 r. i komputerów przenośnych.

Artykuł 2

System ocen, kryteria i kryteria cząstkowe mające zastosowanie do produktów zdefiniowanych w art. 1, umożliwiające obliczenie wskaźnika możliwości naprawy, podaje się szczegółowo poniżej:

KRYTERIUM NR 1 – DOKUMENTACJA

Kryterium cząstkowe 1.1. Zobowiązanie co do okresu dostępności nieodpłatnej dokumentacji technicznej i dokumentów dotyczących zaleceń użytkowania i konserwacji

|  | Kolumna A Producent |  |  |  | Kolumna B Serwisanci |  |  |  | Kolumna C Konsumenci |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba lat dostępności |  |  |  | Liczba lat dostępności |  |  |  | Liczba lat dostępności |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 lub więcej | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 lub więcej | 0 do 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 lub więcej |  |
| Typ dokumentacji | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednoznaczna identyfikacja produktu | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Schemat demontażu lub widok rozstrzelony | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Schematy okablowania i podłączeń | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Schematy układów scalonych | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Wykaz wymaganego sprzętu do napraw i prób | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Instrukcja techniczna dotycząca napraw | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Kody błędów i kody diagnostyczne | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Informacje o częściach składowych i diagnostyce | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Instrukcje dotyczące oprogramowania (w tym resetowania) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Dostęp do zgłoszonych i zarejestrowanych zdarzeń w urządzeniu | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Biuletyny techniczne | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Szczególne wytyczne dotyczące samodzielnej naprawy (zalecane operacje, instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i naprawy, ewentualne konsekwencje w wymiarze gwarancji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Informacje dotyczące dostępu dla profesjonalnych serwisantów |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Wykrywanie usterek i wymagane działania (podejście dla ogółu użytkowników) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Zalecenia dotyczące użytkowania i konserwacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |

Maksymalna liczba punktów wynosi 259. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/259) x 10

KRYTERIUM NR 2 – MOŻLIWOŚCI DEMONTAŻU I DOSTĘPU, NARZĘDZIA I MOCOWANIA

Kryterium cząstkowe 2.1. Łatwość demontażu części (wykaz 2)

|  | Liczba etapów w celu uzyskania jednostkowego dostępu do danej części |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) lub 11 i więcej | 9 do 10 | 7 do 8 | 0 do 6 |
| Części z wykazu 2 | Liczba punktów |  |  |  |
| Urządzenie pamięci masowej (HDD - SSD) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Wyświetlacz | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Akumulator | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Złącza zasilania | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ładowarka | 0 | 1 | 2 | 3 |

- ND/NA = nierozbieralne lub niedostępne jednostkowo

Maksymalna liczba punktów wynosi 15. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/15) x 10

Kryterium cząstkowe 2.2. Narzędzia potrzebne do demontażu części (wykaz 2)

|  | Typ narzędzi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Narzędzia zastrzeżone | Narzędzia specjalne | Bez narzędzi, zwykłe narzędzia (2) |
| Części z wykazu 2 | Liczba punktów (3) |  |  |  |
| Urządzenie pamięci masowej (HDD - SSD) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Wyświetlacz | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Akumulator | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Złącza zasilania | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Ładowarka | 0 | 1 | 2 | 4 |

- lub narzędzie dostarczane z częścią zamienną

- w przypadku gdy potrzebnych jest więcej narzędzi, zastosować najbardziej niekorzystną ocenę

Maksymalna liczba punktów wynosi 20. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/20) x 10

Kryterium cząstkowe 2.3. Cechy mocowań (do montażu części z wykazów 1 i 2)

|  | Typ mocowania |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nieusuwalne, niemożliwe do ponownego wykorzystania | Usuwalne, niemożliwe do ponownego wykorzystania | Usuwalne i możliwe do ponownego wykorzystania (4) |
| Części z wykazu 1 lub z wykazu 2 | Liczba punktów (5) |  |  |
| Płyta główna | 0 | 1 | 2 |
| Pamięć RAM | 0 | 1 | 2 |
| Wentylatory, radiatory | 0 | 1 | 2 |
| Klawiatura | 0 | 1 | 2 |
| Porty, złącza (6) | 0 | 1 | 2 |
| Urządzenie pamięci masowej (HDD - SSD) | 0 | 1 | 2 |
| Wyświetlacz | 0 | 1 | 2 |
| Akumulator | 0 | 1 | 2 |
| Złącza zasilania | 0 | 1 | 2 |
| Ładowarka | 0 | 1 | 2 |

- lub mocowanie dostarczane z częścią zamienną

- w przypadku gdy potrzebnych jest więcej mocowań, zastosować najbardziej niekorzystną ocenę

- do podłączania urządzeń zewnętrznych (USB, HDMI, VGA)

Maksymalna liczba punktów wynosi 20. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/20) x 10

KRYTERIUM NR 3 – DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Kryterium cząstkowe 3.1. Zobowiązanie producenta co do okresu dostępności części z wykazu 2

|  | Kolumna A Producent |  |  |  | Kolumna B Dystrybutorzy części zamiennych |  |  |  | Kolumna C Serwisanci |  |  |  | Kolumna D Konsumenci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba lat dostępności |  |  |  | Liczba lat dostępności |  |  |  | Liczba lat dostępności |  |  |  | Liczba lat dostępności |  |  |  |
|  | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 lub więcej | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 lub więcej | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 lub więcej | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 lub więcej |
| Części z wykazu 2 | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  |
| Urządzenie pamięci masowej (HDD - SSD) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Wyświetlacz | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Akumulator | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Złącza zasilania | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Ładowarka | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

Maksymalna liczba punktów wynosi 140. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/140) x 10

Kryterium cząstkowe 3.2. Zobowiązanie producenta co do okresu dostępności części z wykazu 1

|  | Kolumna A Producent |  |  |  | Kolumna B Dystrybutorzy części zamiennych |  |  |  | Kolumna C Serwisanci |  |  |  | Kolumna D Konsumenci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba lat dostępności |  |  |  | Liczba lat dostępności |  |  |  | Liczba lat dostępności |  |  |  | Liczba lat dostępności |  |  |  |
|  | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 lub więcej | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 lub więcej | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 lub więcej | 0 do 4 | 5 | 6 | 7 lub więcej |
| Części z wykazu 1 | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  |
| Płyta główna | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Pamięć RAM | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Wentylatory, radiatory | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Klawiatura | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| Porty, złącza (1) | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 |

- do podłączania urządzeń zewnętrznych (USB, HDMI, VGA)

Maksymalna liczba punktów wynosi 140. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/140) x 10

Kryterium cząstkowe 3.3. Czas dostawy części z wykazu 2

|  | Kolumna A Producent |  |  |  |  | Kolumna B Dystrybutorzy części zamiennych |  |  |  |  | Kolumna C Serwisanci |  |  |  |  | Kolumna D Konsumenci |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czas dostawy w dniach (1) |  |  |  |  | Czas dostawy w dniach (1) |  |  |  |  | Czas dostawy w dniach (1) |  |  |  |  | Czas dostawy w dniach (1) |  |  |  |  |
|  | 11 i więcej | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i więcej |  | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i więcej |  | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i więcej |  | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 |
| Części z wykazu 2 | Liczba punktów |  |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  |  |
| Urządzenie pamięci masowej (HDD - SSD) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 |
| Wyświetlacz | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 |
| Akumulator | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 |
| Złącza zasilania | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 |
| Ładowarka | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 |

- dni roboczych od dnia zamówienia

Maksymalna liczba punktów wynosi 60. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/60) x 10

Kryterium cząstkowe 3.4. Czas dostawy części z wykazu 1

|  | Kolumna A Producent |  |  |  |  | Kolumna B Dystrybutorzy części zamiennych |  |  |  |  | Kolumna C Serwisanci |  |  |  |  | Kolumna D Konsumenci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czas dostawy w dniach (1) |  |  |  |  | Czas dostawy w dniach (1) |  |  |  |  | Czas dostawy w dniach (1) |  |  |  |  | Czas dostawy w dniach (1) |  |  |  |
|  | 11 i więcej | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i więcej |  | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i więcej |  | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i więcej |  | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 |  |
| Części z wykazu 1 | Liczba punktów |  |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  |
| Płyta główna | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Pamięć RAM | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Wentylatory, radiatory | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Klawiatura | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 |  |
| Porty, złącza (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 |  |

- dni roboczych od dnia zamówienia

- do podłączania urządzeń zewnętrznych (USB, HDMI, VGA)

Maksymalna liczba punktów wynosi 60. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/60) x 10

KRYTERIUM NR 4 – CENA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Kryterium cząstkowe 4.1. Stosunek ceny części z wykazu 2 do ceny nowego produktu

Na podstawie stosunku opisanego w rozporządzeniu z dnia XXXX w sprawie zasad umieszczania, oznaczania i parametrów ogólnych obliczania wskaźnika możliwości naprawy liczbę punktów przyznanych za to kryterium określa się w następujący sposób:

– jeśli wynik porównania przekracza 0,3, wówczas liczba punktów wynosi 0;

– jeśli wynik porównania jest niższy niż 0,1, wówczas liczba punktów wynosi 100;

– jeśli wynik porównania mieści się w przedziale między 0,1 a 0,3, wówczas liczbę punktów ustala się według poniższej tabeli korelacji:

| Współczynnik | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba punktów | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Zasada zaokrąglania jest następująca:

– Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, ocenę zaokrągla się do części setnej w dół.

– Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa 5, ocenę zaokrągla się do części setnej w górę.

Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/100) x 10

KRYTERIUM NR 5 – KRYTERIUM SZCZEGÓŁOWE

W odniesieniu do produktów objętych niniejszym rozporządzeniem współczynniki kryteriów cząstkowych kryterium 5 określa się w następujący sposób:

| Kryterium | Kryterium cząstkowe | Ocena kryterium cząstkowego | Współczynnik kryterium cząstkowego | Ocena kryterium | Współczynnik kryterium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Kryterium szczegółowe | 5.1. Informacje o rodzaju aktualizacji | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Nieodpłatna pomoc na odległość | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Możliwość resetowania oprogramowania | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

Kryterium cząstkowe 5.1. Informacje o rodzaju aktualizacji

|  | Kolumna C Konsumenci |  |
| --- | --- | --- |
| Informacje o zróżnicowanym charakterze aktualizacji: korygujących (błędy lub usterki bezpieczeństwa), rozszerzających lub mieszanych (1) | Sytuacja |  |
|  | Brak informacji | Informacje dostępne |
|  | Liczba punktów |  |
|  | 0 | 1 |

- Informacja towarzysząca aktualizacji powinna mieć następującą formę: „aktualizacja korygująca” lub „aktualizacja rozszerzająca”, lub „aktualizacja mieszana”.

Maksymalna liczba punktów wynosi 1. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/1) x 10

Kryterium cząstkowe 5.2. Nieodpłatna pomoc na odległość

|  | Kolumna B Serwisanci |  | Kolumna C Konsumenci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ pomocy na odległość | Brak | Aktualne informacje w witrynie | Brak | Informacje na odległość | Pomoc przy diagnostyce na odległość | Pomoc przy naprawie na odległość |
| Liczba punktów | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Maksymalna liczba punktów wynosi 5. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/5) x 10

Kryterium cząstkowe 5.3. Możliwość resetowania oprogramowania

|  | Kolumna C Konsumenci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Możliwość resetowania oprogramowania nieodpłatnie i bez ograniczeń w dostępie do usług | Brak | Za pomocą wewnętrznego modułu urządzenia | Za pomocą płyty CD-ROM lub innego narzędzia resetowania | Za pomocą zdalnego serwera |
|  | Liczba punktów |  |  |  |
| Resetowanie oprogramowania, w tym systemu operacyjnego | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Resetowanie mikrooprogramowania | 0 | 1 | 2 | 4 |

Maksymalna liczba punktów wynosi 8. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/8) x 10

W imieniu i z upoważnienia Minister Transformacji Ekologicznej:

Komisarz Generalny ds. Zrównoważonego Rozwoju

T. Lesueur

W imieniu i z upoważnienia Ministra Gospodarki i Finansów:

Dyrektor Generalna ds. Konkurencji, Konsumentów i Zwalczania Oszustw

V. Beaumeunier