1. ------IND- 2020 0473 F-- CS- ------ 20210228 --- --- FINAL

## Vyhláška ze dne 29. prosince 2020 o kritériích, dílčích kritériích a systému známkování při výpočtu a uvádění indexu opravitelnosti televizorů

#### Původní znění

Dotčené skupiny obyvatelstva: výrobci, dovozci, distributoři či jiné osoby, které uvádějí na trh televizory a prodejci těchto zařízení i osoby, které využívají internetové stránky, platformu nebo jiný způsob on-line distribuce v rámci své obchodní činnosti provozované na území Francie.

Předmět: kritéria, dílčí kritéria a systém známkování při výpočtu a uvádění indexu opravitelnosti televizorů.

Nabytí účinnosti: tento text nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Poznámka: tato vyhláška stanoví systém známkování indexu opravitelnosti televizorů.

Odkazy: tato vyhláška je k dispozici k nahlédnutí na internetových stránkách Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Ministryně pro ekologický přechod a ministr hospodářství, financí a oživení,

s ohledem na nařízení Komise (EU) 2019/2021 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign elektronických displejů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 642/2009;

s ohledem na zákoník životního prostředí, a zejména na jeho článek L. 541-9-2;

s ohledem na nařízení č. 2020-1757 ze dne 29. prosince 2020 o indexu opravitelnosti elektrických a elektronických zařízení,

nařizují:

#### Článek 1

Tato vyhláška se vztahuje na televizory spadající do oblasti působnosti výše uvedeného nařízení ze dne 1. října 2019.

#### Článek 2

Na základě článků R. 541-210 až R. 541-214 zákoníku životního prostředí jsou níže uvedena kritéria, dílčí kritéria a systém známkování použitelné pro výrobky definované v článku 1 při výpočtu indexu opravitelnosti:

KRITÉRIUM Č. 1. - DOKUMENTACE

DÍLČÍ KRITÉRIUM 1.1 - ZÁVAZEK TÝKAJÍCÍ SE DÉLKY BEZPLATÉHO POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE A DOKUMENTACE POKYNŮ K POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ

|  |  | Sloupec B Opraváři |  |  |  | Sloupec C Spotřebitelé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dostupnost v letech |  |  |  | Dostupnost v letech |  |  |  |
|  | 0 až 6 |  | 7 až 8 | 9 až 10 | 11 nebo více | 0 až 6 | 7 až 8 | 9 až 10 | 11 nebo více |
| Druh dokumentace | Počet bodů |  |  |  |  | Počet bodů |  |  |  |
| Jednoznačná identifikace výrobku | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Schéma demontáže nebo výkres | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Schémata zapojení a připojení | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Schémata elektronických desek | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Seznam nezbytného vybavení pro opravu a test | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Technický návod k provádění oprav | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Chybové a diagnostické kódy | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Informace o součástkách a diagnostice | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Softwarové pokyny (včetně restartování) | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Přístup k hlášeným a zaznamenaným vadám v zařízení | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Technické brožury | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Zvláštní obecné pokyny pro vlastní opravu (doporučené činnosti, bezpečnostní pokyny, pokyny pro opravu, případné dopady na záruku) |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Informace o přístupu k profesionálním opravářům |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Odhalování poruch a požadované činnosti (přístup pro veřejnost) |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Pokyny pro použití a údržbu |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |

Maximální počet bodů je 286. Známka za toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/286) × 10.

KRITÉRIUM Č. 2. - DEMONTOVATELNOST A PŘÍSTUP, NÁŘADÍ, SPOJOVACÍ MATERIÁLY

DÍLČÍ KRITÉRIUM 2.1 - SNADNOST DEMONTÁŽE DÍLŮ (SEZNAM 2)

|  | Počet kroků nezbytných k získání samostatného přístupu k dílu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) nebo 4 nebo více | 3 | 2 | 1 |
| Díly ze seznamu 2 (vnější díly) | Počet bodů |  |  |  |
| Dálkové ovládání (2) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Vnější zdroje napájení |  |  |  |  |

|  | Počet kroků nezbytných k získání samostatného přístupu k dílu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) nebo 12 nebo více | 10 až 11 | 8 až 9 | 1 až 7 |
| Díly ze seznamu 2 (vnitřní díly) | Počet bodů |  |  |  |
| Vnitřní zdroje napájení (3) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hlavní deska | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Displej | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) ND/NA = nedemontovatelné nebo samostatně nepřístupné.

(2) Je dostačující vyjmout baterie nebo akumulátor.

(3) V případě vnějších zdrojů napájení nastavte na šedou barvu.

V případě vnitřních zdrojů napájení je maximální počet bodů 12. Známka za toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/12) × 10.

V případě vnějších zdrojů napájení je maximální počet bodů 9. Známka za toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/9) × 10.

DÍLČÍ KRITÉRIUM 2.2 - NÁŘADÍ NEZBYTNÉ PRO DEMONTÁŽ DÍLŮ (SEZNAM 2)

|  | Druh nářadí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Vlastní nářadí | Zvláštní nářadí | Bez nářadí, běžné nářadí (4) |
| Díly ze seznamu 2 | Počet bodů (5) |  |  |  |
| Dálkové ovládání | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Vnější zdroje napájení |  |  |  |  |
| Vnitřní zdroje napájení (3) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Hlavní deska | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Displej | 0 | 1 | 2 | 4 |

(3) V případě vnějších zdrojů napájení nastavte na šedou barvu.

(4) Nebo nářadí dodané s náhradním dílem nebo s výrobkem.

(5) Pokud se předpokládá použití více kusů nářadí, udělte nejnepříznivější známku.

V případě vnitřních zdrojů napájení je maximální počet bodů 16. Známka za toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/16) × 10.

V případě vnějších zdrojů napájení je maximální počet bodů 12. Známka za toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/12) × 10.

DÍLČÍ KRITÉRIUM 2.3 - VLASTNOSTI SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ (PRO MONTÁŽ DÍLŮ ZE SEZNAMŮ 1 A 2)

|  | Druh upnutí |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nelze demontovat, nelze používat opakovaně | Lze demontovat, nelze používat opakovaně | Lze demontovat a používat opakovaně (3) |
| Díly ze seznamu 1 nebo ze seznamu 2 | Počet bodů (4) |  |  |
| Zadní krytka | 0 | 1 | 2 |
| Modul Wi-Fi (5) | 0 | 1 | 2 |
| Modul Bluetooth (6) | 0 | 1 | 2 |
| Infračervený přijímač | 0 | 1 | 2 |
| Reproduktory | 0 | 1 | 2 |
| Konektory (7) | 0 | 1 | 2 |
| Dálkové ovládání | 0 | 1 | 2 |
| Vnitřní zdroje napájení (8) | 0 | 1 | 2 |
| Vnější zdroje napájení |  |  |  |
| Základní deska | 0 | 1 | 2 |
| Displej | 0 | 1 | 2 |

(3) Nebo spojovací materiály dodané s náhradním dílem.

(4) Pokud se předpokládá použití více kusů spojovacích materiálů, udělte nejnepříznivější známku.

(5) Při absenci nastavte na šedou barvu.

(6) Při absenci nastavte na šedou barvu.

(7) Pro připojení vnějších zařízení (kabel, anténa, USB, DVD a Blu-Ray).

(8) V případě vnějších zdrojů napájení nastavte na šedou barvu.

V případě vnitřních zdrojů napájení je maximální počet bodů 20. Známka za toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/20) × 10.

V případě vnějších zdrojů napájení je maximální počet bodů 18. Známka za toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/18) × 10.

KRITÉRIUM Č. 3. - DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ

DÍLČÍ KRITÉRUM 3.1 - ZÁVAZEK VÝROBCE TÝKAJÍCÍ SE DOBY DOSTUPNOSTI DÍLŮ ZE SEZNAMU 2

|  | Sloupec A Výrobce |  |  |  | Sloupec B Distributoři náhradních dílů |  |  |  | Sloupec C Opraváři |  |  |  | Sloupec D Spotřebitelé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostupnost v letech |  |  |  | Dostupnost v letech |  |  |  | Dostupnost v letech |  |  |  | Dostupnost v letech |  |  |  |
|  | 0 až 6 | 7 až 8 | 9 až 10 | 11 nebo více | 0 až 6 | 7 až 8 | 9 až 10 | 11 nebo více | 0 až 6 | 7 až 8 | 9 až 10 | 11 nebo více | 0 až 6 | 7 až 8 | 9 až 10 | 11 nebo více |
| Díly ze seznamu 2 | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  |
| Dálkové ovládání | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Vnitřní zdroje napájení (1) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Vnější zdroje napájení (2) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Hlavní deska | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Displej | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

(1) V případě vnějších zdrojů napájení nastavte na šedou barvu.

(2) V případě vnitřních zdrojů napájení nastavte na šedou barvu.

Maximální počet bodů je 176. Známka za toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/176) × 10.

DÍLČÍ KRITÉRIUM 3.2 - ZÁVAZEK VÝROBCE TÝKAJÍCÍ SE DOBY DOSTUPNOSTI DÍLŮ ZE SEZNAMU 1

|  | Sloupec A Výrobce |  |  |  | Sloupec B Distributoři náhradních dílů |  |  |  | Sloupec C Opraváři |  |  |  | Sloupec D Spotřebitelé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostupnost v letech |  |  |  | Dostupnost v letech |  |  |  | Dostupnost v letech |  |  |  | Dostupnost v letech |  |  |  |
|  | 0 až 6 | 7 až 8 | 9 až 10 | 11 nebo více | 0 až 6 | 7 až 8 | 9 až 10 | 11 nebo více | 0 až 6 | 7 až 8 | 9 až 10 | 11 nebo více | 0 až 6 | 7 až 8 | 9 až 10 | 11 nebo více |
| Díly ze seznamu 1 | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  |
| Zadní krytka | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Modul Wi-Fi (3) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Modul Bluetooth (4) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Infračervený přijímač | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Reproduktory | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Konektory (5) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

(3) Při absenci nastavte na šedou barvu.

(4) Při absenci nastavte na šedou barvu.

(5) Pro připojení vnějších zařízení (kabel, anténa, USB, DVD a Blu-Ray).

Maximální počet bodů je 264. Známka za toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/264) × 10.

DÍLČÍ KRITÉRIUM 3.3 - DODACÍ LHŮTA DÍLŮ ZE SEZNAMU 2

|  | Sloupec A Výrobce |  |  |  | Sloupec B Distributoři náhradních dílů |  |  |  | Sloupec C Opraváři |  |  |  | Sloupec D Spotřebitelé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dodání v dnech (1) |  |  |  | Dodání v dnech (1) |  |  |  | Dodání v dnech (1) |  |  |  | Dodání v dnech (1) |  |  |  |
|  | 11 a více | 6 až 10 | 4 až 5 | 1 až 3 | 11 a více | 6 až 10 | 4 až 5 | 1 až 3 | 11 a více | 6 až 10 | 4 až 5 | 1 až 3 | 11 a více | 6 až 10 | 4 až 5 | 1 až 3 |
| Díly ze seznamu 2 | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  |
| Dálkové ovládání | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Vnitřní zdroje napájení (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Vnější zdroje napájení (3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hlavní deska | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Displej | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Pracovní dny od data objednávky.

(2) V případě vnějších zdrojů napájení nastavte na šedou barvu.

(3) V případě vnitřních zdrojů napájení nastavte na šedou barvu.

Těmito ustanoveními nejsou dotčena ustanovení článku L. 441-4 spotřebitelského zákoníku, pokud jde o zákaz omezování přístupu opraven k náhradním dílům.

Maximální počet bodů je 48. Známka za toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/48) × 10.

DÍLČÍ KRITÉRIUM 3.4 - DODACÍ LHŮTA DÍLU ZE SEZNAMU 1

|  | Sloupec A Výrobce |  |  |  | Sloupec B Distributoři náhradních dílů |  |  |  | Sloupec C Opraváři |  |  |  | Sloupec D Spotřebitelé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dodání v dnech (1) |  |  |  | Dodání v dnech (1) |  |  |  | Dodání v dnech (1) |  |  |  | Dodání v dnech (1) |  |  |  |
|  | 11 a více | 6 až 10 | 4 až 5 | 1 až 3 | 11 a více | 6 až 10 | 4 až 5 | 1 až 3 | 11 a více | 6 až 10 | 4 až 5 | 1 až 3 | 11 a více | 6 až 10 | 4 až 5 | 1 až 3 |
| Díl ze seznamu 1 | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  | Počet bodů |  |  |  |
| Zadní krytka | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Modul Wi-Fi | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Modul Bluetooth | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Infračervený přijímač | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Reproduktory | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Konektory (4) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Pracovní dny od data objednávky.

(4) Pro připojení vnějších zařízení (kabel, anténa, USB, DVD a Blu-Ray).

Těmito ustanoveními nejsou dotčena ustanovení článku L. 441-4 spotřebitelského zákoníku, pokud jde o zákaz omezování přístupu opraven k náhradním dílům.

Maximální počet bodů je 72. Známka za toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/72) × 10.

KRITÉRIUM Č. 4. - CENA NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Dílčí kritérium 4.1. - Poměr ceny dílů ze seznamu 2 a ceny nového zařízení

Na základě poměru uvedeného ve vyhlášce ze dne 29. prosince 2020 o způsobech uvádění a označování indexu opravitelnosti a o obecných parametrech pro jeho výpočet se počet bodů získaných za toto kritérium stanoví následujícím způsobem:

– pokud je výsledný poměr vyšší než 0,3, počet bodů je 0;

– pokud je výsledný poměr nižší než 0,1, počet bodů je 100;

– pokud je výsledný poměr v rozpětí 0,1 až 0,3, počet bodů se stanoví podle následující srovnávací tabulky:

| Poměr | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Body | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Platí následující pravidla zaokrouhlování:

– pokud je číslice na třetím desetinném místě nižší než 5, hodnota druhého desetinného místa se zaokrouhlí směrem dolů;

– pokud je číslice na třetím desetinném místě nejméně 5, hodnota druhého desetinného čísla se zaokrouhlí směrem nahoru.

Maximální počet bodů je 100. Známka za toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/100) × 10.

KRITÉRIUM Č. 5 - ZVLÁŠTNÍ KRITÉRIUM

U výrobků, na něž se vztahuje tato vyhláška, se koeficienty dílčích kritérií kritéria 5 stanoví takto:

| Kritérium | Dílčí kritérium | Známka za dílčí kritérium | Koeficient dílčího kritéria | Známka za kritérium | Součinitel kritéria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Zvláštní kritérium | 5.1. Přístupnost počítadla opotřebení | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Bezplatná asistence na dálku | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Možnost restartu softwaru | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

DÍLČÍ KRITÉRIUM 5.1 - PŘÍSTUPNOST POČÍTADLA OPOTŘEBENÍ

Počítadlo opotřebení je displej určený pro spotřebitele, který kumulativně zaznamenává opotřebení výrobku v počtu jednotek. Příslušnou jednotkou je v této vyhlášce počet hodin fungování displeje.

|  | Sloupec C Spotřebitelé |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Přístupnost počítadla opotřebení | Stav |  |  |
|  | Absence | Obtížně dostupný (1) | Viditelný nebo snadno dostupný (2) |
|  | Počet bodů |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 |

(1) Spotřebitel zjistí hodnotu zobrazovanou na počítadle opotřebení tak, že provede zásadně více než tři kliknutí.

(2) Spotřebitel zjistí hodnotu zobrazovanou na počítadle opotřebení tak, že provede tři kliknutí nebo méně.

Maximální počet bodů je 2. Známka za toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/2) × 10.

DÍLČÍ KRITÉRIUM 5.2 - BEZPLATNÁ ASISTENCE NA DÁLKU

|  | Sloupec B Opraváři |  | Sloupec C Spotřebitelé |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh asistence na dálku | Žádná | Aktuální informace na internetových stránkách | Žádná | Informace na dálku | Pomoc pro diagnostiku na dálku | Pomoc pro opravy na dálku |
| Počet bodů | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Maximální počet bodů je 5. Známka za toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/5) × 10.

DÍLČÍ KRITÉRIUM 5.3 - MOŽNOST OBNOVENÍ NASTAVENÍ SOFTWARU

|  | Sloupec A Výrobce |  | Sloupec B Opravny |  | Sloupec C Spotřebitelé |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Možnost bezplatného obnovení nastavení softwaru bez omezení přístupu k těmto službám | Není možné | Je možné | Není možné | Je možné | Není možné | Je možné |
|  | Počet bodů |  | Počet bodů |  | Počet bodů |  |
| Obnovení nastavení operačního systému (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Restartování mikro-softwarů (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Maximální počet bodů je 6. Známka za toto dílčí kritérium = (získaný počet bodů/6) × 10.

#### Článek 3

Ustanovení této vyhlášky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2021.

#### Článek 4

Tato vyhláška bude vyhlášena v Úředním věstníku Francouzské republiky.

Dne 29. prosince 2020.

Ministryně pro ekologický přechod,

Za ministryni a na základě pověření:

Generální komisař pro udržitelný rozvoj,

T. Lesueur

Ministr hospodářství, financí a oživení,

Za ministra a na základě pověření:

Generální ředitelka pro hospodářskou soutěž, spotřebu a stíhání podvodů,

V. Beaumeunier