1. ------IND- 2020 0473 F-- LT- ------ 20210228 --- --- FINAL

## 2020 m. gruodžio 29 d. nutarimas dėl kriterijų, papildomų kriterijų ir reitingų sistemos, skirtų apskaičiuoti ir pateikti televizorių taisomumo indeksą.

#### Pradinė versija

Susiję subjektai: televizorių gamintojai, importuotojai, platintojai ir kiti teikėjai rinkai, įrangos pardavėjai ir asmenys, parduodantys ją per interneto svetainę, platformą ar kitu platinimo būdu internetu, užsiimdami komercine veikla Prancūzijoje.

Tema: kriterijai, papildomi kriterijai ir reitingų sistema, skirti apskaičiuoti ir pateikti televizorių taisomumo indeksą.

Įsigaliojimas: dokumentas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

Santrauka: šiuo nutarimu nustatoma televizorių taisomumo indekso reitingų sistema.

Nuorodos: šį nutarimą bus galima gauti „Légifrance“ interneto svetainėje (http://www.legifrance.gouv.fr).

Perėjimo prie ekologiškos ekonomikos ministrė bei ekonomikos, finansų ir ekonomikos atkūrimo ministras,

atsižvelgdami į 2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentą (ES) 2019/2021, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi elektroninių vaizduoklių ekologinio projektavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 642/2009,

atsižvelgdami į Aplinkosaugos kodeksą, ypač į jo L. 541-9-2 straipsnį,

atsižvelgdami į 2020 m. gruodžio 29 d. Dekretą Nr. 2020-1757 dėl elektros ir elektroninės įrangos taisomumo indekso,

nutarė:

#### 1 straipsnis

Šis nutarimas taikomas televizoriams, patenkantiems į minėto 2019 m. spalio 1 d. reglamento taikymo sritį.

#### 2 straipsnis

Pagal Aplinkosaugos kodekso R.541-210–R. 541-214 straipsnius kriterijai, papildomi kriterijai ir reitingų sistema, taikomi 1 straipsnyje nurodytiems produktams, siekiant apskaičiuoti jų taisomumo indeksą, pateikti toliau:

1 KRITERIJUS. DOKUMENTAI

1.1 PAPILDOMAS KRITERIJUS. ĮSIPAREIGOJIMAS TAM TIKRĄ LAIKĄ NEMOKAMAI TEIKTI TECHNINIUS DOKUMENTUS IR DOKUMENTUS, KURIUOSE TEIKIAMOS NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REKOMENDACIJOS

|  |  | B skiltis Remontininkai |  |  |  | C skiltis Vartotojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prieinamumo trukmė metais |  |  |  | Prieinamumo trukmė metais |  |  |  |
|  | nuo 0 iki 6 |  | nuo 7 iki 8 | nuo 9 iki 10 | 11 ar daugiau | nuo 0 iki 6 | nuo 7 iki 8 | nuo 9 iki 10 | 11 ar daugiau |
| Dokumentų tipas | Taškų skaičius |  |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  |
| Vienareikšmiškas produkto identifikavimas | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Išmontavimo schema arba išskaidytasis brėžinys | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Elektrinės ir sujungimo schemos | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Elektroninių plokščių schemos | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Reikalingų taisymo ir bandymo priemonių sąrašas | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Techninė remonto instrukcija | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Klaidų ir diagnostikos kodai | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Informacija apie komponentus ir diagnostika | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Programinės įrangos instrukcijos (įskaitant atkūrimą) | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Prieiga prie įrangoje praneštų ir įregistruotų incidentų | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Techniniai duomenų lapai | 0 |  | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Konkretus savitaisos valdymas (rekomenduojami veiksmai, saugos ir taisymo instrukcijos, galimas poveikis garantijai) |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Informacija apie kreipimąsi į profesionalius remontininkus |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Gedimų nustatymas ir būtini veiksmai (visuomeninis požiūris) |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Naudojimo ir priežiūros rekomendacijos |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |

Didžiausias taškų skaičius yra 286. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/286) × 10

2 KRITERIJUS. GALIMYBĖ IŠMONTUOTI IR PRIEIGA, ĮRANKIAI, TVIRTINIMO DETALĖS

2.1 PAPILDOMAS KRITERIJUS. DETALIŲ (2 SĄRAŠAS) IŠMONTAVIMO PAPRASTUMAS

|  | Etapų skaičius norint individualiai pasiekti dalį |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) arba 4 ar daugiau | 3 | 2 | 1 |
| 2 sąrašo dalys (išorinės dalys) | Taškų skaičius |  |  |  |
| Nuotolinio valdymo pultas (2) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Išoriniai maitinimo šaltiniai |  |  |  |  |

|  | Etapų skaičius norint individualiai pasiekti dalį |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) arba 12 ar daugiau | nuo 10 iki 11 | nuo 8 iki 9 | nuo 1 iki 7 |
| 2 sąrašo dalys (vidinės dalys) | Taškų skaičius |  |  |  |
| Vidiniai maitinimo šaltiniai (3) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Pagrindinė plokštė | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Plokštė | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) ND/NA = individualiai neišmontuojama arba nepasiekiama

(2) Užtenka išimti baterijas ar akumuliatorių

(3) Pažymėti pilkai esant išorinių maitinimo šaltinių

Jei yra vidinių maitinimo šaltinių, didžiausias taškų skaičius yra 12. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/12) × 10

Jei yra išorinių maitinimo šaltinių, didžiausias taškų skaičius yra 9. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/9) × 10

2.2 PAPILDOMAS KRITERIJUS. DALIMS IŠMONTUOTI REIKALINGI ĮRANKIAI (2 SĄRAŠAS)

|  | Įrankių tipas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Nuosavybiniai įrankiai | Specifiniai įrankiai | Be įrankių, bendri įrankiai (4) |
| 2 sąrašo dalys | Taškų skaičius (5) |  |  |  |
| Nuotolinis valdymas | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Išoriniai maitinimo šaltiniai |  |  |  |  |
| Vidiniai maitinimo šaltiniai (3) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Pagrindinė plokštė | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Plokštė | 0 | 1 | 2 | 4 |

(3) Pažymėti pilkai esant išorinių maitinimo šaltinių

(4) Arba tiekiamas su atsargine dalimi ar produktu,

(5) Imamas nepalankiausias reitingas, jei taikomi keli įrankiai.

Jei yra vidinių maitinimo šaltinių, didžiausias taškų skaičius yra 16. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/16) × 10

Jei yra išorinių maitinimo šaltinių, didžiausias taškų skaičius yra 12. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/12) × 10

2.3 PAPILDOMAS KRITERIJUS. TVIRTINIMO DETALIŲ CHARAKTERISTIKOS (JUNGIANT 1 IR 2 SĄRAŠŲ DALIS)

|  | Tvirtinimo detalės tipas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Neišimama ir pakartotinai nenaudojama | Išimama, pakartotinai nenaudojama | Neišimama ir pakartotinai naudojama (3) |
| 1 sąrašo arba 2 sąrašo dalys | Taškų skaičius (4) |  |  |
| Užpakalinė landa | 0 | 1 | 2 |
| Wifi modulis (5) | 0 | 1 | 2 |
| Bluetooth modulis (6) | 0 | 1 | 2 |
| Infraraudonųjų spindulių imtuvas | 0 | 1 | 2 |
| Garsiakalbiai | 0 | 1 | 2 |
| Jungtys (7) | 0 | 1 | 2 |
| Nuotolinis valdymas | 0 | 1 | 2 |
| Vidiniai maitinimo šaltiniai (8) | 0 | 1 | 2 |
| Išoriniai maitinimo šaltiniai |  |  |  |
| Pagrindinė plokštė | 0 | 1 | 2 |
| Plokštė | 0 | 1 | 2 |

(3) Arba tvirtinimo detalė, teikiama su atsargine dalimi.

(4) Imamas nepalankiausias reitingas, jei taikomos kelios jungiamosios detalės.

(5) Pažymėti pilkai, jei nėra.

(6) Pažymėti pilkai, jei nėra.

(7) Išoriniams įrenginiams (kabeliams, antenoms, USB, DVD ir Blue-Ray) prijungti.

(8) Pažymėti pilkai esant išorinių maitinimo šaltinių

Jei yra vidinių maitinimo šaltinių, didžiausias taškų skaičius yra 20. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/20) × 10

Jei yra išorinių maitinimo šaltinių, didžiausias taškų skaičius yra 18. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/18) × 10

3 KRITERIJUS. GALIMYBĖ GAUTI ATSARGINIŲ DALIŲ

3.1 PAPILDOMAS KRITERIJUS. GAMINTOJO ĮSIPAREIGOJIMAS TAM TIKRĄ LAIKĄ TEIKTI 2 SĄRAŠE PATEIKTŲ DETALIŲ

|  | A skiltis Gamintojas |  |  |  | B skiltis Atsarginių dalių platintojai |  |  |  | C skiltis Remontininkai |  |  |  | D skiltis Vartotojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prieinamumo trukmė metais |  |  |  | Prieinamumo trukmė metais |  |  |  | Prieinamumo trukmė metais |  |  |  | Prieinamumo trukmė metais |  |  |  |
|  | nuo 0 iki 6 | nuo 7 iki 8 | nuo 9 iki 10 | 11 ar daugiau | nuo 0 iki 6 | nuo 7 iki 8 | nuo 9 iki 10 | 11 ar daugiau | nuo 0 iki 6 | nuo 7 iki 8 | nuo 9 iki 10 | 11 ar daugiau | nuo 0 iki 6 | nuo 7 iki 8 | nuo 9 iki 10 | 11 ar daugiau |
| 2 sąrašo dalys | Taškų skaičius |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  |
| Nuotolinis valdymas | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Vidiniai maitinimo šaltiniai (1) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Išoriniai maitinimo šaltiniai (2) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Pagrindinė plokštė | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Plokštė | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

(1) Pažymėti pilkai esant išorinių maitinimo šaltinių,

(2) Pažymėti pilkai esant vidinių maitinimo šaltinių.

Didžiausias taškų skaičius yra 176. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/176) × 10

3.2 PAPILDOMAS KRITERIJUS. GAMINTOJO ĮSIPAREIGOJIMAS TAM TIKRĄ LAIKĄ TEIKTI 1 SĄRAŠE PATEIKTŲ DETALIŲ

|  | A skiltis Gamintojas |  |  |  | B skiltis Atsarginių dalių platintojai |  |  |  | C skiltis Remontininkai |  |  |  | D skiltis Vartotojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prieinamumo trukmė metais |  |  |  | Prieinamumo trukmė metais |  |  |  | Prieinamumo trukmė metais |  |  |  | Prieinamumo trukmė metais |  |  |  |
|  | nuo 0 iki 6 | nuo 7 iki 8 | nuo 9 iki 10 | 11 ar daugiau | nuo 0 iki 6 | nuo 7 iki 8 | nuo 9 iki 10 | 11 ar daugiau | nuo 0 iki 6 | nuo 7 iki 8 | nuo 9 iki 10 | 11 ar daugiau | nuo 0 iki 6 | nuo 7 iki 8 | nuo 9 iki 10 | 11 ar daugiau |
| 1 sąrašo dalys | Taškų skaičius |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  |
| Užpakalinė landa | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Wifi modulis (3) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Bluetooth modulis (4) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Infraraudonųjų spindulių imtuvas | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Garsiakalbiai | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Jungtys (5) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

(3) Pažymėti pilkai, jei nėra.

(4) Pažymėti pilkai, jei nėra.

(5) Išoriniams įrenginiams (kabeliams, antenoms, USB, DVD ir Blue-Ray) prijungti.

Didžiausias taškų skaičius yra 264. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/264) × 10

3.3 PAPILDOMAS KRITERIJUS. 2 SĄRAŠE PATEIKTŲ DALIŲ TIEKIMO TRUKMĖ

|  | A skiltis Gamintojas |  |  |  | B skiltis Atsarginių dalių platintojai |  |  |  | C skiltis Remontininkai |  |  |  | D skiltis Vartotojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekimo dienų skaičius (1) |  |  |  | Tiekimo dienų skaičius (1) |  |  |  | Tiekimo dienų skaičius (1) |  |  |  | Tiekimo dienų skaičius (1) |  |  |  |
|  | 11 ir daugiau | nuo 6 iki 10 | nuo 4 iki 5 | nuo 1 iki 3 | 11 ir daugiau | nuo 6 iki 10 | nuo 4 iki 5 | nuo 1 iki 3 | 11 ir daugiau | nuo 6 iki 10 | nuo 4 iki 5 | nuo 1 iki 3 | 11 ir daugiau | nuo 6 iki 10 | nuo 4 iki 5 | nuo 1 iki 3 |
| 2 sąrašo dalys | Taškų skaičius |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  |
| Nuotolinis valdymas | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Vidiniai maitinimo šaltiniai (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Išoriniai maitinimo šaltiniai (3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Pagrindinė plokštė | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Plokštė | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Darbo dienų skaičius nuo užsakymo dienos.

(2) Pažymėti pilkai esant išorinių maitinimo šaltinių,

(3) Pažymėti pilkai esant vidinių maitinimo šaltinių.

Šios nuostatos nepažeidžia Vartotojų apsaugos kodekso L. 441-4 straipsnio nuostatų, susijusių su draudimu apriboti galimybę taisymo specialistui gauti atsarginių dalių.

Didžiausias taškų skaičius yra 48. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/48) × 10

3.4 PAPILDOMAS KRITERIJUS. 1 SĄRAŠE PATEIKTŲ DALIŲ TIEKIMO TRUKMĖ

|  | A skiltis Gamintojas |  |  |  | B skiltis Atsarginių dalių platintojai |  |  |  | C skiltis Remontininkai |  |  |  | D skiltis Vartotojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekimo dienų skaičius (1) |  |  |  | Tiekimo dienų skaičius (1) |  |  |  | Tiekimo dienų skaičius (1) |  |  |  | Tiekimo dienų skaičius (1) |  |  |  |
|  | 11 ir daugiau | nuo 6 iki 10 | nuo 4 iki 5 | nuo 1 iki 3 | 11 ir daugiau | nuo 6 iki 10 | nuo 4 iki 5 | nuo 1 iki 3 | 11 ir daugiau | nuo 6 iki 10 | nuo 4 iki 5 | nuo 1 iki 3 | 11 ir daugiau | nuo 6 iki 10 | nuo 4 iki 5 | nuo 1 iki 3 |
| 1 sąrašo dalis | Taškų skaičius |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  | Taškų skaičius |  |  |  |
| Užpakalinė landa | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Wifi modulis | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bluetooth modulis | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Infraraudonųjų spindulių imtuvas | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Garsiakalbiai | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Jungtys (4) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Darbo dienų skaičius nuo užsakymo dienos.

(4) Išoriniams įrenginiams (kabeliams, antenoms, USB, DVD ir Blue-Ray) prijungti.

Šios nuostatos nepažeidžia Vartotojų apsaugos kodekso L. 441-4 straipsnio nuostatų, susijusių su draudimu apriboti galimybę taisymo specialistui gauti atsarginių dalių.

Didžiausias taškų skaičius yra 72. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/72) × 10

4 KRITERIJUS. ATSARGINIŲ DALIŲ KAINA

4.1 papildomas kriterijus. 2 sąrašo dalių kainos ir naujo produkto kainos santykis

Remiantis 2020 m. gruodžio 29 d. nutarime dėl taisomumo indekso apskaičiavimo rodymo tvarkos, ženklų ir bendrųjų parametrų aprašytu santykiu, taškų skaičius pagal šį kriterijų nustatomas taip:

– jei santykio rezultatas viršija 0,3, tuomet taškų skaičius yra 0;

– jei santykio rezultatas yra mažesnis kaip 0,1, tuomet taškų skaičius yra 100;

– jei santykio rezultatas yra 0,1–0,3, tuomet taškų skaičius nustatomas pagal šią atitikties lentelę:

| Santykis | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punktai | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Apvalinimo taisyklė yra tokia:

– Jei tūkstantųjų skaičius yra mažesnis nei 5, apvalinama iki mažesnio šimtųjų skaičiaus.

– Jei tūkstantųjų skaičius yra lygus 5 ar didesnis, apvalinama iki didesnio šimtųjų skaičiaus.

Didžiausias taškų skaičius yra 100. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/100) × 10

5 KRITERIJUS. SPECIALUS KRITERIJUS

Produktų, kuriems taikomas šis nutarimas, 5 kriterijaus papildomų kriterijų koeficientai apibrėžiami taip:

| Kriterijus | Papildomas kriterijus | Papildomo kriterijaus reitingas | Papildomo kriterijaus koeficientas | Kriterijaus reitingas | Koficientas, taikomas kriterijuis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Specialus kriterijus | 5.1. Prieiga prie naudojimo skaitiklio | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Nemokama nuotolinė prieiga | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Galimybė atkurti programiniu būdu | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

5.1 PAPILDOMAS KRITERIJUS. PRIEIGA PRIE NAUDOJIMO SKAITIKLIO

Naudojimo skaitiklis yra vartotojui skirtas rodymo įtaisas, registruojantis bendrą produkto naudojimo trukmę matavimo vienetais. Vienetas šiame nutarime yra plokštės veikimo valandų skaičius.

|  | C skiltis Vartotojai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prieiga prie naudojimo skaitiklio | Situacija |  |  |
|  | Ar nėra | Sunkiai pasiekiamas (1) | Matomas arba lengvai pasiekiamas (2) |
|  | Taškų skaičius |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 |

(1) Vartotojas sužino naudojimo skaitiklio rodomą vertę būtinai ne daugiau kaip trimis paspaudimais.

(2) Vartotojas sužino naudojimo skaitiklio rodomą vertę trimis paspaudimais arba mažiau.

Didžiausias taškų skaičius yra 2. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/2) × 10

5.2 PAPILDOMAS KRITERIJUS. NEMOKAMA NUOTOLINĖ PRIEIGA

|  | B skiltis Remontininkai |  | C skiltis Vartotojai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuotolinės pagalbos tipas | Nėra | Informacija atnaujinama vietoje | Nėra | Informacija nuotoliniu būdu | Nuotolinės diagnostikos pagalba | Nuotolinio taisymo pagalba |
| Taškų skaičius | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Didžiausias taškų skaičius yra 5. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/5) × 10

5.3 PAPILDOMAS KRITERIJUS. GALIMYBĖ ATKURTI PROGRAMINIU BŪDU

|  | A skiltis Gamintojas |  | B skiltis Remontininkai |  | C skiltis Vartotojai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galimybė programiniu būdu nemokamai ir be apribojimų atkurti prieigą prie šių paslaugų | Neįmanoma | Įmanoma | Neįmanoma | Įmanoma | Neįmanoma | Įmanoma |
|  | Taškų skaičius |  | Taškų skaičius |  | Taškų skaičius |  |
| Operacinės sistemos atkūrimas (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aparatinės programinės įrangos atkūrimas (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Didžiausias taškų skaičius yra 6. Šio papildomo kriterijaus reitingas = (gautų taškų skaičius/6) × 10

#### 3 straipsnis

Šio nutarimo nuostatos įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

#### 4 straipsnis

Šis nutarimas bus paskelbtas Prancūzijos Respublikos oficialiajame leidinyje.

Parengta 2020 m. gruodžio 29 d.

Perėjimo prie ekologiškos ekonomikos ministrė

Ministrės vardu ir įgaliojimu:

Generalinis tvaraus vystymosi komisaras

T. Lesueur

Ekonomikos, finansų ir ekonomikos atkūrimo ministras,

Ministro vardu ir įgaliojimu:

Konkurencijos, vartotojų reikalų ir kovos su sukčiavimu generalinė direktorė

V. Beaumeunier