| FRANCOSKA REPUBLIKA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ministrstvo za ekološki prehod |  |  |

Odredba z dne 22. aprila 2022

o merilih, podmerilih in sistemu ocenjevanja za izračun in prikaz indeksa popravljivosti brezžičnih sesalnikov

Št.: TRAD2212101A

Ciljna javnost: proizvajalci, uvozniki, distributerji ali druga podjetja, odgovorna za dajanje brezžičnih sesalnikov na trg in prodajalci tovrstne opreme ter tisti, ki uporabljajo spletno stran, platformo ali drug distribucijski kanal v okviru svoje komercialne dejavnosti v Franciji.

Predmet: sistem ocenjevanja za izračun in prikaz indeksa popravljivosti brezžičnih sesalnikov.

Začetek veljavnosti: besedilo začne veljati šest mesecev po objavi.

Obvestilo: ta Odredb določa parametre za izračun indeksa popravljivosti brezžičnih sesalnikov.

Sklicevanja: ta uredba bo na voljo na spletni strani Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).]

Minister za ekološki prehod in minister za gospodarstvo, finance in oživitev gospodarstva;

ob upoštevanju Uredbe (EU) 666/2013, kakor je bila spremenjena, Odbora z dne 8. julija 2013 o določitvi zahtev za okoljsko zasnovo sesalnikov v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta;

ob upoštevanju Okoljskega zakonika, zlasti člena L. 541-9-2;

ob upoštevanju odloka št. 2020–1757 z dne 29. decembra 2020 o indeksu popravljivosti električne in elektronske opreme;

odreja:

Člen 1

Ta Odredba se uporablja za sesalnike na baterijski pogon in gospodinjske sesalnike, kot so opredeljeni v točki 7) oziroma 16) člena 2 zgoraj navedene Uredbe z dne 8. julija, ki lahko spadajo v kategorije iz točk 5, 17, 18) in 19) istega člena.

Člen 2

V skladu s členi R.541-210 do R.541-214 okoljskega zakonika so merila, podmerila in sistem ocenjevanja za izdelke, opredeljene v členu 1 za izračun indeksa popravljivosti na model, navedena spodaj:

MERILO št. 1 – DOKUMENTACIJA

Podmerilo 1.1 — Zaveza proizvajalca, da bo brezplačno zagotavljal tehnično dokumentacijo in svetovanje za uporabo in vzdrževanje

|  | Stolpec B Serviserji |  |  |  | Stolpec C Potrošniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  |
|  | 0 do 8 | 9 do 10 | 11 do 12 | 13 ali več | 0 do 8 | 9 do 10 | 11 do 12 | 13 ali več |
| Vrsta dokumentacije | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  |
| Nedvoumna identifikacija izdelka | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Diagram razstavljanja ali eksplozijska risba | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Diagrami ožičenja in povezave | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Diagrami vezij | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Seznam potrebne opreme za popravilo in testiranje | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Tehnični priročnik za navodila za popravilo | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Kode napak in diagnostične kode | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Sestavni deli in diagnostične informacije | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Navodila za programsko opremo (vključno s ponastavitvijo) | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Dostop prijavljenih in zabeleženih napak | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Tehnični list | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Poseben nadzor samopopravil (priporočeni postopki, navodila za varnost in popravilo, možne posledice za garancijsko jamstvo) |  |  |  |  | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Informacije o dostopu do strokovnih serviserjev |  |  |  |  | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Odkrivanje napak in potrebni ukrepi (splošni javni pristop) |  |  |  |  | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Nasveti za uporabo in vzdrževanje |  |  |  |  | 0 | 9 | 11 | 13 |

Največje število točk je 338. Ocena za to podmerilo = (število doseženih točk/338) x 10.

MERILO št. 2 – RAZSTAVLJANJE IN DOSTOP, ORODJA, PRITRDILNI ELEMENTI

Podmerilo 2.1 - Preprosto razstavljanje delov (seznam 2)

|  | Število korakov za dostop enote do dela |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) ali 6 in več | 5 | 4 | 1 do 3 |
| Deli s seznama 2 | Število točk |  |  |  |
| Baterija | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Valj s krtačo | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dostop posode za prah ali vreče do lopute |  |  |  |  |
| Polnilnik |  |  |  |  |

(1) ND/NA = ni odstranljiv ali ni individualno dostopen.

|  | Število korakov za dostop enote do dela |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) ali 18 in več | 12 do 17 | 6 do 11 | 1 do 5 |
| Deli s seznama 2 | Število točk |  |  |  |
| Motor za sesanje | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) ND/NA = ni odstranljiv ali ni individualno dostopen.

Največje število točk je 9. Ocena za to podmerilo = (število doseženih točk/9) x 10.

Podmerilo 2.2 - Orodja, potrebna za demontažo delov (seznam 2)

|  | Vrsta orodja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Lastniška orodja | Posebna orodja | Brez orodja, splošna orodja (2) |
| Deli s seznama 2 | Število točk (3) |  |  |  |
| Baterija | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Motor za sesanje | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Valj s krtačo | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Dostop posode za prah ali vreče do lopute | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Polnilnik | 0 | 1 | 2 | 4 |

- (2) Ali orodje, priloženo rezervnemu delu.

- (3) Izberite najslabšo oceno, če je vključenih več orodij.

Največje število točk je 20. Ocena za to podmerilo = (število doseženih točk/20) x 10.

Podmerilo 2.3 - Značilnosti pritrdilnih elementov (za sestavljanje delov s seznama 1 in 2)

|  | Vrsta pritrdilnega elementa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niti odstranljiv niti za večkratno uporabo | Odstranljiv, za enkratno uporabo | Odstranljiv in za večkratno uporabo (4) |
| Deli s seznama 1 ali seznama 2 | Število točk (5) |  |  |
| Cev | 0 | 1 | 2 |
| Gibka cev | 0 | 1 | 2 |
| Filtri in predfiltri | 0 | 1 | 2 |
| Kartica elektronskega krmilja | 0 | 1 | 2 |
| Kartica elektronskega napajanja | 0 | 1 | 2 |
| Zaslon | 0 | 1 | 2 |
| Krmilnik spremenljive hitrosti ali aktuator (mehanski del) | 0 | 1 | 2 |
| Ročaj | 0 | 1 | 2 |
| Ruletna kolesa/kolesa | 0 | 1 | 2 |
| Baterija | 0 | 1 | 2 |
| Motor za sesanje | 0 | 1 | 2 |
| Valj s krtačo | 0 | 1 | 2 |
| Dostop posode za prah ali vreče do lopute | 0 | 1 | 2 |
| Polnilnik | 0 | 1 | 2 |

(4) Ali pritrdilni element, priložen rezervnemu delu.

(5) Izberite najslabšo oceno, če je vključenih več pritrdilnih elementov.

Največje število točk je 28. Ocena za to podmerilo = (število doseženih točk/28) x 10.

MERILO št. 3 – RAZPOLOŽLJIVOST NADOMESTNIH DELOV

Podmerilo 3.1 - Zaveza proizvajalca za obdobje razpoložljivosti delov s seznama 2

|  | Stolpec A Proizvajalec |  |  |  | Stolpec B Distributerji nadomestnih delov |  |  |  | Stolpec C Serviserji |  |  |  | Stolpec D Potrošniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  |
|  | 0 do 8 | 9 to 10 | 11 do 12 | 13 ali več | 0 do 8 | 9 do 10 | 11 do 12 | 13 ali več | 0 do 8 | 9 do 10 | 11 do 12 | 13 ali več | 0 do 8 | 9 do 10 | 11 do 12 | 13 ali več |
| Deli s seznama 2 | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  |
| Baterija | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Motor za sesanje | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Valj s krtačo | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Dostop posode za prah ali vreče do lopute | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Polnilnik | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |

Največje število točk je 260. Ocena za to podmerilo = (število doseženih točk/260) x 10.

Podmerilo 3.2 - Zaveza proizvajalca za obdobje razpoložljivosti delov s seznama 1

|  | Stolpec A Proizvajalec |  |  |  | Stolpec B Distributerji nadomestnih delov |  |  |  | Stolpec C Serviserji |  |  |  | Stolpec D Potrošniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  | Leta razpoložljivosti |  |  |  |
|  | 0 do 8 | 9 do 10 | 11 do 12 | 13 ali več | 0 do 8 | 9 do 10 | 11 do 12 | 13 ali več | 0 do 8 | 9 do 10 | 11 do 12 | 13 ali več | 0 do 8 | 9 do 10 | 11 do 12 | 13 ali več |
| Deli s seznama 1 | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  |
| Cev | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Gibka cev | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Filtri in predfiltri | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Kartica elektronskega krmilja | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Kartica elektronskega napajanja | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Zaslon | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Krmilnik spremenljive hitrosti/aktuator motorja (mehanski del) | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Ročaj | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| Ruletna kolesa/kolesa | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 | 0 | 9 | 11 | 13 |

Največje število točk je 468. Ocena za to podmerilo = (število doseženih točk/468) x 10.

Podmerilo 3.3 - Dobavni rok za dele s seznama 2

|  | Stolpec A Proizvajalec |  |  |  | Stolpec B Distributerji nadomestnih delov |  |  |  | Stolpec C Serviserji |  |  |  | Stolpec D Potrošniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dnevi dobave (1) |  |  |  | Dnevi dobave (1) |  |  |  | Dnevi dobave (1) |  |  |  | Dnevi dobave (1) |  |  |  |
|  | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 |
| Deli s seznama 2 | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  |
| Baterija | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Motor za sesanje | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Valj s krtačo | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dostopnost posode za prah ali vreče do lopute | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Polnilnik | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Delovni dnevi od dneva naročila.

Te določbe ne posegajo v določbe člena L. 441–4 Zakonika o varstvu potrošnikov v zvezi s prepovedjo omejevanja dostopa serviserjem do rezervnih delov.

Največje število točk je 60. Ocena za to podmerilo = (število doseženih točk/60) x 10.

Podmerilo 3.4 - Dobavni rok za dele s seznama 1

|  | Stolpec A Proizvajalec |  |  |  | Stolpec B Distributerji nadomestnih delov |  |  |  | Stolpec C Serviserji |  |  |  | Stolpec D Potrošniki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dnevi dobave (1) |  |  |  | Dnevi dobave (1) |  |  |  | Dnevi dobave (1) |  |  |  | Dnevi dobave (1) |  |  |  |  |
|  | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 in več | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 |
| Deli s seznama 1 | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  | Število točk |  |  |  |  |
| Cev | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Gibka cev | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Filtri in predfiltri | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Kartica elektronskega krmilja | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Kartica elektronskega napajanja | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zaslon | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Krmilnik spremenljive hitrosti/aktuator motorja (mehanski del) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ročaj | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ruletna kolesa/kolesa | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

(1) Delovni dnevi od dneva naročila.
Te določbe ne posegajo v določbe člena L. 441–4 Zakonika o varstvu potrošnikov v zvezi s prepovedjo omejevanja dostopa serviserjem do rezervnih delov.

Največje število točk je 108. Ocena za to podmerilo = (število doseženih točk/108) x 10.

MERILO št. 4 – CENA NADOMESTNIH DELOV

Podmerilo 4.1 - Razmerje med ceno delov s seznama 2 in ceno novega izdelka

Na podlagi razmerja, opisanega v Odredbi z dne 29. decembra 2020 o metodah prikaza, oznakah in splošnih parametrih za izračun indeksa popravljivosti, se število točk, dobljenih za to merilo, določi na naslednji način:

- če je razmerje večje od 0,3, je število točk 0;

- če je razmerje manjše od 0,1, je število točk 100;

- če je razmerje med 0,1 in 0,3, se število točk določi v skladu z naslednjo korelacijsko tabelo:

| Razmerje | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Točke | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Pravilo zaokroževanja je naslednje:

- če je število tretjega decimalnega mesta manjše od 5, zaokrožimo na nižje drugo decimalno mesto.

- če je število tretjega decimalnega mesta večje ali enako 5, zaokrožimo na višje drugo decimalno mesto.

Največje število točk je 100. Ocena za to podmerilo = (število doseženih točk/100) x 10.

MERILO št. 5 – POSEBNO MERILO

Za izdelke, ki jih zajema ta Odredba, so količniki podmerila merila 5 opredeljeni, kot sledi:

| Merilo | Podmerilo | Ocena podmerila | Količnik podmerila | Ocena merila |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Posebno merilo | 5.1 Brezplačna pomoč na daljavo | ▀▀/10 | 2 | ▀▀/20 |

Podmerilo 5.1 — Brezplačna pomoč na daljavo

|  | Stolpec B Serviserji |  | Stolpec C Potrošniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta pomoči na daljavo | Ne obstaja | Posodobljene informacije na spletni strani | Ne obstajajo | Informacije na daljavo | Oddaljena diagnostična pomoč | Pomoč pri popravilu na daljavo |
| Število točk | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Največje število točk je 5. Ocena za to podmerilo = (število doseženih točk/5) x 10.

Člen 3

Določbe tega Odloka začnejo veljati šest mesecev po objavi.

Člen 4

Odredba se objavi v Uradnem listu Francoske republike.

Sestavljeno dne 22. aprila 2022.

Minister za ekološki prehod,

Za ministra in v njegovem imenu:

Generalni komisar za trajnostni razvoj

T. LESUEUR

Minister za gospodarstvo, finance in oživitev gospodarstva,

Za ministra in v njegovem imenu:

Izvršna direktorica
konkurence, potrošnje,
in preprečevanje goljufij,

V. BEAUMEUNIER