1. ------IND- 2017 0262 D-- DA- ------ 20190626 --- --- FINAL

Tekniske prøvningsbetingelser for markeringssystemer

TP M

2018

Udarbejdet af det tyske institut for vejvæsen

Bergisch Gladbach

Udgave 2018

Indledende bemærkninger

De "Tekniske prøvningsbetingelser for markeringssystemer" blev udarbejdet af det tyske institut for vejvæsen på vegne af forbundsministeriet for trafik og digital infrastruktur (BMVI) og afstemt med delstaterne samt de markeringssagkyndige i delstaterne. Inden offentliggørelsen indhentede det tyske forskningsselskab for vejmarkeringer (Deutsche Studiengesellschaft für Straßenmarkierungen (DSGS e.V.)) udtalelser fra industrien.

Forpligtelserne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjeneste (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1) er overholdt.

Indhold

1.	Generelt	5

2.	Normative henvisninger	5

3.	Definitioner	5

4.	Belastningsprøvninger af markeringssystemer	6

4.1.	Rotationsprøvningsanlæg	6

4.1.1.	Hjul	6

4.1.2.	Prøveemner	7

4.1.3.	Rengøringssystem	7

4.2.	Klargøring af prøveemnerne	7

4.2.1.	Påføring	7

4.2.2.	Målinger relateret til påføringen	8

4.2.3.	Prøveudtagning	9

4.2.4.	Konditioneringstid	9

4.2.5.	Påføringsretning	9

4.3.	Referenceprøve	9

4.4.	Udførelse af prøvningen	10

4.4.1.	Prøvningsbetingelser	10

4.4.2.	Målinger i forbindelse med anlægget og prøvningsbetingelserne	11

4.4.3.	Måling af markeringssystemernes trafiktekniske egenskaber	11

4.4.4.	Vurdering af prøvningerne	12

4.4.5.	Kontrol af prøvningerne (reproducerbarhed)	12

5.	Kemisk-fysiske prøvninger af markeringsmaterialer og hjælpestoffer (prototypeprøvning)	13

5.1.	Generelt	13

5.2.	Prøveudtagning	14

5.3.	Prototypeprøvning af ikke-præfabrikerede markeringssystemer	14

5.3.1.	Bestemmelse af de organiske og uorganiske andele	14

5.3.2.	Bestemmelse af flygtige organiske forbindelser og monomerer/oligomerer	14

5.3.3.	Bestemmelse af indholdet af titandioxid i de uorganiske restprodukter	15

5.3.4.	Bestemmelse af andelene af premixemner	15

5.3.5.	Bestemmelse af blødgøringspunktet i henhold til Wilhelmi	15

5.3.6.	Modstandsdygtighed over for indtrængen	15

5.3.7.	Prøvning af midlertidige markeringssystemer for bly og cadmium	15

5.4.	Prototypeprøvning af markeringsfolier (identifikationsprocedure)	15

5.4.1.	Erstatningsprøver af folier	16

5.4.2.	Billedanalyse af markeringsfolierne	16

5.4.3.	Termogravimetrisk analyse af markeringsfolier	16

5.4.4.	Analyse af foliers klæbelag	16

5.4.5.	Analyse af bitumenholdige primere	16

5.5.	Prototypeprøvning af hjælpestoffer	16

5.5.1.	Analyse af refleksperler og friktionsmaterialer (premix- og efterstrøningsmaterialesystemer)	16

5.5.2.	Analyse af belægningen (coating) på refleksemner og friktionsmaterialer	17

5.5.3.	Analyse af de øvrige hjælpestoffer	17

Bilag A	18

Bilag B	21

Bilag C	24

# Generelt

De "Tekniske prøvningsbetingelser for markeringssystemer (TP M)" indeholder kravene til egnethedsprøvninger af permanente (hvide) og midlertidige (gule) markeringer, der fremstilles af markeringssystemer. Bestemmelserne i denne TP M er baseret på prøvningsstandarden DIN EN 13197. De præciserer disse i enkelte punkter og fastlægger hvilke mulige parametre, der i henhold til DIN EN 13197 skal anvendes i Tyskland. Hvis der ikke skelnes i de pågældende afsnit, gælder bestemmelserne både for permanente og for midlertidige markeringer.

Markeringsstofferne og hjælpestofferne, der anvendes til markeringerne, skal overholde de "Tekniske leveringsbetingelser for markeringsmaterialer (TL M)". Derudover skal markeringer overholde de "Supplerende tekniske aftalebetingelser og retningslinjer for færdselsstriber (ZTV N)".

Byggematerialer og byggematerialeblandinger til færdselsstriber, som retmæssigt er fremstillet og/eller markedsført i en anden EU-medlemsstat eller Tyrkiet, eller som retmæssigt er fremstillet i en EFTA-stat, der er deltager i EØS-aftalen, kan tillades i Tyskland, hvis beskyttelsesniveauet, svarende til niveauet defineret i de "Supplerende tekniske aftalebetingelser og retningslinjer for færdselsstriber (ZTV M)" og de "Tekniske leveringsbetingelser for markeringsmaterialer (TL M)", varigt kan garanteres.

# Normative henvisninger

De følgende citerede dokumenter er påkrævede i forbindelse med anvendelsen af nærværende dokument. Ved daterede henvisninger gælder kun den pågældende udgave. Ved udaterede henvisninger gælder den seneste udgave af det pågældende dokument.

DIN EN 1423 Vejudstyr - Vejafmærkningsmaterialer - Efterstrøningsmaterialer - Glasperler, friktionsmaterialer samt blandinger heraf

DIN EN 1424 Vejudstyr - Vejafmærkningsmateriale - Iblandede glasperler

DIN EN 1436 Vejudstyr - Vejafmærkningsmateriale - Funktionskrav til færdselsstriber

DIN EN 1790: 2013 Vejudstyr - Vejafmærkningsmaterialer - Præfabrikerede vejafmærkninger

DIN EN 1871: 2000 Vejudstyr. Afmærkningsmaterialer – Afmærkningsfarver, hærdeplast- og termoplastmasser – Fysiske egenskaber

DIN EN 12802: 2011 Vejudstyr – Vejafmærkningsmaterialer –. Laboratoriemetoder til identifikation

DIN EN 13036-1 Vej- og flyvepladsbelægning - Overfladekarakteristik - Prøvningsmetoder - Del 1: Måling af vejbaneoverfladens makroteksturdybde ved hjælp af en volumetrisk metode

DIN EN 13197: 2014 Vejudstyr - Kørebaneafmærkning - Slidsimulator

DIN EN ISO 11885: 2009 Vandundersøgelse - Bestemmelse af udvalgte elementer med ICP-OES (optisk emissionsspektrometri med induktivt koblet plasma)

ISO 2811-1: 2011 Malinger og lakker - Bestemmelse af densitet - Del 1: Pyknometermetode

ISO 11466 Jordbundens beskaffenhed – Ekstraktion af sporelementer, der er opløselige i kongevand

TL M Tekniske leveringsbetingelser for markeringsmaterialer

ZTV M Supplerende tekniske aftalebetingelser og retningslinjer for færdselsstriber

# Definitioner

Definitionerne af markeringsstoffer og hjælpestoffer fremgår af TL M.

Markeringssystemer består af markeringsstoffer samt de tilhørende hjælpestoffer og påføres specielle prøveemner i forbindelse med egnethedsprøvningen.

Egnethedsprøvningen af markeringssystemer består af en belastningsprøvning på et rotationsprøvningsanlæg og en kemisk-fysisk prøvning (prototypeprøvning).

Ansøger er den person, der ansøger om egnethedsprøvningen og angives som den ansvarlige kontaktperson over for det akkrediterede prøvningslaboratorium.

Materialeproducent er vedkommende, der producerer og markedsfører markeringsstofferne.

Efterstrøningsmaterialeproducent er vedkommende, der producerer og markedsfører efterstrøningsmaterialerne.

En prøvningsattest udstedes, når de nationale og europæiske minimumskrav er opfyldt.

En bekræftelse af prøvningen udstedes, når de europæiske minimumskrav er opfyldt.

Forkortelsen NPD (no performance determined) betyder, at der ikke fastlægges nogen ydeevne for markeringssystemets pågældende egenskab.

# Belastningsprøvninger af markeringssystemer

# Rotationsprøvningsanlæg

Rotationsprøvningsanlægget (RPA) består af en horisontalt placeret drejeskive med en ydre diameter på 6,4 m. Omfangshastigheden kan reguleres trinløst op til maks. 120 km/t. Skiven kan dreje i begge retninger. Kanten af drejeskiven er udstyret med radialt placerede kasser til fastgørelse af prøveemnerne. Kassernes mål fastlægges på baggrund af prøveemnernes størrelse (se afsnit 4.1.2). Drejeskiven er i et klimatiseret og aflåseligt rum.

# Hjul

Belastningen af prøveemnerne sker ved hjælp af den gentagende overrulning af et fastlagt antal hjul. Antallet af hjul, hjultypen, hjulbelastningen, dæktrykket, slør og hældningen påvirker belastningen af prøveemnerne.

Belastningen sker principielt i henhold til DIN EN 13197 med 2 hjulpar. Hjulene i hvert hjulpar ligger over for hinanden. Hvis der med 4 hjulpar opnås sammenlignelige resultater, kan prøvningen også gennemføres med 4 hjulpar i stedet for 2. Resultaterne anses for at være sammenlignelige, når synligheden om dagen og om natten ikke afviger med mere end højest 15 % fra hinanden og friktionen med højest ± 5 SRT-enheder.

Hver prøvning begynder med nye dæk. Der anvendes gængse personbildæk. Dækkene skal som minimum være af størrelsen 205/60 for som minimum at kunne nå en rullebredde på 150 mm. Hvis den anvendte dæktype ikke længere kan anvendes, skal der gennemføres sammenligningsforløb for at sikre, at der kan opnås sammenlignelige resultater med den nye dæktype. I forbindelse med vurderingen af sammenligneligheden gælder de samme grænser som for anvendelsen af 4 hjulpar.

Rotationsprøvningsanlægget skal opfylde følgende tekniske randbetingelser:

Hjulbelastningen kan være mellem 0 N og 4 000 N. Dæktrykket kan være mellem 0 MPa og 0,3 MPa. Randbetingelserne for egnethedsprøvningen af markeringssystemer er angivet i tabel 3. Fastgørelsessystemet til hjulene skal tillade en hældning med en tolerance på ± 10' og slør med en tolerance på ± 1°. Inden en ny prøvekørsel påbegyndes, skal indstillingen af hældningen og slør samt dæktrykket kontrolleres. Efter alle længere afbrydelser af prøvekørslen skal parametrene kontrolleres og om nødvendigt korrigeres.

# Prøveemner

Markeringssystemerne, der skal prøves, anbringes på specielle prøveemner. Prøveemnerne skal have en tilstrækkelig stivhed, så overfladebeskaffenheden ikke ændres i løbet af prøvningen og for at kunne håndtere prøveemnerne ved temperaturer på op til 50°C åbenbare deformeringer eller brud. Ved fremstilling af prøveemnerne anvendes et bituminøst materiale (f.eks. støbeasfalt). Ruheden på prøveemnernes overflade bestemmes i henhold til proceduren beskrevet i DIN EN 13036-1. Ruhedsdybden er ≤ 0,6 mm og svarer til klasse RG 1 i DIN EN 13197. Prøveemnernes størrelse er:

Længde:	397 mm (± 2 mm)

Bredde:	198 mm (± 2 mm)

Tykkelse:	48 mm (± 2 mm)

Fastgørelsen af prøveemnerne i kassen sørger for, at oversiderne af prøveemnerne er på samme niveau som den yderste del af kassen for at undgå spring. Der skal skabes en jævn rulleflade uden glidning eller svingninger, og prøveemnerne skal ikke kunne bevæge sig i deres kasser.

# Rengøringssystem

I løbet af prøvningen fjernes løse partikler fra drejeskiven ved hjælp af trykluft for at undgå en gensidig påvirkning af prøveeksemplarerne.

Desuden kan dækkene nedkøles i løbet af prøvningen ved hjælp af forstøvet vand. Dækkølingen er principielt set påkrævet i forbindelse med termoplast.

# Klargøring af prøveemnerne

# Påføring

Forskellige faktorer inden for rammerne af påføringen påvirker prøvningen - primært påføringsmetoden og den påførte mængde, påføringsretningen og tørrings- og hærdningsbetingelserne.

Grundlæggende påføres markeringssystemet på den måde, som påføringen er påtænkt i praksis. Ansøgeren skal angive alle oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med påføringen, herunder alle komponenter og mængderne heraf samt påføringsmetoden. Påføringsproceduren (detaljeret betegnelse i henhold til tabel 1) samt alle data, der skal registreres, dokumenteres i påføringsprotokollen. Påføringen gennemføres under tilsyn af et akkrediteret prøvningslaboratorium eller af et organ, der er autoriseret hertil af det akkrediterede prøvningslaboratorium. Hvis det ønskes, kan ansøgeren være til stede ved påføringen.

Undersøgelser har vist, at reaktive systemer, der består af 2 eller 3 komponenter (komponentforhold 98:2 eller 1:1), opnår sammenlignelige resultater, hvad angår de trafiktekniske egenskaber, og under overholdelse af producentens angivelser kan påføres med det ene eller andet blandingsforhold. Blandingsforholdet angives ikke på prøvningsattesten, hvis materialeproducenten inden påbegyndelsen af prøvningen skriftligt har bekræftet, at markeringsmaterialet både kan påføres med et komponentforhold på 98:2 og med et komponentforhold på 1:1 uden forskelle i den kemiske sammensætning. 98'er komponenterne fra 2-komponentmaterialet svarer til blandingen af komponenterne A og B fra 3-komponentmaterialet med et blandingsforhold (svarende til komponentforholdet) på 1:1. Undtaget herfra er systemer med refleksperler i hærder (såkaldte reaktive perler).

Tabel 1:	Forenklet betegnelse af påføringsteknikkerne afhængigt af den anvendte stofgruppe

| Forenklet betegnelse af påføringsteknikkerne | Detaljerede betegnelser i påføringsprotokollen | Stofgruppe |
| --- | --- | --- |
| Sprøjteteknik | Airless | Farver, koldsprøjteplast, termoplast |
|  | Trykluft |  |
|  | On-line |  |
|  | Airless med intermix-perler |  |
|  | Termospray |  |
|  | Vejafhængig forstøverluft |  |
|  | Forstøverluft med udvendig blanding |  |
| Regelmæssige agglomerater | Multi-dot-line | Hærdeplast, termoplast |
|  | Regelmæssige prikker |  |
|  | Termoekstruder |  |
|  | Spotflex |  |
|  | Ekstruder/specialmarkør |  |
|  | Visidotsystem |  |
| Uregelmæssige agglomerater | Ekstruder | Hærdeplast, termoplast |
|  | Forspændt fjederstål (af systemet Feichtner) |  |
|  | Hulplade |  |
|  | Pigvalse |  |
|  | Centrifugeringsteknik |  |
| Fuldt optrukket linje | Vejstribemaskine | Hærdeplast, termoplast |
|  | Ekstruder |  |
| Fuldt optrukket linje med struktureret overflade | Vejstribemaskine + strukturrulle | Hærdeplast |
|  | Rulle |  |
| Udrullet | Grunder (primer), udrullet | Folier |
|  | Uden primer, udrullet |  |
|  | Bitumen plus, udrullet |  |
|  | Asfalt plus, udrullet |  |
| Præfabrikeret markeringssystem | Præfabrikeret markeringssystem, der kan påsmeltes med håndbrænder | Termoplast, for fremtiden evt. også hærdeplast |
|  | Præfabrikeret markeringssystem, der kan påsmeltes med håndbrænder, med yderligere termoplastprikker |  |

I modsætning til den detaljerede betegnelse for påføringsproceduren i påføringsprotokollen angives den forenklede betegnelse af påføringsteknikkerne, som er anført i tabel 1, i prøvningsattesten eller bekræftelsen af prøvningen.

Markeringssystemet påføres 4 prøveemner. Hvis tørretiden skal bestemmes, er et 5. prøveemne nødvendigt. Et prøveemne fungerer som en retentionsprøve og definerer den nye tilstand. 3 prøveemner tromles i rotationsprøvningsanlægget.

# Målinger relateret til påføringen

Markeringen skal påføres ved en lufttemperatur på mellem +10°C og +35°C og ved en relativ luftfugtighed på maks. 80 %. Lufttemperaturen og den relative luftfugtighed skal bestemmes og dokumenteres umiddelbart før påføringen.

Tørretiden indtil overfladen er farbar skal bestemmes for farver og hærdeplastmasser, kategoriseres i henhold til klasserne anført i tabel 2 og dokumenteres sammen med de klimatiske betingelser (omgivelsestemperatur, temperaturen på prøveemnernes overflade og den relative luftfugtighed). For termoplastiske markeringer kategoriseres tørretiden grundlæggende i klassen T2 (≤10 min.). En markering er farbar, hvis der ikke opstår deformeringer af markeringsmaterialet i forbindelse med overkørslen heraf. Tørretiden skal som hovedregel registreres i henhold til DIN EN 13197, bilag A.

Tabel 2:	Farbarhedsklasser

| Farbarhedsklasse | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tørretid i minutter | NPD | ≤ 1 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 30 |

I løbet af påføringen af et markeringssystem skal påføringsmængderne af materialet samt alle hjælpestofferne, som rent faktisk blev påført prøveemnet, bestemmes.

Påføringsmængden af et markeringsstof skal angives i form af lagtykkelsen. Lagtykkelsen registreres som hovedregel i henhold til DIN EN 13197, bilag C. I nogle tilfælde kan bestemmelsen af påføringsmængden ske ved gradvis vejning af prøveemnerne efter påføringen af de forskellige komponenter (materiale, efterstrøningsmateriale). Lagtykkelsen bestemmes så på baggrund af den effektive påføringsmængde. Påføringsmængden ved agglomerater registreres ved afvejning af materialemængden uden efterstrøningsmateriale. Ved systemer med tynde lag er det som hovedregel mere praktisk at måle vådfilmstykkelsen med en jordforbundet, kalibreret målekam.

Resultaterne skal dokumenteres i påføringsprotokollen.

# Prøveudtagning

Med henblik på identifikation udtages der prøver af hvert markeringsmateriale, af alle bestanddele af et flerkomponentmateriale samt af hjælpestofferne i løbet af påføringen. På de udtagne prøver gennemføres der kemisk-fysiske undersøgelser med henblik på identifikation af markeringssystemet.

# Konditioneringstid

Opløsningsmiddelholdige farver må tidligst 8 og skal senest 12 dage efter den gennemførte påføring overkøres for første gang i rotationsprøvningsanlægget. Tidsrummet for dispersioner skal være en uge længere end for opløsningsmiddelholdige farver. Alle andre markeringssystemer må tidligst 48 timer efter den gennemførte påføring overkøres for første gang.

De forberedte prøveemner skal opbevares til tørring eller hærdning i et klimatiseret rum ved en temperatur på 20°±5°C med en relativ luftfugtighed på mellem 45 % og 75 %.

# Påføringsretning

Ved påføringen på prøveemnerne skal der tages hensyn til, at prøveemnerne er placeret således i rotationsprøvningsanlægget, at markeringssystemerne overkøres i og imod påføringsretningen.

# Referenceprøve

I hver prøvekørsel skal der indgå mindst et prøveemne, der er coatet med et standardmarkeringssystem (referenceprøve), til kontrol af et korrekt prøvningsforløb. Markeringsmaterialet samt påføringsanvisningerne for referenceprøven skal være fastlagt.

Resultaterne, som opnås i hver enkelt prøvning med referenceprøven, har til formål at sikre kvaliteten (se afsnit 4.4.5).

# Udførelse af prøvningen

De forberedte prøveemner må ikke overkøres, før den fastlagte konditioneringstid er overholdt. Prøveemner, der ikke er fuldstændigt tørret eller hærdet, således at de eventuelt kan påvirke andre prøveemner, må ikke prøves. For at tildække den påkrævede måleflade på mindst 800 cm2 skal der som minimum anvendes det nødvendige antal af 3 prøveemner, der hver er påført en linjebredde på mindst 20 cm. Placeringen af prøveemnerne på rotationsprøvningsanlægget sker efter tilfældighedsprincippet. De 3 prøveemner af et markeringssystem deles i den forbindelse ikke, men placeres direkte efter hinanden.

Ved prøvningen af termoplast er det nødvendigt med en systematisk placering. Prøveemnerne placeres, således at hjulet skiftevis kan køre hen over en gruppe prøveemner og en ligeså stor gruppe tomme plader. På baggrund af hjulets omfang og prøveemnernes og de tomme pladers dimensioner fremgår det, at der kan placeres 2 markeringssystemer, som hver består af 3 prøveemner. Derefter følger 6 tomme plader inden de næste 2 markeringssystemer placeres.

# Prøvningsbetingelser

Prøvningsbetingelserne og målecyklusserne er fastlagt i tabel 3 og 4.

Antallet af modeller af farver, folier og hærdeplast, der kan prøves samtidigt, beskrænkes ved antallet af kasser på drejeskiven. Termoplastiske markeringssystemer begrænses grundlæggende til 12 modeller.

Markeringer af forskellige markeringsmaterialer prøves grundlæggende ikke samtidigt. Der skelnes mellem: farve (opløsningsmiddelholdig farve, dispersion), hærdeplast, folie på aluminiumsbasis, folie på anden basis, termoplast.

Tabel 3:	Prøvningsbetingelser

| Antal prøvehjul | 4 eller 8 afhængigt af materialerne, der skal prøves (se afsnit 4.1.1) |
| --- | --- |
| Prøvehjulenes type | Tilladte gængse dæk i henhold til afsnit 4.1.1 Nye dæk til hver prøvning |
| Dæktryk | 0,25 ± 0,02 MPa |
| Hjulbelastning | 3000 ± 300 N |
| Slør | 0° op til en maksimal afvigelse på ± 1° |
| Hældning | Skiftevist hvert hjul +1° (±10') / -1° (±10') |
| Hastighed | 15 km/t ± 1 km/t ved vanding 60 km/t ± 3 km/t |
| Drejeretning | 50 % i hver retning |
| Måleintervaller | 0; 0,01; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 og 4,0 x 106 |
| Rumtemperatur | 5°C til 10°C |

Tabel 4:	Målecyklusser

| Målecyklus | Overkørsler i målecyklussen | Overkørsler ved vanding i begyndelsen | Overkørsler i tør tilstand | Overkørsler ved vanding i slutningen *) | Overkørsler indtil drejeretningen ændres | Overkørsler i alt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 000 | 1 750 | 6 500 | 1 750 | 5 000 | 10 000 |
| 2 | 90 000 | - | 88 250 | 1 750 | 25 000 | 100 000 |
| 3 | 100 000 | - | 96 500 | 3 500 | 25 000 | 200 000 |
| 4 | 300 000 | - | 290 000 | 10 000 | 25 000 | 500 000 |
| 5 | 500 000 | - | 490 000 | 10 000 | 25 000 | 1 000 000 |
| 6 | 1 000 000 | - | 980 000 | 20 000 | 25 000 | 2 000 000 |
| 7 | 1 000 000 | - | 980 000 | 20 000 | 25 000 | 3 000 000 |
| 8 | 1 000 000 | - | 980 000 | 20 000 | 25 000 | 4 000 000 |
| *) Til vanding skal der udelukkende anvendes vand uden alle former for tilsætningsstoffer. Ved prøvning af termoplastiske markeringssystemer øges antallet af overkørsler ved vanding med 50 %. Antallet af overkørsler i tør tilstand tilpasses tilsvarende. |  |  |  |  |  |  |

# Målinger i forbindelse med anlægget og prøvningsbetingelserne

Dæktryk, slør og tilkoblingsvinkel skal kontrolleres i henhold til afsnit 4.1.1 og om nødvendigt korrigeres.

Rumtemperaturen, temperaturen på prøvepladens overflade, hjulbelastningen, hastigheden og antallet af overkørslerne skal løbende overvåges og registreres i løbet af prøvningen.

# Måling af markeringssystemernes trafiktekniske egenskaber

Markeringssystemernes trafiktekniske egenskaber skal løbende bestemmes i løbet af egnethedsprøvningen. Målingerne gennemføres grundlæggende i henhold til bestemmelserne i DIN EN 1436.

Synligheden om dagen registreres på baggrund luminanskoefficienten ved diffus belysning Qd og standardfarveværdiandelene (x, y) af farvepunktet, synligheden om natten i tør tilstand registreres på baggrund af luminanskoefficienten ved retrorefleksion RL (tør), synligheden om natten i våd tilstand registreres på baggrund af luminanskoefficienten ved retrorefleksion (våd) ved type II-markeringer, friktionen registreres i SRT-enheder og slitagen registreres i procent.

Beregningen af luminanskoefficienten ved retrorefleksion RL (våd) sker ved 2 % hældning af prøvepladerne i tværretningen.

I forbindelse med slitage bestemmes forholdet mellem overfladerne, som er dækket af markeringen, i overkørt tilstand og de samme overflader i ikke-overkørt tilstand. Nøjagtige angivelser hertil findes i den reviderede vejledning om agglomeratmarkeringer (foreligger i øjeblikket som udkast).

Målingerne gennemføres på alle 3 prøveplader, og som resultat angives de pågældende beregnede middelværdier. Overfladerne, som i forbindelse med målingerne er dækket på alle 3 prøveplader, skal mindst udgøre 400 cm².

Målingerne gennemføres inden overkørslerne påbegyndes og efter afslutningen af en målecyklus. I forbindelse med de lystekniske egenskaber måles den nye tilstand efter 10 000 overkørsler. Målingen af de lystekniske egenskaber, inden overkørslerne påbegyndes, er udelukkende til orientering og er ikke relevant for prøvningsresultatet.

Ved målingen af friktionen måles den nye tilstand, inden overkørslerne påbegyndes. Opdelingen af målecyklusserne retter sig udelukkende efter trafikklasserne og fremgår af tabel 5. Målecyklus 1 slutter efter 10 000 overkørsler.

Tabel 5:	Tilordning af trafikklasserne til målecyklusserne

| Målecyklusser | Trafikklasse | Antal overkørsler |
| --- | --- | --- |
| 1 | P0 | < 50 000 |
| 2 | P2 | 100 000 |
| 3 | P3 | 200 000 |
| 4 | P4 | 500 000 |
| 5 | P5 | 1 000 000 |
| 6 | P6 | 2 000 000 |
| 7 | - | 3 000 000 |
| 8 | P7 | 4 000 000 |

# Vurdering af prøvningerne

Resultaterne af egnethedsprøvningen sammenfattes i en tabel over måleværdierne. Når minimumskravene i henhold til ZTV M til den nye tilstand og brugstilstanden samt kravene i TL M er opfyldt, kan der udstedes en prøvningsattest (se bilag A). I forbindelse med minimumskravene i henhold til ZTV M blev der valgt højere klasser for de lystekniske egenskaber i henhold til DIN EN 1436. Hvis minimumskravene i henhold til ZTV M underskrides og/eller kravene i TL M ikke er opfyldt, men minimumskravene i henhold til DIN EN 1436 dog er opfyldt, kan der udstedes en bekræftelse af prøvningen (se bilag A). Ved en bekræftelse i henhold til DIN EN 1436 er det, i modsætning til en prøvningsattest i henhold til ZTV M, muligt ikke at angive nogen ydeevne for en eller flere egenskaber, hvis ansøgeren ønsker dette.

I forbindelse med vurderingen af friktionen blev der på baggrund af gennemførte krydskontroller af friktionsmåleværdier på prøvefelter og RPA'et fastlagt afvigende krav til RPA'et. Der lægges 5 point til værdien, som er registreret ved en kontrol af RPA'et, således at den laveste klasse S1 allerede vurderes som opnået ved en SRT-værdi på 40. Denne bestemmelse gælder dog ikke for målingen af friktionen i den nye tilstand, inden overkørslerne påbegyndes. Her er en SRT-værdi på 45 nødvendig.

# Kontrol af prøvningerne (reproducerbarhed)

I hver prøvekørsel skal der indgå en referenceprøve til kontrol af et korrekt prøvningsforløb.

På hver referenceprøve skal alle egenskaberne, der fremgår af afsnit 4.4.3, ligeledes måles inden for rammerne af egnethedsprøvningen. Måleresultaterne må ikke afvige fra de oprindelige måleresultater for den valgte model under hensyntagen til nedenstående tolerancer.

15 % for synlighed om dagen

15 % for synlighed om natten efter 100 000 overkørsler

± 5 SRT-enheder for friktionen

Hvis afvigelserne er større, skal randbetingelserne for prøvningen samt selve referencematerialet kontrolleres, således at der kan gås ud fra et korrekt prøvningsforløb.

# Kemisk-fysiske prøvninger af markeringsmaterialer og hjælpestoffer (prototypeprøvning)

# Generelt

Prototypeprøvning har til formål at sikre kvaliteten og kontrollere markeringsstofferne for forbudte farlige stoffer. Samtidig har prototypeprøvningen til formål at skabe et grundlag for senere prøvning af modellers lighed. I DIN EN 1871 er de kemisk-fysiske krav til markeringsstoffer som en bestanddel af markeringssystemer fastlagt. Kravene til efterstrøningsmaterialer og premixglasperler retter sig efter DIN EN 1423 og DIN EN 1424. Prøvningen til identifikation af markeringsstoffer og -folier er beskrevet i standarderne DIN EN 12802 og DIN EN 1790.

Prototypeanalyserne, der skal gennemføres ved egnethedsprøvningen af markeringssystemer, er anført i tabel 7. Nødvendige afvigelser fra eksisterende procedurer er beskrevet i afsnit 5.3.

Tabel 7	Oversigt over standardprøvningsprocedurer

| Parameter | Opløsningsmiddelholdige farver (primere) | Dispersioner | Reaktive stoffer | Termoplastiske stoffer | Folier | Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tykkelse | X | x | X |  |  | ISO – 2811-1 |
| Flygtige andele | X | x |  |  |  | DIN EN 12802 |
| Bindemiddelandel | X | x | X | x |  | DIN EN 12802 |
| Titandioxidindhold | X | x | X | x |  | DIN EN 12802 |
| Andele af premixemner |  |  | X | x |  | DIN EN 12802 |
| Analyse af efterstrøningsmaterialer | X | x | X | x |  | DIN EN 1423, TP M |
| Analyse af bly og cadmium | x 1) | x 1) | x 1) | x 1) | x 1) | ISO 11466 |
| Restprodukt fra forbrænding | X | x | X | x |  | DIN EN 12802 |
| Bindemidlets infrarøde spektrum | X | x | X | x |  | DIN EN 128022) |
| Pigmenternes og fyldstoffernes infrarøde spektrum | X | x | X | x |  | DIN EN 12802 |
| Bestemmelse af VOC/monomerer/oligomerer | X | x | X |  |  | DIN EN 12802 |
| Analyse af klæbelaget |  |  |  |  | x | DIN EN 1790 |
| Termogram |  |  |  |  | x | DIN EN 1790 |
| Billedanalyse |  |  |  |  | x | TP M |
| Blødgøringspunkt i henhold til Wilhelmi |  |  |  | x |  | DIN EN 1871 |
| Indtrængningsprøvning |  |  |  | x |  | DIN EN 1871 |

- Om nødvendigt ved stoffer til foreløbig markering.

- Ved dispersioner skal bindemidlet ekstraheres med tetrahydrofuran (THF) for at undgå bundfald.

# Prøveudtagning

Inden for rammerne af egnethedsprøvningen bekræfter ansøgeren skriftligt, at stofferne og hjælpestofferne, som er stillet til rådighed til påføringen, er repræsentativ for produktionen. Vedkommende er ansvarlig for, at prøvemængderne, der er indleveret til prototypeprøvningen (se 4.2.3), er tilstrækkelige.

Prøveudtagningsbeholderne skal efter påfyldning lukkes tæt og forsegles for at være beskyttet mod manipulation. Egnede prøvebeholdere er f.eks. 1 l blikdåser med tryklåg eller gastætte plastbeholdere af polyethylen eller -propylen med skruelåg. For at undgå tab af opløsningsmidler anbefales det at fylde prøvebeholderne så meget som muligt og vende disse en gang efter lukning. I forbindelse med vandbaserede markeringsstoffer er anvendelsen af gastætte plastbeholdere eller blikdåser med indvendig coating påkrævet.

Prøverne skal mærkes entydigt.

# Prototypeprøvning af ikke-præfabrikerede markeringssystemer

De karakteristiske kendetegn ved et markeringssystem indleveres af ansøgeren med ansøgningen om egnethedsprøvning og registreres, kontrolleres og dokumenteres i forbindelse med prototypeprøvningen for at muliggøre en identificering inden for rammerne af en senere kontrolprøvning i henhold til ZTV M. Prøvningsproceduren for prototypeprøvningen beskrives nedenfor.

# Bestemmelse af de organiske og uorganiske andele

Andelen af flygtige komponenter af markeringsfarver og primere bestemmes som hovedregel i henhold til DIN EN 12802 via vejning af restproduktet, der er tilbage efter tre timers temperering ved 105°C i tørreskabet med varmluft. Dette restprodukt anvendes fremover til måling af bindemiddelandelen og andelen af uorganiske bestanddele. Efter fire timers termisk behandling ved 4 450 °C i muffelovn opløses organiske bindemidler fuldstændigt. Det resterende restprodukt svarer til den uorganiske andel. Ved vejning før og efter den termiske behandling bestemmes de pågældende masseandele. Det tilbageværende uorganiske restprodukt anvendes til at identificere pigmenter og fyldstoffer og bestemme indholdet af titandioxid.

# Bestemmelse af flygtige organiske forbindelser og monomerer/oligomerer

Bestemmelsen af de flygtige organiske bestanddele i markeringsstoffer og hjælpestoffer som hovedregel i henhold til EN 12802 med gaskromatografi ved anvendelse af en masseselektiv detektor (GC-MS).

Følgende krav gælder i henhold til TL M:

Markeringsstoffer må højest indeholde 25 vægtprocent flygtige organiske opløsningsmidler.

Opløsningsmidler, der er kategoriseret som giftige (akut toksisk i kategori 1, 2 eller 3) eller farlige i GHS-systemet (mutagen, cancerogen, akut toksisk, reproduktionstoksisk, organtoksisk kategori i 1, 1A eller 1B), må kun forekomme i andele af < 0,1 vægtprocent.

Andele af opløsningsmidler, der er kategoriseret som sundhedsskadelige (akut toksisk i kategori 4 eller farlige i kategori 2: mutagen, cancerogen, akut toksisk, reproduktionstoksisk, organtoksisk), må ikke overskride 1,0 vægtprocent samlet set. Dette gælder uafhængigt af, om disse stoffer er til stede som urenhed eller som tilsætning.

# Bestemmelse af indholdet af titandioxid i de uorganiske restprodukter

Titandioxidindholdet bestemmes på baggrund af det uorganiske restprodukt, der findes i markeringsstofferne efter forbrænding ved 450 °C.

Bestemmelsen sker som hovedregel i henhold til proceduren beskrevet i DIN EN 12802. Efter nedbrydningen af prøvematerialet i koncentreret svovlsyre og reduktion med aluminium gennemførtes redoxtitrering med ammoniumjern(III)sulfat. I stedet for den visuelle slutpunktsgenkendelse anvendes den potentiometriske slutpunktsgenkendelse.

# Bestemmelse af andelene af premixemner

Indeholder markeringsstoffet, der anvendes i markeringssystemet, premixemner (refleksemner og/eller friktionsmaterialer), skal deres andele registreres som hovedregel i henhold til DIN EN 12802 på følgende måde:

En prøve på 15-20 g af det homogeniserede markeringsstof undergår termisk behandling ved 450 °C i muffelovnen. De resterende uorganiske andele sigtes med en 90 µm-sigte. Sigtegennemfaldet anvendes til den infrarødspektroskopiske analyse af fyldstofferne og pigmenterne. Efterfølgende renses restproduktet fra sigten i våd tilstand, indtil alle pigmenter og fyldstoffer er væk. Som supplement kan der i forbindelse med adskillelsen anvendes et ultralydsbad og fortyndet eddikesyre. Restproduktet tørres i tørreskabet ved ca. 150°C og vejes.

# Bestemmelse af blødgøringspunktet i henhold til Wilhelmi

Termoplastiske markeringsstoffer skal også ved sommertemperaturer have en tilstrækkelig formbestandighed. Ellers ville refleksemnerne og friktionsmaterialerne, der er indlejret i overfladen af markeringssystemet, blive trykket dybt ned i systemet af overkørende bildæk, og deres funktion vil blive indskrænket. Til karakterisering af formbetandigheden prøves blødgøringspunktet i henhold til DIN EN 1871, bilag F ("Wilhemi-prøvning"). I denne forbindelse skal klasse SP2 (80°C) som minimum opnås.

# Modstandsdygtighed over for indtrængen

Indtrængningsdybden ved en bestemt temperatur er en følsom indikator for forandringer i sammensætningen af termoplastiske markeringsstoffer. Prøvningstemperaturen skal beregnes alt efter hårdheden af termoplasten. Proceduren er beskrevet i DIN EN 1871.

# Prøvning af midlertidige markeringssystemer for bly og cadmium

Markeringsstoffer og hjælpestoffer må ikke indeholde ekstraherbare andele af tungmetallerne bly, cadmium eller antimon. Prøveforbehandlingen sker som hovedregel i henhold til de tyske standardmetoder til vand-, spildevands- og slamundersøgelse, afsnit S4 (DEV-S4). Denne prøvning gennemføres som supplement til procedurerne i DIN EN 1790 på følgende måde:

To folieprøver på ca 5 x 5 cm vejes og forbrændes efterfølgende ved 450 °C. Restproduktet fritlægges og bestemmelsen af tungmetallerne i henhold til ISO 11466 og ICP-OES eller AAS gennemføres.

# Prototypeprøvning af markeringsfolier (identifikationsprocedure)

Proceduren for prototypeprøvningen af markeringsfolier er beskrevet i standarden DIN EN 1790. Supplerende eller afvigende bestemmelser beskrives nedenfor.

# Erstatningsprøver af folier

Der opbevares modeller af folier, som blev prøvet inden for rammerne af egnethedsprøvningen. Erstatningsprøverne er ca. 1 m lange og opbevares koldt og mørkt.

# Billedanalyse af markeringsfolierne

Som supplement til procedurerne i DIN EN 1790 tages der makroskopiske og mikroskopiske billeder af markeringsfolierne. For at muliggøre en objektiv størrelsessammenligning af de mikroskopiske billeder angives der en målestok.

# Termogravimetrisk analyse af markeringsfolier

Markeringsfolier består som regel af flere forskelligartede komponenter, som kun vanskeligt kan adskilles fra hinanden. Den fuldstændige kemiske analyse af de enkelte komponenter er derfor ikke hensigtsmæssig. Den termogravimetriske analyse i henhold til DIN EN 1790 giver dog mulighed for at karakterisere sammensætningen af folier på en let måde. Repræsentative stykker af folien udstanses af folien med en hulstanser. Ved profilerede folier tages der prøver fra mellemrummene mellem profilerne samt fra profilerne, og efterfølgende udregnes resultaterne fra termografien.

Folieprøverne opvarmes i en opvarmningsanordning begyndende ved rumtemperatur med en opvarmningsrate på 10 °C/min. op til en temperatur på 500 °C i en kvælstofatmosfære. Derefter holdes temperaturen konstant på 500°C i 15 minutter og glødes så med en opvarmningsrate på 10°C/min i syntetisk luft op til 1000°C. Som følge af fordampningen af flygtige bestanddele og den termiske eller oxidative nedbrydning af organiske indholdsstoffer aftager prøvemassen på en specifik måde. Prøvemassen måles afhængigt af den pågældende temperatur. Der udleveres et termogram, som er karakteristisk for prøven.

# Analyse af foliers klæbelag

Til analyse af klæbelaget i henhold til DIN EN 1790 registreres et infrarødt spektrum inden for 600 – 4000 cm–1. Grundet den enkelte prøveforberedelse anvendes ATR-teknikken (attenuated total reflection).

# Analyse af bitumenholdige primere

De bitumenholdige primere og grundere karakteriseres ved hjælp af fysiske processer. Derudover bestemmes blødgøringspunktet (i henhold til DIN EN 1427), nålepenetrationen (i henhold til DIN EN 1426) og kraftduktiliteten (i henhold til EN 13589).

# Prototypeprøvning af hjælpestoffer

# Analyse af refleksperler og friktionsmaterialer (premix- og efterstrøningsmaterialesystemer)

Kravene til refleksemnerne og friktionsmaterialerne er beskrevet i DIN EN 1423 (efterstrøningsmaterialer) og DIN EN 1424 (premixemner). Derudover gælder kravene i henhold til bilag C for efterstrøningsmaterialer (uafhængigt af stoffet) og for premixemner til termoplast.

Ved anvendelse af den videounderstøttede partikelanalyse og digitalmikroskopi er det muligt i en blanding af refleksemner og friktionsmaterialer at bestemme både deres andele af blandingen samt kornstørrelsesfordelingen og parametre for kornformen for de enkelte fraktioner. Bestemmelsen af brydningsindekset sker om nødvendigt med egnede immersionsvæsker under digitalmikroskopet. Ved blandinger af refleksemner og friktionsmaterialer skal deres masseforhold til hinanden (m/m), identiteten og den specifikke vægt af alle anvendte bestanddele af og sigtekurverne for refleksemner og friktionsmaterialer angives separat. Identiteten af bestanddelene og brydningsindeksen for refleksemner må ikke ændres. Klæbeforbedrende belægninger (coatinger) og/eller reaktive belægninger skal angives.

Fra en nominel størrelse på 0,300 mm må størrelsesforholdet mellem to på hinanden følgende sigter på kornlinjen ikke overskride 1,2. Denne bestemmelse gælder både for refleksemner og friktionsmaterialer.

# Analyse af belægningen (coating) på refleksemner og friktionsmaterialer

Vigtige trafiktekniske egenskaber ved vejmarkeringer opnås ved korrekt og permanent integrering af efterstrøningsmaterialer i markeringsstofoverfladen. For at forbedre klæbestyrken for efterstrøningsmaterialer i markeringsstoffet belægges disse ofte med silan eller siloxan. Disse stoffer medvirker til en mere bestandig integrering i markeringsstoffets bindemiddel. Valget af belægningsmaterialet, der er egnet til det pågældende markeringsstof, har i denne forbindelse en afgørende betydning, eftersom integreringens bestandighed kan påvirke de trafiktekniske egenskaber og de dertilhørende måleværdier. Valget heraf træffes af materialeproducenten i samråd med producenten af efterstrøningsmaterialet. Belægningsmaterialet skal såvidt muligt dokumenteres inden for rammerne af prototypeprøvningen.

# Analyse af de øvrige hjælpestoffer

Hjælpestoffer som grundere, primere, opløsningsmidler osv. analyseres som markeringsfarverne. Kun i begrundede tilfælde afviges der herfra.

Hærdere (flydende eller faste) analyseres ved hjælp af infrarødspektroskopi. Disse må ikke udsættes for termisk belastning inden analysen. Prøvningsmetoderne er i overensstemmelse med metoderne beskrevet i DIN EN 12802, hvad angår undersøgelse af bindemidler.

# Bilag A

Prøvningsattest

Akkrediteret prøvningslaboratorium for produktområdet "kørebanemarkeringer", akkrediteringsnummer

Attest over prøvningen af et markeringssystem på rotationsprøvningsanlægget (RPA)

Prøvningsnummer:

- Ansøgning

Ansøger:

Ansøgningsområde:	prøvning af et markeringssystems modstandsdygtighed over for slitage og trafiktekniske egenskaber under prøvningsbetingelserne i TP M (udgave af februar 2017) og DIN EN 13 197 (udgave af juli 2014). Klasserne af de trafiktekniske egenskaber retter sig efter DIN EN 1436 (udgave af januar 2009).

- Prøvningsgenstand

2.1	Markeringssystemets type

-	systembetegnelse:

-	stofbetegnelse:

-	materialeproducent:

-	stoftype:

-	forarbejdningstemperatur [°C]/
komponentforhold:

-	lagtykkelse [pm]/ mængde [kg/m2]:

-	påføringsprocedure:

2.2	Efterstrøede hjælpestoffer

-	mængde af, producent af, betegnelse for mængden af refleksemner:

-	friktionsmaterialer:			indeholdt som blanding i forholdet         i refleksemnerne

2.3	Påføringen gennemførtes i henhold til ansøgerens specifikationer under angivelse af de ovennævnte tekniske data (såfremt disse ikke kan måles) i det akkrediterede prøvningslaboratoriums lokalitet af laboratoriet selv eller et organ autoriseret af laboratoriet.

- Prøvningens resultater:

3.1	Kravene til trafikklasse P 	blev opnået. For de enkelte trafiktekniske egenskaber blev følgende klasser i henhold til DIN EN 1436 opnået:

|  | Ny tilstand | Brugstilstand |
| --- | --- | --- |
| - friktion: | ≥ S 1 | S |
| - synlighed om natten, tør: | R | R |
| - synlighed om natten, våd: | RW | RW |
| - synlighed om dagen: | Q | Q |
| - farbarhed: | T |  |

3.2	Minimumskravene til modstandsdygtighed over for slitage på 90 % af den resterende overflade blev opfyldt. Resultaterne af den fysisk-kemiske prototypeprøvning er forelagt det akkrediterede prøvningslaboratorium.

Denne prøvningsattest må kun videregives eller offentliggøres i sit hele. Videregivelse eller offentliggørelse af uddrag heraf må kun ske efter skriftlig godkendelse fra det akkrediterede prøvningslaboratorium.

Bergisch Gladbach,

Navn, funktion

Bekræftelse af prøvningen

| Ansøger | Dit logo Din skrivelse fra Vores logo Oplysninger forelagt Telefon Telefax E-mail Dato |
| --- | --- |

Bekræftelse af prøvningen af et markeringssystem på rotationsprøvningsanlægget
Prøvningsnummer:

Type 	-markeringssystemet fra 	 med det ovennævnte prøvningsnummer blev prøvet på rotationsprøvningsanlægget i henhold til DIN EN 13197 (udgave af juli 2014) op til trafikklasse P 	 ( 	 overkørsler) og opfylder alle minimumskrav i DIN EN 1436

(udgave af januar 2009) hvad angår de trafiktekniske egenskaber.

-	systembetegnelse:

-	stof:

-	vådfilmstykkelse:

-	efterstrøningsmaterialer (mængde/producent/betegnelse):		g/m2,	
		indeholdt som blanding i forholdet         i refleksemnerne

-	påføringsprocedure:

| Egenskaber |  | Antal hjuloverkørsler [mio.] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0,01 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |  | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| Modstandsdygtighed over for slitage [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Friktion [SRT-enheder] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Synlighed om natten | tør | 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RL [mcd · m-2 · lx-1] | våd, 2 % hældning | 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Synlighed om dagen Qd [mcd · m-2 · lx-1] |  | 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordinater for standardfarveværdi |  | x = |  |  |  |  | y = |  |  |  |  |

1) Denne værdi er udelukkende til orientering af ansøgeren.

På vegne af

Navn, funktion

Side 1

# Bilag B

VOC-lister

| ID-nr. | Stof/stofgruppe | CAS-nummer | Indeksnummer | EF-nummer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Acetone | 67-64-1 | 606-001-00-8 | 200-662-2 |
| 03 | Benzen | 71-43-2 | 601-020-00-8 | 200-753-7 |
| 04 | Bis(2-ethoxyethyl)ether (Diethylenglykoldimethylether, dimethylglykol) | 111-96-6 |  |  |
| 05 | Butan-1-ol (n-butylalkohol) | 71-36-3 | 603-004-00-6 | 200-751-6 |
| 06 | Butan-2-ol (sec-butylalkohol) | 78-92-2 | 603-127-00-5 | 201-158-5 |
| 07 | 2-n-butoxyethanol (ethylenglykolmonobutylether, butylglykol) | 111-76-2 | 603-014-00-0 | 203-905-0 |
| 08 | 2-(2-n-butoxyethoxy)ethanol (diethylenglykolmonobutylether, butyldiglykol) | 112-34-5 | 603-096-00-8 | 203-961-6 |
| 09 | 2-n-butoxyethylacetat (ethylenglykolmonobutyletheracetat, butylglykolacetat) | 112-07-2 | 607-038-00-2 | 203-933-3 |
| 10 | Butoxypropanoler (isomerblandinger) | diverse |  |  |
| 11 | 1-n-butoxypropan-2-ol | 5131-66-8 | 603-052-00-8 | 225-878-4 |
| 12 | 1-tert-butoxypropan-2-ol | 57018-52-7 | 603-129-00-6 | 406-180-0 |
| 13 | n-butylacetat | 123-86-4 | 607-025-00-1 | 204-658-1 |
| 14 | Sec butylacetat | 105-46-4 | 607-026-00-7 | 203-300-1 |
| 15 | Tert. butylacetat | 540-88-5 | 607-026-00-7 | 208-760-7 |
| 16 | 4-butyrolacton (tetrahydro-2-furanon) | 96-48-0 |  |  |
| 17 | Cumol (isopropylbenzen) | 98-82-8 | 601-024-00-X | 202-704-5 |
| 18 | Cyclohexan | 110-82-7 | 601-017-00-1 | 203-806-2 |
| 19 | P-cymol | 99-87-6 |  |  |
| 20 | Dichlormethan (methylenchlorid) | 75-09-2 | 602-004-00-3 | 200-838-9 |
| 21 | 1,2-dioxyethan (ethylenglykoldiethylether, diethylglykol) | 629-14-1 |  |  |
| 22 | Diethylether | 60-29-7 | 603-022-00-4 | 200-467-2 |
| 23 | Diisopropylether (2-isopropoxypropan) | 108-20-3 | 603-045-00-X | 203-560-6 |
| 24 | 1,1-dimethoxyethan | 534-15-6 | 605-007-00-8 | 534-15-6 |
| 25 | 1,2-dimethoxyethan (ethylenglykoldimethylether, dimethylglykol) | 110-71-4 | 603-031-003 | 203-794-9 |
| 26 | Dimethylether | 115-10-6 | 603-019-00-8 | 204-065-8 |
| 27 | 1,4-dioxan (diethylendioxid) | 123-91-1 | 603-024-00-5 | 204-661-8 |
| 28 | Di-n-propylether (propylether) | 111-43-3 | 603-045-00-X | 203-869-6 |
| 29 | Eddikesyre | 64-19-7 | 607-002-00-6 | 200-580-7 |
| 30 | Eddikesyreanhydrid | 108-24-7 | 607-008-00-9 | 203-564-8 |
| 31 | Ethanol | 64-17-5 | 603-002-00-5 | 200-578-6 |
| 32 | 2-ethoxyethanol (ethylenglykolmonoethylether, ethylglykol) | 110-80-5 | 603-012-00-X | 203-804-1 |
| 33 | 1-ethoxypropan-2-ol (propylenglykolmonoethylether) | 1569-02-4 |  |  |
| 34 | Ethylacetat | 141-78-6 | 607-022-00-5 | 205-500-4 |
| 35 | Ethylbenzen | 100-41-4 | 601-023-00-4 | 202-849-4 |
| 36 | Ethylformiat | 109-94-4 | 607-015-00-7 | 203-721-0 |
| 38 | Heptan | 147-82-5 | 601-008-00-2 | 205-563-8 |
| 39 | N-hexan | 110-54-3 | 601-037-00-0 | 203-777-6 |
| 40 | Hexan (isomerblanding) | 92112-69-1 | 601-007-00-7 | 295-570-2 |
| 41 | Hexan-1-ol | 111-27-3 | 603-059-00-6 | 203-852-3 |
| 42 | Isobutylacetat | 110-19-0 | 607-026-00-7 | 203-745-1 |
| 43 | Isopropylacetat | 108-21-4 | 607-024-00-6 | 203-561-1 |
| 44 | Methanol | 67-56-1 | 603-001-00-X | 200-659-6 |
| 45 | 1-methoxy-2-propylacetat (propylenglykolmonomethyletheracetat) | 108-65-6 |  |  |
| 46 | 2-methoxyethanol (ethylenglykolmonomethylether, methylglykol) | 109-86-4 | 603-011-00-4 | 203-713-7 |
| 47 | 2-methoxyethylacetat (methylglykolacetat) | 110-49-6 | 607-036-00-1 | 203-772-9 |
| 48 | 1-methoxypropan-2-ol (propylenglykolmonomethylether) | 107-98-2 |  |  |
| 49 | Methylacetat | 79-20-9 | 607-021-00-X | 201-185-2 |
| 50 | 2-methylbutan (i-pentan) | 78-78-4 | 601-006-00-1 | 201-142-8 |
| 51 | Methylcyclohexan | 108-87-2 | 601-018-00-7 | 203-624-3 |
| 52 | Methylethylketon (2-butanon, MEK) | 78-93-3 | 606-002-00-3 | 201-159-0 |
| 53 | Methylformiat | 107-31-3 | 607-014-00-1 | 203-481-7 |
| 54 | 2-methylpentan (i-hexan) | 107-83-5 |  | 203-523-4 |
| 55 | 4-methylpentan-2-on (methylisobutylketon, MIBK) | 108-10-1 | 606-004-00-4 | 203-550-1 |
| 56 | 2-methylpropan (isobutan) | 75-28-5 |  |  |
| 59 | N-pentan | 109-66-0 | 601-006-00-1 | 203-692-4 |
| 57 | 2-methylpropan-1-ol (isobutanol) | 78-83-1 | 603-108-00-1 | 201-148-0 |
| 58 | N-methyl-2-pyrrolidon (1-methyl-2-pyrrolidinon) | 872-50-4 | 606-021-00-7 | 212-828-1 |
| 60 | Pentan-1-ol (n-amylalkohol) | 71-41-0 | 603-006-00-7 | 200-752-1 |
| 61 | Pentan-2-ol (sec amylalkohol) | 6032-29-7 | 603-006-00-7 | 227-907-6 |
| 62 | Pentanoler (isomerblandinger) | diverse |  |  |
| 63 | Petrolether + Benzin (primært ikke-aromatiske KW-blandinger) | diverse |  |  |
| 64 | Petroleum (primært ikke-aromatiske KW-blandinger) fraktioner med kogepunkt på op til 240°C ved 1 013,25mbar | diverse |  |  |
| 65 | Propan-1-ol | 71-23-8 | 603-003-00-0 | 200-746-9 |
| 66 | Propan-2-ol (isopropylalkohol, isopropanol) | 67-63-0 | 603-117-00-0 | 200-661-7 |
| 67 | 2-(propyloxy)ethanol (ethylenglykolmonopropylether, propylglykol) | 2807-30-9 | 603-095-00-2 | 220-548-6 |
| 68 | N-propylacetat | 109-60-4 | 607-024-00-6 | 203-686-1 |
| 69 | Styrol | 100-42-5 | 601-026-00-0 | 202-851-5 |
| 70 | Tetrachlorethen (perchlorethylen, PER) | 127-18-4 | 602-028-00-4 | 204-825-9 |
| 70 | Tetrahydrofuran (oxolan) | 109-99-9 | 603-025-00-0 | 203-726-8 |
| 71 | Toluol | 108-88-3 | 601-021-00-3 | 203-625-9 |
| 72 | Trichlorethen | 79-01-6 | 602-027-00-9 | 201-167-4 |
| 73 | 1,2,3-trimethylbenzen | 526-73-8 |  |  |
| 74 | 1,2,4-trimethylbenzen | 95-63-6 | 601-043-00-3 | 202-436-9 |
| 75 | 1,3,5-trimethylbenzen | 108-67-8 |  |  |
| 76 | Trimethylbenzener (isomerblandinger) | diverse |  |  |
| 77 | White Spirits (primært ikke-aromatiske KW-blandinger) | diverse |  |  |
| 78 | O-xylol | 95-47-6 | 601-022-00-9 | 202-422-2 |
| 79 | M-xylol | 108-38-3 | 601-022-00-9 | 203-576-3 |
| 80 | P-xylol | 106-42-3 | 601-022-00-9 | 203-396-5 |
| 81 | Xyloler (isomerblandinger) | 1330-20-7 | 601-022-00-9 | 215-535-7 |

Følgende substansblandinger består af et lavt antal af enkeltforbindelser, der som regel også kan registreres enkeltvist.

| ID-nr. | Stof/stofgruppe | CAS-nummer | Indeksnummer | EF-nummer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | Trimethylbenzener (isomerblandinger) | diverse |  |  |
| 81 | Xyloler (isomerblandinger) | 1330-20-7 | 601-022-00-9 | 215-535-7 |

# Bilag C

# Kvalitetssikring af efterstrøningsmaterialer til alle markeringssystemer og af premixsystemer til termoplast

For at sikre kvaliteten af efterstrøningsmaterialer og premixsystemer af termoplast fastlægges følgende parametre for prototypeprøvningen af efterstrøningsmaterialer til alle markeringssystemer og af premixsystemer til termoplast:

- Sigterne, der skal anvendes til beregningen af kornlinjen skal i henhold til DIN EN 1423 tages fra ISO 565 – Dimensioner R40/3. Ved efterstrøningsmaterialeblandinger skal der i henhold til ISO 565 – Dimensioner R40/3 tilbageholdes mindst 5 % (kumulativ) refleksperler på den efterfølgende mindre sigte.

På denne måde skal det sikres, at efterstrøningsmaterialeblandingerne indeholder nok større refleksperler for at sikre en tilstrækkelig retrorefleksion.

- Kornkurven for efterstrøningsmaterialeblandingerne, som er beregnet med camsizeren ved det akkrediterede prøvningslaboratoriums egnethedsprøvning, registreres som prototype, hvis ansøgeren/leverandøren af efterstrøningsmateriale ikke kan forelægge sin egen camsizer-kornlinje. Den tilladte tolerance fra det enkelte restprodukt på hver sigte angivet i henhold til specifikationerne er fremover ± 50 % rel. Værdien anført i punkt 1 på mindst 5 % refleksperler skal grundlæggende overholdes, dvs. de 5 % skal også være opfyldt efter hensyntagen til tolerancen på 50 % af det enkelte restprodukt på den pågældende sigte.

Eksempel: Hvis der i forbindelse med egnethedsprøvningen 30 g blev registreret 500 μm restprodukt, ligger toleranceområdet mellem 15 g og 45 g. På denne måde skal det sikres, at efterstrøningsmaterialeblandingerne, der i praksis er udleveret, stemmer overens med blandingerne, som de akkrediterede prøvningslaboratorium har fået indleveret til egnethedsprøvning, inden for de angivne grænser.

- Ved prøveudtagning i forbindelse med egnethedsprøvningen er producenten selv ansvarlig for at indlevere en repræsentativ prøve til det akkrediterede prøvningslaboratorium. Efterstrøningsmaterialerne, som producenterne indleverer til egnethedsprøvningen, f.eks. en 25 kg-sæk opdeles ved hjælp af en 1/1-deler i størrelsen, som er nødvendig til prøvningen.

- I efterstrøningsmaterialernes handelsnavn må der kun være angivet den kornlinje, som rent faktisk ligger til grund herfor.

De anførte påføringsprocedurer kan være registrerede handelsmærker eller være underlagt brugsmodelbeskyttelse.

Tørretiden indtil overfladen er farbar hænger blandt andet sammen med vejrforholdene og materialets påføringsmængde. Tørretiden indtil overfladen er farbar, som er registreret i laboratoriet, må ikke anses som garanti for tørretiden under betingelserne, der forekommer i praksis.

Nedslidte dæk udskiftes i løbet af prøvningen.

De to standarder skal fremover forenes. Efterstrøningsmaterialer og (fremover) premixemner må kun anvendes, hvis de er CE-mærket.

Grundlag: samarbejdet mellem BASt, perleproducenterne og DSGS i Bergisch-Gladbach og Braunlage i august 2011.