1. ------IND- 2012 0699 SK- PT- ------ 20121228 --- --- PROJET

(Projeto)

PORTARIA

do Ministério dos Transportes, da Construção e do Desenvolvimento Regional da República Eslovaca

de ............. de 2012

que estabelece a lista das famílias de produtos de construção e os sistemas de avaliação do seu desempenho

Ao abrigo do artigo 13.º, n.º 2, da Lei n.º …/2012 Colet. relativa aos produtos de construção (adiante designada «Lei»), o Ministério dos Transportes, da Construção e do Desenvolvimento Regional da República Eslovaca estabelece o seguinte:

Artigo 1.º

# Âmbito de aplicação

A presente portaria estabelece o seguinte:

- Lista das famílias dos produtos de construção sujeitos à avaliação e à verificação da regularidade do desempenho dos produtos, declarado pelo fabricante, no que respeita às suas caraterísticas essenciais (adiante designadas «avaliação do desempenho»);

- Sistemas de avaliação do desempenho;

- Modelo da declaração de desempenho dos produtos de construção relativamente às suas caraterísticas essenciais, em relação aos requisitos essenciais aplicáveis às obras de construção (adiante designada «declaração SK de desempenho»).

Artigo 2.º

Lista das famílias de produtos de construção

- O anexo 1 contém a lista das famílias de produtos de construção e os seguintes sistemas de avaliação do desempenho:

- Sistemas previstos pelo artigo 3.º, n.º 1, aplicáveis aos produtos de construção abrangidos pelas normas técnicas eslovacas pré-definidas enquanto normas adequadas para a avaliação das caraterísticas essenciais dos produtos, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea c) da Lei (adiante designadas por «normas predefinidas»), ou pelas avaliações técnicas emitidas ao abrigo do artigo 3.º da Lei (adiante designadas «avaliações técnicas SK»);

- Sistemas previstos pelo artigo 3.º, n.º 3.

- Caso os produtos de construções incluídos nas famílias às quais se aplicam os sistemas de avaliação do desempenho previstos pelo artigo 3.º, n.º 3, não estejam abrangidos pelas normas harmonizadas), a avaliação do desempenho deve ser realizada com recurso aos sistemas analógicos, referidos no artigo 3.º, n.º 1.

- Caso um determinado produto de construção, no que respeita ao fim a que se destina na obra de construção, possa ser utilizado para diversas finalidades, a sua inclusão na respetiva família de produtos de construção deve ser feita em função da finalidade que é decisiva na obra e que, do ponto de vista dos riscos da sua utilização na obra, está sujeita a requisitos mais exigentes no que se refere às suas caraterísticas essenciais ou ao seu fabrico.

Artigo 3.º

Sistemas de avaliação do desempenho

- A avaliação do desempenho dos produtos de construção abrangidos pelas normas predefinidas ou pelas avaliações técnicas SK deve ser realizada com recurso a um dos sistemas de avaliação designados por sistema I+, sistema I, sistema II+, sistema III e sistema IV, ou a uma combinação dos mesmos, da seguinte forma:

- Sistema I+: o fabricante emite a declaração SK de desempenho com base nas seguintes atividades:

- Atividades do fabricante:

1a.	Controlo de produção em fábrica;

1b.	Outros ensaios de amostras colhidas nas instalações de fabrico, em conformidade com o plano de ensaios definido;

- O organismo autorizado para a certificação dos produtos de construção emitirá o certificado da regularidade do desempenho dos produtos relativamente às suas caraterísticas essenciais (adiante designado «certificado SK do produto»), com base nas seguintes atividades:

2a.	Determinação do produto-tipo com base nos ensaios de tipo realizados em amostras colhidas pelo organismo autorizado, nos cálculos de tipo, nos valores tabelados ou em documentação descritiva do produto;

2b.	Inspeção inicial das instalações de fabrico e do sistema de controlo em fábrica;

2c.	Inspeção contínua do sistema de controlo em fábrica e do sistema de apreciação e avaliação do mesmo;

2d.	Ensaios de controlo (incluindo amostragem);

- Sistema I: o fabricante emite a declaração SK de desempenho com base nas seguintes atividades:

1. Atividades do fabricante:

1a.	Controlo de produção em fábrica;

1b.	Outros ensaios de amostras colhidas nas instalações de fabrico, em conformidade com o plano de ensaios definido;

2. O organismo autorizado para a certificação dos produtos de construção emitirá o certificado SK do produto com base nos seguintes procedimentos:

2a.	Determinação do produto-tipo com base nos ensaios de tipo realizados em amostras colhidas pelo organismo autorizado, nos cálculos de tipo, nos valores tabelados ou em documentação descritiva do produto;

2b.	Inspeção inicial das instalações de fabrico e do sistema de controlo em fábrica;

2c.	Inspeção contínua do sistema de controlo em fábrica e do sistema de apreciação e avaliação do mesmo;

- Sistema II+: o fabricante emite a declaração SK de desempenho com base nas seguintes atividades:

- Atividades do fabricante:

1a.	Controlo de produção em fábrica;

1b.	Determinação do produto-tipo com base nos ensaios de tipo realizados em amostras colhidas pelo fabricante, nos cálculos de tipo, nos valores tabelados ou em documentação descritiva do produto;

1c.	Outros ensaios de amostras colhidas nas instalações de fabrico, em conformidade com o plano de ensaios definido;

- O organismo autorizado para a certificação dos sistemas de controlo de produção em fábrica emite o certificado da conformidade do sistema de controlo de produção em fábrica do fabricante (adiante designado «certificado SK do sistema de controlo»), com base nos seguintes procedimentos:

2a.	Inspeção inicial das instalações de fabrico e do sistema de controlo em fábrica;

2b.	Inspeção contínua do sistema de controlo em fábrica e do sistema de apreciação e avaliação do mesmo;

- Sistema III: o fabricante emite a declaração SK de desempenho com base nas seguintes atividades:

1.	Controlo de produção em fábrica realizada pelo fabricante;

2.	O organismo autorizado para o exercício da atividade de laboratório de ensaio procede à determinação do produto-tipo com base nos ensaios de tipo realizados em amostras colhidas pelo fabricante, nos cálculos de tipo, nos valores tabelados ou em documentação descritiva do produto;

- Sistema IV: o fabricante emite a declaração SK de desempenho com base nas seguintes atividades:

- Atividades do fabricante:

1a.	Controlo de produção em fábrica;

1b.	Determinação do produto-tipo com base nos ensaios de tipo (realizados em amostras colhidas pelo fabricante), nos cálculos de tipo, nos valores tabelados ou em documentação descritiva do produto.

- Caso um determinado produto de construção esteja sujeito a vários sistemas de avaliação de desempenho, um destes sistemas deve destinar-se à avaliação do uso essencial a que o produto se destina na obra e os demais sistemas, aplicáveis ao uso específico do produto na obra, devem ser utilizados apenas para a avaliação do desempenho relativamente às caraterísticas que condicionam esse uso específico.

- A avaliação do desempenho dos produtos de construção abrangidos pelas normas harmonizadas ou avaliações técnicas europeias) é realizada com recurso aos sistemas de avaliação previstos pelas disposições legislativas específicas.) O(s) sistema(s) concreto(s) de avaliação do desempenho destes produtos de construção, definido(s) pelas normas harmonizadas ou avaliações técnicas europeias, prevalece(m) sobre os sistemas estabelecidos no anexo 1.

Artigo 4.º

Classificação dos produtos de construção em função da reação ao fogo

- Os produtos de construção, cujas classes de desempenho em matéria de reação ao fogo são determinadas sem ensaios, constam da legislação específica.)

- A classificação dos produtos de construção aos quais não se aplica o n.º 1 é realizada através de ensaios. As classes de reação ao fogo assim determinadas consideram-se:

- Suscetíveis a alterações no processo de fabrico, devido ao facto de as classes de reação ao fogo declaradas serem determinadas através de doseamento ou modificação das matérias-primas de entrada, ou;

- Não suscetíveis a alterações no processo de fabrico.

- Os revestimentos de coberturas, cujas classes de desempenho em matéria de reação a um fogo no exterior são determinadas sem ensaios, constam da legislação específica.)

Artigo 5.º

Modelos da declaração de desempenho

- As declarações SK de desempenho emitidas com base num ou vários sistemas de avaliação de desempenho, ao abrigo do artigo 3.º, n.º 1, devem incluir sobretudo as informações referidas no artigo 6.º, n.º 2, da Lei. O modelo da declaração SK de desempenho consta do anexo 2.

- O formato e o teor das declarações de desempenho emitidas com base num ou vários sistemas de avaliação de desempenho, ao abrigo do artigo 3.º, n.º 3, são definidos pelas disposições legislativas específicas.)

Artigo 6.º

Cláusula relativa ao reconhecimento mútuo do nível dos interesses juridicamente protegidos

Os requisitos definidos no artigo 2.º e no artigo 3.º, n.os 1 e 2, não se aplicarão aos produtos de construção fabricados ou colocados no mercado num dos Estados-Membros da União Europeia, na Confederação Suíça) ou na Turquia, ou colocados no mercado em consonância com a legislação de um dos Estados-Membros da Associação Europeia de Comércio Livre, partes do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu.

Artigo 7.º

Disposições transitórias

A avaliação do desempenho dos produtos de construção abrangidos pelas famílias n.os 3601, 3602, 3604 e 4612, constantes do anexo 1, deve ser realizada pelo método definido até 1 de dezembro de 2013.

Artigo 8.º

Disposições comuns

A presente portaria foi promulgada em conformidade com o ato juridicamente vinculativo da União Europeia no domínio das normas e regulamentações técnicas.)

Artigo 9.º

Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia 1 de julho de 2013.

Ján Počiatek

Anexo 1 da Portaria n.º .../2012 Colet .

FAMÍLIAS DE PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO

E OS RESPETIVOS SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

| Domínio a que os produtos se destinam |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.º | Designação da família de produtos | Classificação da família | SAD) |  |
| Produtos para o tratamento dos substratos de obras de construção e de estruturas no solo e produtos para estruturas de fundações |  |  |  |  |
| 0101 | Geotêxteis e produtos similares para uso na construção de estradas e outras áreas de tráfego, caminhos de ferro, estruturas no solo, fundações e estruturas de retenção, sistemas de drenagem, infraestruturas de controlo da erosão, reservatórios e barragens, canais e infraestruturas destinadas à eliminação de resíduos sólidos | Em função do fim a que se destinam: |  |  |
|  |  | Para filtração |  | 2+ |
|  |  | Para drenagem |  | 2+ |
|  |  | Para proteção |  | 2+ |
|  |  | Para reforço |  | 2+ |
|  |  | E para separação |  | 4 |
| 0102 | Geotêxteis e produtos similares para a construção de estruturas subterrâneas e túneis ou de estruturas de contenção de resíduos líquidos |  |  | 2+ |
| 0103 | Barreiras em materiais geossintéticos para a proteção contra a infiltração de líquidos na construção de reservatórios e barragens, túneis e estruturas subterrâneas, e para a proteção contra líquidos e gases em aterros de resíduos líquidos e na construção de estações de bombagem ou reservatórios de segurança, de locais de armazenamento e eliminação de resíduos sólidos e de infraestruturas de transporte |  |  | 2+ |
| 0104 | Misturas de estabilização e impermeabilização para substratos de obras de construção, incluindo substratos de aterros de estradas ou vias férreas |  |  | II+ |
| 0105 | Estacas prefabricadas e elementos estruturais conexos) |  |  | 2+ |
| 0106 | Vigas e pontas de fundações |  |  | 2+ |
| Dispositivos de ancoragem para uso em minérios e camadas de solo portantes |  |  |  |  |
| 0201 | Dispositivos de ancoragem para solos e minérios |  |  | III |
| Produtos para muros de suporte e estruturas de construção aquáticas |  |  |  |  |
| 0301 | Elementos de muros de suporte em betão) |  |  | 2+ |
| 0302 | Pedra para gabiões |  |  | 2+ |
| 0303 | Redes para gabiões |  |  | III |
| 0304 | Blocos de gabiões |  |  | II+ |
| 0305 | Pedra para estruturas de construção aquáticas | Em função da classe da estrutura:) |  |  |
|  |  | Classes I, II e III |  | 2+ |
|  |  | Classe IV |  | 4 |
| Membranas de proteção contra a humidade, a água e o radão |  |  |  |  |
| 0401 0402 0403 0404 0405 0406 | Faixas e películas de impermeabilização e de proteção contra o radão para pisos acima do nível do solo (não dotados de caves) e para espaços subterrâneos (caves) Faixas de impermeabilização para paredes em alvenaria Membranas de controlo do vapor de água e barreiras permeáveis ao vapor de água para paredes e coberturas Películas de revestimento para coberturas e outras membranas de revestimento de coberturas Barreiras flexíveis colocadas sob revestimentos de coberturas Substâncias líquidas de revestimento impermeabilizantes para pisos acima do nível do solo e espaços subterrâneos de edifícios, bem como para aplicação sob pavimentos e revestimentos | Para o fim principal) |  | 3 2+ ) |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF, ou os requisitos do ensaio de RFE |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 a E),) F |  | 4 |
|  |  | Produtos nos quais se exige o ensaio de RFE) |  | 3 |
|  |  | Produtos nos quais não se exige o ensaio de RFEf) |  | 4 |

Abreviaturas utilizadas:

NSP – normas relativas a substâncias perigosas

NSI – normas relativas à segurança contra incêndios

RFE – reação a um fogo no exterior

SAD - sistema de avaliação do desempenho

CRF – classe de reação ao fogo

| 0407 | Folhas de impermeabilização para tabuleiros de pontes em betão |  |  | 2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0408 | Sistemas de impermeabilização de tabuleiros de pontes, de aplicação em estado líquido |  |  | II+ (2+) |
| Produtos para estradas, passeios e outras áreas de tráfego |  |  |  |  |
| 0501 | Betumes naturais e modificados e emulsões betuminosas para a construção de estradas e o tratamento de superfícies de estradas |  |  | 2+ |
| 0502 | Misturas betuminosas para a construção de estradas e o tratamento de superfícies de áreas de tráfego, e produtos especiais para o tratamento de superfícies de áreas de tráfego | Para o fim principald) |  | 2+ |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (A1FL to EFL),12) FFL |  | 4 |
| 0503 | Varões de transferência de carga e fíleres para pavimentos de betãoc) |  |  | 4 |
| 0504 | Juntas de dilatação para pontes |  |  | I |
| 0505 | Elementos prefabricados de guardas de pontes |  |  | II+ |
| 0506 | Juntas de dilatação para áreas de tráfego, à exceção de pontes |  |  | III |
| 0507 | Fíleres e mástiques para utilização em passeios, sem ser para uso em instalações de produção química, estradas e outras áreas de tráfego, pistas de aeroportos e estações de tratamento de águas residuais | Para o fim principald) |  | 3 |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | 4 |
| 0508 | Lajes, cubos e paralelepípedos e guias de pedra natural para pavimentos exteriores |  |  | 4 |
| 0509 | Blocos prefabricados, lajetas prefabricadas e lancis de betão para pavimentos exteriores |  |  | 4 |
| 0510 | Ladrilhos para pavimentos |  |  | 4 |
| 0511 | Elementos de pavimentação, incluindo blocos, lajetas e lancis para pavimentação (à exceção dos produtos abrangidos pelas famílias 0508 e 0509), claraboias de cimento reforçado com fibras de vidro, pavimentos de placas metálicas, plataformas de rede ou de grelha, elementos de pavimentação rígidos, ardósias, mosaicos e ladrilhos hidráulicos |  |  | 4 |
| 0512 | Blocos para incorporação em relvados) |  |  | IV |
| 0513 | Sistemas de retenção rodoviários (barreiras de segurança, amortecedores de choque, barreiras móveis, cabos e guardas) |  |  | 1 |
| 0514 | Sistemas de retenção para a proteção de peões |  |  | I |
| 0515 | Sinalização rodoviária luminosa, sinais luminosos fixos de indicação de perigo e balizadores de tráfego (marcos luminosos) |  |  | 1 |
| 0516 | Sinalização vertical rodoviária, painéis de mensagem variável, postes de sinais de trânsito e de sinalização luminosa, postes refletores, postes de barreiras e dispositivos de guia para instalação fixa |  |  | 1 |
| 0517 | Elementos prefabricados de sinalização horizontal de estradas e marcadores retrorrefletores para sinalização rodoviária horizontal |  |  | 1 |
| 0518 | Materiais de revestimento líquidos para sinalização horizontal de estradas, termoplásticos de aplicação a quente, matérias plásticas de aplicação a frio com ou sem adição de agregados antiderrapantes e de pré-misturas de microsferas de vidro, ou colocadas no mercado com a indicação do tipo e da proporção de microesferas de vidro ou de agregados antiderrapantes |  |  | 1 |
| 0519 | Microesferas de vidro, agregados antiderrapantes e suas misturas, utilizados como materiais de projeção para elementos de sinalização horizontal de estradas |  |  | 1 |
| 0520 | Barreiras acústicas e equipamentos afins |  |  | 3 |
| 0521 | Sistemas antiencandeamento (contra veículos que circulam no sentido contrário e contra fontes de luz exteriores) |  |  | 3 |
| Postes |  |  |  |  |
| 0601 | Candeeiros de iluminação pública em aço, em alumínio e em polímeros reforçados com fibras |  |  | 1 |
| 0602 | Candeeiros de iluminação pública em betão armado e betão pré-esforçado |  |  | 1 |
| 0603 | Postes de madeira para linhas elétricas aéreas |  |  | 2+ |
| 0604 | Outros postes prefabricados ou suas partes estruturais prefabricadas para linhas elétricas aéreas, catenárias, instalações de telecomunicações, centrais eólicas e instalações similares |  |  | 2+ |
| Produtos para águas residuais e águas superficiais (pluviais) |  |  |  |  |
| 0701 | ### Tubos e acessórios de betão não armado, betão com fibras de aço e betão armado, com ou sem vedantes, para sistemas de drenagem de águas residuais |  |  | 4 |
| 0702 | ### Outros tubos, acessórios e vedantes para sistemas de drenagem de águas residuais |  |  | 4 |
| 0703 0704 0705 | ### Tubos e acessórios para sistemas de esgotos de edifícios Câmaras de visita e câmaras de ramal para sistemas de drenagem de águas residuais, incluindo degraus, escadas e corrimões ### Válvulas de regulação da pressão para sistemas de esgotos de edifícios | Para o fim principald) |  | 4 |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | 4 |
| 0706 0707 | ### Estações elevatórias de águas residuais e válvulas antirretorno para águas residuais, para uso em interiores de edifícios Sistemas e elementos de estações de tratamento de águas residuais domésticas, e reservatórios de fossas sépticas | Para o fim principald) |  | 3 |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | 3 |  |
|  |  | (A1 a E),12) F | 4 |  |
| 0708 | ### Coletores e separadores de águas residuais provenientes de edifícios e infraestruturas de engenharia civil, incluindo estradas | Para o fim principald) | 4 |  |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | 4 |
| 0709 | ### Tampas e grelhas para uso em faixas de rodagem, faixas de emergência (bermas), áreas de estacionamento e áreas pavimentadas no exterior de edifícios | Para o fim principald) |  | IV I) |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | IV |
| 0710 | Caixas fechadas enterradas em betãoc) | Em função do fim a que se destinam: |  |  |
|  |  | Estruturaisb) – caixas grandes |  | 2+ |
|  |  | Não portantes – caixas pequenas |  | 4 |
| 0711 | ### Canais de drenagem para vias e zonas de circulação de veículos e peões | Para o fim principald) |  | 3 |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | 4 |
| 0712 | ### Sistemas de drenagem para instalação em pavimentos |  |  | IV |
| Dispositivos de apoio estruturais |  |  |  |  |
| 0801 | Dispositivos de apoio esféricos e cilíndricos comportando o PTFE |  |  | 1 |
| 0802 | Outros dispositivos de apoio estrutural para edifícios e obras de engenharia civil, cuja perturbação provoque estados-limite ou estados que ultrapassam o limite da utilização dos edifícios ou suas partes |  |  | 1 |
| 0803 | Dispositivos de apoio para outras estruturas de construção |  |  | III |
| 0804 | Dispositivos antissísmicos |  |  | 3 |
| Agregados |  |  |  |  |
| 0901 | Agregados para betão |  |  | 2+ |
| 0902 | Agregados para argamassas | Em função do fim a que se destinam: |  |  |
|  |  | Para argamassas de alternaria |  | 2+ |
|  |  | Para outros tipos de argamassa |  | 4 |
| 0903 | Agregados leves para betão, argamassas e caldas de injeção | Em função do fim a que se destinam: |  |  |
|  |  | Para betão, argamassas de alvenaria e caldas de injeção |  | 2+ |
|  |  | Para outros tipos de argamassa |  | 4 |
| 0904 | Agregados para uso como substrato das estruturas de base dos aterros e das estruturas do leito das vias férreas | Em função do tipo da via férrea: |  |  |
|  |  | De alta velocidade |  | 2+ |
|  |  | Outras |  | 4 |
| 0905 0906 | Agregados para materiais não ligados e para materiais tratados com ligantes hidráulicos, destinados à construção de estradas Misturas tratadas com ligantes hidráulicos e misturas não ligadas, destinadas à construção de estradas e outras áreas de tráfego | Em função do fim a que se destinam: |  |  |
|  |  | Construção de estradas com a carga de tráfego das classes I, II, III e IV) e de pistas aeroportuárias |  | 2+ |
|  |  | Construção de estradas com a carga de tráfego das classes V e VI14) |  | 4 |
| 0907 | Agregados para misturas betuminosas e para uso no tratamento de superfícies de estradas, aeroportos e outras áreas de tráfego | Em função do fim a que se destinam: |  |  |
|  |  | Para camadas de rodagem |  | 2+ |
|  |  | Para outras camadas |  | 4 |
| Cimentos, cal e outros ligantes |  |  |  |  |
| 1001 | Cimentos e misturas de cimento correntes para a preparação de betão, argamassas, caldas de injeção e outras misturas |  |  | 1+ |
| 1002 | Cimentos especiais resistentes a baixas temperaturas, cimentos brancos, cimentos resistentes ao enxofre e à água do mar, cimentos com baixo teor alcalino, cimentos com aluminato de cálcio de muito baixo calor de hidratação, cimentos de alto-forno de baixa resistência inicial, cimentos para alvenaria e cimentos para a construção de estradas, para a preparação de betão, argamassas, caldas de injeção e outras misturas |  |  | 1+ |
| 1003 | Cal para uso na construção, incluindo cal viva, cal dolomítica e cal hidráulica para a preparação de betão, argamassas, caldas de injeção e outras misturas |  |  | 2+ |
| 1004 | Ligantes hidráulicos para o fabrico de misturas para camadas de base de áreas de tráfego e ligantes hidráulicos para o fabrico de argamassas |  |  | 2+ |
| Betão, argamassas, misturas de injeção, adjuvantes e aditivos |  |  |  |  |
| ###### 1101 | ###### Betão fabricado em instalações fixas ou móveis |  |  | II+ |
| ###### 1102 | ###### Betão projetado |  |  | II+ |
| ###### 1103 | Misturas para caldas de injeção |  |  | II+ |
| ###### 1104 | ###### Argamassas prefabricadas para alvenaria | Em função do tipo:) |  |  |
|  |  | Argamassas projetadas |  | 2+ |
|  |  | Argamassas de composição predefinida |  | 4 |
| ###### 1105 | Argamassas prefabricadas para rebocos interiores e exteriores à base de ligantes inorgânicos, incluindo argamassas de isolamento térmico |  |  | 4 |
| 1106 | Argamassas prefabricadas para outros tipos de reboques |  |  | IV |
| 1107 | Aditivos para betão e argamassas, incluindo caldas de injeção | Em função do tipo:) |  |  |
|  |  | Tipo I |  | 2+ |
|  |  | Tipo II |  | 1+ |
| 1108 | Adjuvantes para betão, argamassas e caldas de injeção e adjuvantes para caldas de injeção para baínhas de pré-esforço |  |  | 2+ |
| Produtos para reforço e pré-esforço de betão |  |  |  |  |
| 1201 | Armaduras sob a forma de varões, rolos, bandas dentadas de aço, redes eletrossoldadas e treliças |  |  | I+ |
| 1202 | Fibras para aumentar a resistência de betão e argamassas, incluindo caldas de injeção (fibras de reforço distribuídas aleatoriamente) | Em função do fim a que se destinam: |  |  |
|  |  | Para betão e argamassas para construçãob) |  | 1 |
|  |  | Para outros tipos de betão e argamassas |  | 3 |
| 1203 | Produtos para pré-esforço, em especial fios, cordões, varões roscados, nervurados, normais ou lisos e cabos para pré-esforço |  |  | I+ |
| 1204 | ###### Sistemas de pós-tensão para pré-esforço de estruturas, com exceção de ductos e bainhas |  |  | I+ (1+) |
| 1205 | Ductos e bainhas para a proteção e o posicionamento dos produtos para pré-esforço |  |  | 4 |
| Perfis metálicos, produtos planos em metal, peças fundidas e peças forjadas |  |  |  |  |
| 1301 | Perfis metálicos de diversos formatos (em T, L, H, U, Z ou I), calhas, perfis ocos, tubos, produtos planos (placas, chapas, bandas) e varas (sem ser para reforço ou pré-esforço) laminados a quente, moldados a frio ou fabricados de outro modo, bem como peças fundidas e peças forjadas, com ou sem revestimento de proteção contra a corrosão, para uso em estruturas de construção metálicas ou estruturas de construção que combinam metal com outros materiais |  |  | 2+ |
| Unidades de alvenaria e componentes auxiliares |  |  |  |  |
| 1401 | Unidades de alvenaria, também com materiais de isolamento térmico integrados, para interiores ou exteriores, à exceção de blocos de cofragem, elementos de pavimentação, fugas de chaminés e painéis de altura superior a um piso | Em função da classe:) |  |  |
|  |  | Classe I |  | 2+ |
|  |  | Classe II |  | 4 |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF:) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | 4 |
| 1402 | Componentes auxiliares para alvenaria, em especial elementos de ligação, elementos de tração, componentes de suspensão, cantoneiras de apoio, consolas de apoio, lintéis e armaduras de aço para juntas de assentamento |  |  | 3 |
| Sistemas de cofragem incorporados |  |  |  |  |
| 1501 | Sistemas de cofragem à base de blocos (blocos de cofragem) ou painéis ocos entreligados com tubos de afastamento, fabricados a partir de materiais isolantes ou combinações de materiais isolantes com outros materiais, destinados a serem enchidos com betão ou betão armado, para uso em estruturas de paredes portantes e não portantes, interiores ou exteriores | Para o fim principald) |  | II+ (2+) |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 a E),12) F |  | II+ (2+) |
| 1502 | Sistemas de cofragem à base de blocos de cofragem em betão ou painéis em betão interligados com tubos de afastamento | Em função da capacidade de carga: |  |  |
|  |  | Portantes |  | 2+ |
|  |  | Não portantes |  | 4 |
| Elementos portantes das estruturas de edifícios e obras de engenharia civil |  |  |  |  |
| 1601 | ###### Vigas, vigamentos, pilares e placas estruturaisb) prefabricados de betãoc) ou de elementos de alvenaria, ou metálicos, com ou sem revestimento de proteção contra a corrosão, soldados ou não |  |  | 2+ |
| 1602 | ###### Vigas, vigamentos, pilares e placas estruturaisb) de madeira laminada colada |  |  | 1 |
| 1603 | Vigas, vigamentos, pilares e placas estruturaisb) de madeira natural | Em função da CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 a E),12) F |  | 2+ |
| 1604 | Vigas e pilares aligeirados compósitos à base de madeira, tendo pelo menos um componente estrutural à base de madeira |  |  | I (1+) |
| 1605 | Painéis estruturaisb) prefabricados à base de madeira, sob a forma de caixas fechadas ou abertas, com revestimento interior e/ou exterior e integrando, eventualmente, membranas, isolantes e elementos de reforço e de fixação, destinados à construção de paredes, pavimentos, coberturas, etc. |  |  | I (1) |
| 1606 | Painéis de betãoc) armado ou não armado para linhas de carros elétricos |  |  | II+ |
| Kits para edifícios e divisões e construções prefabricadas modulares |  |  |  |  |
| 1701 | Kits para edifícios prefabricados com estrutura reticulada de madeira e kits para edifícios prefabricados com toros de madeira |  |  | I (1) |
| 1702 | Kits para edifícios prefabricados com estrutura metálica ou com estrutura reticulada de betãoc) |  |  | I (1) |
| 1703 | Construções prefabricadas modulares, à exceção de garagens prefabricadas |  |  | I (1) |
| 1704 | Kits para instalações de refrigeração e kits de revestimento para instalações de refrigeração |  |  | I (1) |
| 1705 | Garagens prefabricadas |  |  | 2+ |
| Placas e painéis à base de madeira e painéis leves compósitos |  |  |  |  |
| 1801 | Painéis à base de madeira sob a forma de camadas sobrepostas de madeira natural, painéis de madeira folheada e laminada (LVL), painéis de contraplacados, painéis de partículas orientadas (OSB) e painéis de partículas aglomeradas com cimento ou resinas, bem como painéis de fibras fabricados por via húmida ou seca e contendo, eventualmente, substâncias químicas que melhoram a sua reação ao fogo e resistência contra o ataque de agente bióticos | Em função do fim a que se destinam e da reação ao fogo: |  |  |
|  |  | Elementos estruturaisb) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 a E),12) F |  | 2+ |
|  |  | Elementos não portantes |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | 4 |
| ###### 1802 | ###### Painéis isolantes (de tipo sanduíche) autoportantes com dupla face metálica | Para o fim principald) |  | 4 |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF ou dos requisitos dos ensaios de RFE: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | 1 |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | 3 |  |
|  |  | (A1 a E),12) F, (A1FL a EFL),12) FFL | 4 |  |
|  |  | Produtos nos quais se exige o ensaio de RFE | 3 |  |
|  |  | Para compartimentação corta-fogo | 3 |  |
|  |  | Para utilização em conformidade com as NSP | 3 |  |
| ###### 1803 | ###### Painéis leves compósitos autoportantes (à exceção dos produtos abrangidos pela família 1802), constituídos por revestimento exterior e/ou interior à base de diversos materiais orgânicos, minerais ou metálicos, ligado, eventualmente, com armação interior e/ou núcleo isolante, destinados à construção de paredes interiores e exteriores, tetos e coberturas, bem como ao revestimento de paredes | Para o fim principald) | IV (4) |  |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF ou dos requisitos dos ensaios de RFE: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),10) (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)11), D, E, (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL | III (3) |  |
|  |  | (A1 a E),12) F, (A1FL a EFL),12) FFL | IV (4) |  |
|  |  | Produtos nos quais se exige o ensaio de RFE | III (3) |  |
|  |  | Para compartimentação corta-fogo | III (3) |  |
|  |  | Para utilização em conformidade com as NSP | III (3) |  |
| Produtos e sistemas de isolamento térmico |  |  |  |  |
| 1901 | Sistemas de isolamento térmico de paredes pelo exterior [sistemas de isolamento por contacto ou sistemas compósitos de isolamento térmico pelo exterior (ETICS)] à base de painéis isolantes de fixação por meios mecânicos ou por colagem, aos quais se aplica uma ou várias camadas de argamassa (reboco) | Para o fim principald) |  | II+ (2+) |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 a E),12) F |  | II+ (2+) |
| 1902 | Sistemas de isolamento térmico pelo exterior de tipo «Vetures», constituídos por elementos de revestimento exterior, uma camada de isolamento térmico e componentes de fixação. Os elementos de revestimento podem ser fornecidos com a camada isolante já aplicada ou para aplicar na obra, devendo ser fixados de modo a não deixar uma camada de ar entre a camada isolante e a parede. | Para o fim principald) |  | III (3) |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
| 1903 1904 1905 1906 | Produtos de isolamento térmico prefabricados sob a forma de placas, esteiras, bandas em rolo ou outros formatos, destinados ao isolamento térmico de edifícios Produtos de isolamento térmico produzidos ou aplicados no local, à base de materiais a granel ou espumas, destinados ao isolamento térmico de edifícios Produtos de isolamento térmico em diversos formatos, destinados a instalações técnicas de edifícios e instalações industriais Produtos de isolamento térmico para estradas, caminhos de ferro e outras aplicações de construção (para enchimento leve e isolamento contra o gelo, para redução da pressão lateral do solo sobre os muros de apoio e os pilares de pontes, e para a distribuição da carga exercida pela terra sobre condutas subterrâneas de canalização, etc.) | Para o fim principald) |  | 3 |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | 4 |
| Revestimentos exteriores leves e sistemas de coberturas autoportantes |  |  |  |  |
| 2001 | Fachadas cortina | Para o fim principald) |  | 3 |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, F |  | 3 |
| 2002 | Paredes estruturaisb) de face envidraçada de aplicação por colagem, ou coberturas de sistema idêntico com uma inclinação mínima de 70, com sistema de transferência do seu peso e de outras forças (por exemplo, do vento e da neve) para a armação de suporte isolante e, consequentemente, para a estrutura do edifício | Em função do tipo:) |  |  |
|  |  | Tipos I e III |  | II+ (2+) |
|  |  | Tipos II e IV |  | I (1) |
| 2003 | Sistemas autoportantes translúcidos para coberturas, à exceção de sistemas à base de vidro | Para o fim principald) |  | III (3) |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF ou dos requisitos dos ensaios de RFE: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) | I (1) |  |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E | III (3) |  |
|  |  | (A1 a E),12) F | IV (4) |  |
|  |  | Produtos nos quais se exige o ensaio de RFE | III (3) |  |
|  |  | Produtos nos quais não se exige o ensaio de RFE | IV (4) |  |
| Revestimentos de coberturas com elementos descontínuos, janelas de sótão e claraboias |  |  |  |  |
| 2101 2102 2103 2104 | Telhas, placas, chapas onduladas e soletos em cerâmica, betão, fibras de cimento, ardósia, pedra, plástico, betume, etc. Painéis planos ou nervurados em chapa metálica, em plástico, etc. Painéis compósitos e de tipo sanduíche prefabricados para coberturas, com ou sem isolamento Janelas de sótão e claraboias | Para o fim principald) |  | 4 3) |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF ou dos requisitos dos ensaios de RFE: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | 4 |
|  |  | Produtos nos quais se exige o ensaio de RFE |  | 3 |
|  |  | Produtos nos quais não se exige o ensaio de RFE |  | 4 |
|  |  | Para compartimentação corta-fogo |  | 3 |
|  |  | Para o aumento da resistência do telhado |  | 3 |
|  |  | Para utilização em conformidade com as NSP |  | 3 |
| Membranas e produtos aplicados na forma líquida para coberturas |  |  |  |  |
| 2201 | Membranas de controlo do vapor de água e barreiras permeáveis ao vapor de água, barreiras colocadas sob revestimentos de coberturas e membranas de revestimento para coberturas, e outras membranas de revestimento de coberturas | Notas: Os produtos são abrangidos pelas famílias 0403, 0404 e 0405 |  |  |
| 2202 | Kits para impermeabilização de coberturas aplicados na forma líquida | Para o fim principald) |  | III (3) |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF ou dos requisitos dos ensaios de RFE: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | IV (4) |
|  |  | Produtos nos quais se exige o ensaio de RFE |  | III (3) |
|  |  | Produtos nos quais não se exige o ensaio de RFE |  | IV (4) |
|  |  | Para utilização em conformidade com as NSP |  | III (3) |
| 2203 | Kits para impermeabilização de coberturas aplicados no local por vazamento de betume ou pulverização de espuma | Para o fim principald) |  | III |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF ou dos requisitos dos ensaios de RFE: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | IV |
|  |  | Produtos nos quais se exige o ensaio de RFE |  | III |
|  |  | Produtos nos quais não se exige o ensaio de RFE |  | IV |
|  |  | Para utilização em conformidade com as NSP |  | III |
| 2204 | Kits de membranas flexíveis fixadas mecanicamente para impermeabilização de coberturas, incluindo kits para fixação, ligação e aplicação de rebordos, eventualmente também com isolamento térmico |  |  | II+ (2+) |
| Acessórios e outros produtos para coberturas |  |  |  |  |
| 2301 | Sistemas de acesso para coberturas, em especial passadiços e degraus, plataformas de acesso, ganchos e elementos de ancoragem de segurança para a manutenção e reparação de coberturas |  |  | 3 |
| 2302 | Ladrilhos para coberturas, elementos para vértices de coberturas, chapas para algerozes, elementos de fixação de revestimentos de coberturas, testas e cornijas para coberturas |  |  | IV |
| 2303 | Placas rígidas planas ou perfiladas para colocação sob revestimentos de coberturas com elementos descontínuos | Para o fim principald) |  | 4 |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | 4 |
|  |  | Para utilização em conformidade com as NSP |  | 3 |
| Portas, portões e ferragens |  |  |  |  |
| 2401 | Portas e portões anti-incêndio/estanques ao fumo, com ou sem ferragens, para compartimentação corta-fogo |  |  | I |
| 2402 | Portas e portões com ou sem ferragens para caminhos de evacuação |  |  | 1 |
| 2403 | Ferragens (dobradiças, fechos, dispositivos de fecho, etc.) para portas e portões anti-incêndios/estanques ao fogo para caminhos de evacuação |  |  | 1 |
| 2404 | Portas e portões com ou sem ferragens para utilizações declaradas, condicionadas pelo cumprimento dos requisitos específicos aplicáveis, em especial, ao isolamento acústico e térmico, à estanquicidade e à segurança de utilização |  |  | 3 |
| 2405 | Portas e portões com ou sem ferragens para instalação em interiores, entre espaços com atmosfera idêntica |  |  | IV |
| Janelas |  |  |  |  |
| 2501 | Janelas anti-incêndio/estanques ao fumo, com ou sem ferragens, para estruturas divisórias de compartimentação corta-fogo |  |  | I |
| 2502 | Janelas com ou sem ferragens para caminhos de evacuação |  |  | I |
| 2503 | Outros tipos de janelas, com ou sem ferragens |  |  | 3 |
| Portadas e estores |  |  |  |  |
| 2601 | Portadas e estores, com ou sem ferragens, para uso exterior |  |  | 4 |
| Produtos específicos de vidro e de materiais similares ao vidro, e materiais para envidraçamento |  |  |  |  |
| 2701 | Painéis de vidro plano ou curvo, perfis de vidro armados ou não armados, blocos de vidro isolante, tijolos de vidro e painéis à base dos mesmos para sistemas de envidraçamento, painéis de parede feitos de blocos de vidro | Para o fim principald) |  | 4 |
|  |  | Em função das propriedades ou finalidades específicas: |  |  |
|  |  | Resistentes ao fogo |  | 1 |
|  |  | Blindados e/ou resistentes à explosão |  | 1 |
|  |  | De segurança (riscos de acidente) |  | 3 |
|  |  | De isolamento térmico e/ou acústico |  | 3 |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF ou dos requisitos dos ensaios de RFE: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | 4 |
|  |  | Produtos nos quais se exige o ensaio de RFE |  | 3 |
| 2702 | Painéis planos e recurvados feitos de materiais similares ao vidro | Para o fim principald) |  | IV |
|  |  | Em função das propriedades ou finalidades específicas: |  |  |
|  |  | Resistentes ao fogo |  | I |
|  |  | Blindados e/ou resistentes à explosão |  | I |
|  |  | De segurança (riscos de acidente) |  | III |
|  |  | De isolamento térmico e/ou acústico |  | III |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF ou dos requisitos dos ensaios de RFE: |  |  |
|  |  | A1, A2, B, C, D, E |  | III |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | IV |
|  |  | Produtos nos quais se exige o ensaio de RFE |  | III |
| 2703 | Mástiques para envidraçamento, à exceção de mástiques para aquários e para envidraçamento estruturalb), fixação de vidros isolantes, envidraçamento horizontal no ângulo de < 70 e fixação de vidros orgânicos de policarbonato, poli (metiacrilato de metilo), etc. | Para o fim principald) |  | 3 |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | 4 |
| 2704 | Mástiques para a fixação de vidros orgânicos de policarbonato, poli (metiacrilato de metilo), etc. |  |  | III |
| Escadas e sistemas de escadas prefabricados |  |  |  |  |
| 2801 | Sistemas de escadas completos prefabricados (à exceção de escadas de teto desdobráveis e escadas de sótão) | Para o fim principald) |  | II+ (2+) |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | IV (4) |
| 2802 | Escadas prefabricadas de betãoc) |  |  | 2+ |
| 2803 | Placas de betão, mosaico e materiais similares para degraus de escadas para interiores e exteriores | Em função da capacidade de carga: |  |  |
|  |  | Portantes: |  | III |
|  |  | Não portantes: |  | IV |
| Sistemas de divisórias e mástiques para divisórias e paredes interiores |  |  |  |  |
| 2901 | Sistemas de divisórias autoportantes para instalação fixa ou desmontável | Para o fim principald) |  | IV (4) |
|  |  | Para compartimentação corta-fogo |  | III (3) |
|  |  | De segurança (riscos de acidente) |  | III (3) |
|  |  | Para utilização em conformidade com as NSP |  | III (3) |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | IV (4) |
| 2902 | Mástiques para divisórias e paredes interiores | Para o fim principald) |  | 4 |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | 4 |
| Produtos de gesso para paredes, divisórias e tetos |  |  |  |  |
| 3001 | Placas de gesso e colas à base de gesso para divisórias não portantes, revestimentos de paredes e proteção contra incêndios (as placas não se distam a tetos) | Para o fim principald) |  | 4 |
|  |  | Para a proteção contra incêndios |  | 3 |
| 3002 | Gesso cartonado e elementos de teto com camada fina de acabamento, placas de fibras de gesso, painéis compósitos (laminados) e rebocos de gesso, incluindo respetivos produtos complementares | Para o fim principald) |  | 4 |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | 4 |
|  |  | Para a proteção de elementos estruturais contra incêndios e para a compartimentação corta-fogo |  | 3 |
|  |  | Para reforço de armações de paredes em madeira e armações de telhados de madeira |  | 3 |
| Produtos para pavimentos exteriores e interiores |  |  |  |  |
| 3101 3102 | Elementos de pavimentação, revestimentos de piso, mosaicos, parquetes, plataformas de rede ou de chapa, pavimentos laminados rígidos, produtos à base de madeira para uso em interiores, incluindo interiores de transportes públicos Sistemas de pavimentos sobrelevados e de pavimentos falsos para uso em interiores, incluindo em interiores de transportes públicos | Em função da CRF: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL |  | 3 |
|  |  | (A1FL a EFL),12) FFL |  | 4 |
|  |  | Para utilização em conformidade com as NSP |  | 3 |
| 3103 3104 | Revestimentos para aplicação por baixo de pavimentos, agentes de nivelamento, pavimentos aplicados na forma líquida e materiais em pó de proteção contra o desgaste para pavimentos, incluindo para interiores de transportes públicos # Revestimentos resilientes homogéneos e heterogéneos sob a forma de ladrilhos, placas ou rolos, feitos de matérias têxteis, plástico, borracha, linóleo e cortiça, placas antiestáticas, revestimentos laminados resilientes e ladrilhos resilientes | Para utilização em interiores, em função da CRF: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | 1 |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (A1FL a EFL),12) FFL |  | 3 |
|  |  | Para uso em exteriores |  | 4 |
| 3105 | Agentes de revestimento para o tratamento de superfície de pavimentos interiores |  |  | IV |
| Produtos para revestimento de paredes e tetos, incluindo tetos suspensos e acessórios |  |  |  |  |
| 3201 3202 | Materiais de revestimento sob a forma de rolos, elementos de revestimento, soletos, placas (à exceção de placas de betãoc)), painéis e perfis para revestimento de paredes e tetos em interiores e exteriores Sistemas de tetos suspensos para interiores e exteriores | Para o fim principald) |  | 4 |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | 4 |
|  |  | Para a proteção contra incêndios) |  | 3 |
|  |  | Para reforço) |  | 3 |
|  |  | De segurança (riscos de acidente)) |  | 3 |
|  |  | Para utilização em conformidade com as NSP |  | 3 |
| 3203 | Perfis para a fixação de revestimentos de paredes e tetos e armações para a fixação de tetos suspensos | Para o fim principald) |  | IV |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | IV |
| 3204 | Argamassas e colas para elementos de revestimento utilizados em interiores e exteriores | Para o fim principald) |  | 3 |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | 4 |
| 3205 | Sistemas de revestimento de paredes exteriores, destinados à proteção das paredes contra os impactos das condições atmosféricas ou, eventualmente, à otimização do seu isolamento térmico exterior, à exceção dos respetivos componentes, fornecidos separadamente, e à exceção dos sistemas abrangidos pelas famílias 1901, 1902 e 2002 | Para o fim principald) |  | II+ (2+) |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | IV (4) |
| 3206 | Armações metálicas prefabricadas para a suspensão de tetos falsos pesados, com ou sem revestimento de proteção contra a corrosão, soldadas ou não | Em função da CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E, (A1 a E),12) F |  | II+ |
| Elementos de ligação, materiais para soldadura e colas |  |  |  |  |
| 3301 | Elementos de ligação para partes estruturaisb) metálicas de edifícios, em especial rebites, pernos, pinos e parafusos de porca (com porcas e anilhas) |  |  | 2+ |
| 3302 | Componentes de ligação para produtos estruturaisb) de madeira, em especial ligações para madeira, anéis de ligação, peças de retenção, elementos de ligação cilíndricos em aço e em madeira, parafusos para madeira, pernos roscados e pregos |  |  | 3 |
| 3303 | Placas circulares com rebordo e placas denteadas para produtos estruturaisb) de madeira |  |  | 2+ |
| 3304 | Chapas pregadas tridimensionais para produtos estruturaisb) de madeira |  |  | II+ (2+) |
| 3305 | Dispositivos de ancoragem metálicos para betão (tipos destinados a aplicações leves), destinados à fixação ou ao suporte de tetos suspensos leves, instalações suspensas, etc. |  |  | II+ (2+) |
| 3306 | ### Dispositivos de ancoragem metálicos para betão (tipos de elevada capacidade de sustentação de carga), destinados à fixação ou ao suporte de elementos estruturaisb) de betão ou elementos pesados, tais como revestimentos ou tetos suspensos |  |  | I (1) |
| 3307 | ### Dispositivos de ancoragem metálicos para injeção em alvenaria, destinados à fixação ou ao suporte de elementos estruturaisb) que contribuem para a estabilidade do edifício ou de elementos pesados, tais como revestimentos e instalações exteriores de edifícios |  |  | I (1) |
| 3308 | ### Dispositivos de ancoragem em matérias plásticas para betão e alvenaria, para utilização em sistemas de fachadas, incluindo sistemas de isolamento térmico, nomeadamente para a fixação ou suporte de elementos que contribuem para a estabilidade destes sistemas |  |  | II+ (2+) |
| 3309 | Materiais para a soldadura de partes estruturaisb) metálicas de edifícios |  |  | 2+ |
| 3310 | Parafusos e rebites de roscar metálicos com anilhas vedantes para a fixação de sistemas de fachadas leves e de revestimentos de coberturas inclinadas |  |  | III |
| 3311 | Dispositivos constituídos por terminais ou anilhas de plástico e parafusos para a fixação de barreiras de impermeabilização e de isolamento térmico de sistemas de coberturas |  |  | III |
| 3312 | Pernos para juntas estruturais que permitem o movimento entre si de placas ligadas ou de placas em relação às paredes | Para o fim principald) |  | II+ |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | IV |
| 3313 | ### Colas para utilização em partes estruturaisb) de edifícios e obras de engenharia civil | Para o fim principald) |  | 2+ |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | 4 |
| Tubagens, reservatórios e acessórios para água potável) |  |  |  |  |
| 3401 | ### Sistemas de condutas e de reservatórios, constituídos pelos produtos abrangidos pelas famílias 3402 a 3409 |  |  | I+ |
| 3402 | ### Tubagens para a distribuição sob pressão e sem pressão de água potável dentro ou fora de edifícios, instaladas acima ou por baixo do nível do solo |  |  | I+ |
| 3403 | ### Mangueiras de ligação |  |  | I+ |
| 3404 | ### Reservatórios sob pressão e sem pressão, incluindo reservatórios de água quente, instalados acima ou por baixo do nível do solo |  |  | I+ |
| 3405 | ### Dispositivos de proteção e segurança, tais como detetores de fugas, dispositivos de proteção contra sobreenchimento de reservatórios, e afins |  |  | I+ |
| 3406 | ### Perfis, juntas, elementos de ligação, colas e vedantes para a ligação de tubagens rígidas, flexíveis e maleáveis |  |  | I+ |
| 3407 | ### Flanges |  |  | I+ |
| 3408 | ### Bombas e contadores de água |  |  | I+ |
| 3409 | ### Membranas, resinas, revestimentos, inserções e lubrificantes |  |  | I+ |
| Tubagens, reservatórios e acessórios para água para fins sanitários, água desmineralizada para caldeiras de vapor15), gás e combustíveis líquidos |  |  |  |  |
| 3501 | ### Equipamentos para transporte, distribuição e armazenamento de água para fins sanitários, tais como tubagens, mangueiras de ligação, reservatórios, detetores de fugas, dispositivos de proteção contra sobreenchimento de reservatórios, perfis, juntas, elementos de ligação, colas, vedantes, suportes de tubagens (sem dispositivos de fixação), bombas, flanges e dispositivos de segurança, bem como sistemas de condutas e de reservatórios constituídos pelos artigos referidos | Para o fim principald) |  | 4 |
|  |  | Para sistemas de aquecimento |  | 3 |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF:) |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | 4 |
| 3502 | ### Equipamentos para transporte, distribuição e armazenamento de gás ou combustíveis líquidos a partir de um reservatório exterior, da última estação de redução da pressão ou da primeira válvula de separação (fora do edifício) até à entrada no sistema de aquecimento de água ou de aquecimento ou arrefecimento do edifício, tais como tubagens, mangueiras de ligação, reservatórios, detetores de fugas, dispositivos de proteção contra sobreenchimento de reservatórios, perfis, juntas, vedantes, elementos de ligação, colas, suportes de tubagens (sem dispositivos de fixação), flanges e dispositivos de segurança, bem como sistemas de condutas e de reservatórios, constituídos pelos artigos referidos | Para o fim principald) |  | 3 |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI |  | 1 |
|  |  | Para instalação em espaços nos quais se exige a resistência ao fogo) |  | 1 |
| Equipamentos para distribuição de energia elétrica, controlo e comunicação |  |  |  |  |
| 3601 | # Cabos para distribuição de energia elétrica, controlo e comunicação | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | Aca, B1ca, B2ca, Cca |  | I+ |
|  |  | Dca, Eca |  | III |
|  |  | Fca |  | IV |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI no domínio da resistência ao fogo |  | I+ |
|  |  | Para utilização em conformidade com as NSP |  | III |
| ### 3602 3603 3604 | ### Grelhas, calhas, condutas, suportes, apoios e dispositivos de suspensão para cabos, bem como elementos para a fixação de cabos de distribuição de energia elétrica, controlo e comunicação Equipamentos (caixas e coberturas) para a junção de cabos de distribuição de energia elétrica, controlo e comunicação Caixas de distribuição de baixa tensão para distribuição de energia elétrica, controlo e comunicação | Para fins aos quais se aplicam as NSI no domínio da resistência ao fogo |  | I |
| ### 3605 | ### Acessórios para cabos (tubos, calhas, condutas, caixas, etc. para instalação de cabos elétricos) | Para fins aos quais se aplicam as NSI no domínio da propagação da chama e as NSP no domínio do teor de compostos halogenados |  | III |
| Chaminés |  |  |  |  |
| ### 3701 | Produtos metálicos para sistemas de chaminés (à exceção de terminais de condutas de chaminés), condutas interiores em terracota/cerâmica ou betão, blocos e elementos para revestimento exterior de chaminés, materiais para condutas interiores em alvenaria e elementos prefabricados e condutas interiores em aço para chaminés independentes |  |  | 2+ |
| 3702 | Sistemas de chaminés com condutas interiores de plástico | Para o fim principald) |  | 2+ 4) |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | 4 |
| ### 3703 | Terminais de condutas de chaminés, à exceção dos que são de plástico |  |  | 4 |
| Equipamentos de aquecimento e elementos refratários |  |  |  |  |
| 3801 3802 3803 3804 | # Aparelhos a combustíveis sólidos para aquecimento de espaços de habitação, tais como fogões de aquecimento, fornos e aparelhos de encastrar (lareiras, etc.) # Aparelhos de cozedura a combustíveis sólidos para uso doméstico # Aquecedores a combustíveis líquidos ou gasosos ##### Aquecedores sem fonte de energia própria, em especial radiadores, convetores, convetores de ar quente, incluindo unidades de ventilação, cabos de aquecimento, painéis radiantes para montagem em tetos e outros aquecedores estacionários, sistemas de aquecimento para paredes e pavimentos | Para o fim principald) |  | 3 |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | 4 |
| ##### 3805 | ##### Elementos e argamassas refratários para a construção de aparelhos de encastrar a combustíveis sólidos para aquecimento de espaços de habitação |  |  | III |
| Equipamentos e materiais sanitários |  |  |  |  |
| ##### 3901 | ##### Pias, lavatórios, lavatórios coletivos, bidés, banheiras, banheiras de hidromassagem e bases de chuveiro |  |  | 4 |
| ##### 3902 | ### Cabinas e painéis de chuveiro e de banho |  |  | 4 |
| 3903 | Conjuntos de módulos de sanitas |  |  | IV |
| 3904 | Urinóis, sanitas, retretes secas, químicas ou de compostagem, retretes de maceração e retretes turcas |  |  | 4 |
| 3905 | Autoclismos |  |  | 4 |
| 3906 | Sanitários públicos modulares e sanitários prefabricados | Em função da CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | IV |
| 3907 | Mástiques para juntas de elementos de instalações sanitárias, à exceção de mástiques para aplicações industriais, sistemas de distribuição de água potável, aplicações que impliquem o contacto com géneros alimentícios e aplicações subaquáticas, tais como piscinas, condutas de águas residuais, etc. | Para o fim principald) |  | 3 |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | 4 |
| Produtos de proteção contra incêndios e produtos para a prevenção de explosões |  |  |  |  |
| 4001 4002 | Produtos de proteção contra incêndios ou para melhorar a resistência ao fogo, em especial tintas e revestimentos, à exceção de produtos de gesso, produtos de lã mineral e elementos prefabricados de betão armado Produtos para impedir ou reduzir a propagação de incêndios, tais como mástiques, vedantes, espumas, elastómeros, etc., para aplicação no local ou sob a forma de produtos prefabricados, tais como placas, blocos, almofadas, sacos, invólucros, mangas, etc., vedantes anti-incêndio para passagens, vedantes para juntas lineares, condutas resistentes ao fogo e fechos corta-fogo), nomeadamente barreiras corta-incêndio, tampas corta-fogo e fechos corta-fogo para sistemas de transportadores | Para o fim principald) |  | I (1) |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I (1) |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III (3) |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | IV (4) |
| ##### 4003 | Unidades de ventilação para a extração natural ou forçada de produtos de combustão e do calor |  |  | 1 |
| ##### 4004 | Sistemas de ventilação e sistemas de pressão diferencial para a extração de produtos de combustão e do calor, ou respetivos componentes, tais como cortinas anti-fumo, válvulas, condutas de ventilação, detetores, painéis de controlo e de ativação em situações de emergência, incluindo fontes de energia |  |  | 1 |
| ##### 4005 | Sistemas de prevenção de explosões e respetivos componentes |  |  | I |
| Instalações fixas de combate a incêndios |  |  |  |  |
| ##### 4101 | Hidrantes e sistemas armados com mangueiras |  |  | 1 |
| ##### 4102 | Componentes para sistemas sprinkler e sistemas similares de combate a incêndios |  |  | 1 |
| ##### 4103 | Componentes para sistemas de extinção por gás |  |  | ##### 1 |
| ##### 4104 | Componentes para sistemas de extinção por pó |  |  | ##### I |
| ##### 4105 | Componentes para sistemas de extinção por espuma |  |  | I |
| Componentes e equipamentos de deteção e alarme de incêndio |  |  |  |  |
| 4201 | Sistemas elétricos de deteção e alarme de incêndio – dispositivos de alarme de incêndio - sirenes |  |  | 1 |
| 4202 | Sistemas elétricos de deteção e alarme de incêndio – equipamento de alimentação de energia |  |  | 1 |
| 4203 | Sistemas elétricos de deteção e alarme de incêndio – detetores térmicos pontuais |  |  | 1 |
| 4204 | Sistemas elétricos de deteção e alarme de incêndio – detetores de fumo pontuais que funcionam à base do princípio da difusão da luz, da transmissão da luz ou da ionização |  |  | 1 |
| 4205 | Sistemas elétricos de deteção e alarme de incêndio – detetores de fumo lineares que utilizam um feixe ótico de luz |  |  | 1 |
| 4206 | Componentes de sistemas de deteção e alarme de incêndio não abrangidos pelas famílias 4201 a 4205 – detetores de fumo, de calor e de chama, centrais de sinalização de incêndio, equipamentos para a transmissão de sinais de alarme, incluindo dispositivos de proteção contra o curto-circuito das vias de transmissão, alarmes, equipamentos de entrada e de saída, botões de alarme manuais e equipamentos de alimentação de energia conexos |  |  | 1 |
| ##### 4207 | Sistemas combinados de deteção de incêndios e de sinalização de alarme, sistemas de comunicação de incêndios |  |  | I |
| Agentes e sistemas de revestimento e de penetração |  |  |  |  |
| 4301 4302 4303 | Agentes e sistemas de revestimento e de penetração para a proteção das partes estruturais de edifícios contra a corrosão e a degradação, sem ser para a proteção de estruturas de betão e para a proteção contra incêndios Sistemas de revestimento para a proteção de sistemas de condutas e reservatórios em metal contra a corrosão Sistemas de revestimento para a proteção de isolamentos térmicos contra a degradação e sistemas de revestimento de proteção contra a humidade | Para o fim principald) |  | III |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | IV |
| Produtos de isolamento acústico e de proteção contra vibrações |  |  |  |  |
| 4401 4402 | Sistemas para a redução de vibrações e ruído, destinados a soalhos flutuantes Sistemas para a redução de vibrações e ruído, destinados a paredes | Para o fim principald) |  | III |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | I |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | III |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | IV |
| 4403 | ### Elementos antivibrações para fixação de instalações |  |  | III |
| Produtos para a reparação e proteção de estruturas de betãoc) |  |  |  |  |
| 4501 4502 4503 | Produtos para a reparação de estruturas de betãoc), por exemplo, produtos para enchimento de cavidades, mástiques para fissuras, etc. Produtos para reforço adicional de estruturas de betãoc), por exemplo, lâminas metálicas ou compósitas, coladas em superfícies tratadas de vigas, etc. Produtos para a proteção de estruturas de betãoc), por exemplo, para a impregnação de superfícies de betão, para a proteção de armaduras contra a corrosão, etc. | Em função do fim a que se destinam: |  |  |
|  |  | Para partes estruturaisb) |  | 2+ |
|  |  | Para outras partes |  | 4 |
|  |  | Em função da CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | 4 |
| Produtos especiais |  |  |  |  |
| 4601 | Silos prefabricados de betãoc) para materiais a granel e contentores para resíduos sólidos, destinados a serem depositados no subsolo |  |  | II+ |
| 4602 | Produtos prefabricados de betãoc) para partes sob carga reduzida e não portantes de estruturas de construção, à exceção de condutas, reservatórios e elementos de vedações, por exemplo, caixas de telecomunicações, instalações de drenagem de pequenas dimensões, elementos de paredes não portantes, painéis de revestimento, etc. |  |  | IV |
| 4603 | Elementos prefabricados de betãoc) para vedações |  |  | 4 |
| 4604 | Núcleos sanitários prefabricados de apartamentos, dotados de fechos corta-fogo |  |  | I |
| 4605 | Sistemas de proteção contra a queda de rochas para utilização em obras de engenharia civil |  |  | I (1) |
| 4606 | Ascensores para bombeiros |  |  | I |
| 4607 | Sistemas de saneamento de alvenaria húmida |  |  | IV |
| 4608 | Sistemas de envidraçamento de varandas e terraços |  |  | III |
| 4609 | Produtos para aplicação em superfícies de parques infantis | Para utilização em função da CRF: |  |  |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL)10) |  | I |
|  |  | (A1FL, A2FL, BFL, CFL),11) DFL, EFL, (A1FL a EFL),12) FFL |  | III |
|  |  | Para utilização em exteriores |  | IV |
| 4610 | Sistemas de revestimento impermeabilizante ou de revestimento de pavimentos e paredes de espaços húmidos, por exemplo, casas de banho, lavabos e lavandarias |  |  | I (1) |
| 4611 | Mástiques para paredes exteriores de edifícios | Para o fim principald) |  | 3 |
|  |  | Para fins aos quais se aplicam as NSI, com a classificação em função das CRF: |  |  |
|  |  | (A1, A2, B, C)10) |  | 1 |
|  |  | (A1, A2, B, C),11) D, E |  | 3 |
|  |  | (A1 a E),12) F |  | 4 |
| 4612 | Balaustradas de proteção) para edifícios |  |  | III |

Notas:

a) Por sistemas de avaliação de desempenho I+, I, II+, III e IV entendem-se os sistemas previstos no artigo 3.º, n.º 1, sendo aplicáveis sempre que os produtos estão abrangidos pelas normas predefinidas ou pelas avaliações técnicas eslovacas. Caso os produtos estejam abrangidos pelas normas harmonizadas ou pelas avaliações técnicas europeias, aplicar-se-ão os sistemas de avaliação do desempenho referidos no artigo 3.º, n.º 3. No caso dos produtos incluídos nas famílias, aos quais se aplicam os documentos de avaliação europeus previstos pelo artigo 2.º, n.º 12, do Regulamento (UE) n.º 305/2011, os sistemas de avaliação do desempenho concretos, referidos no artigo 3.º, n.º 3, estão indicados entre parêntesis; estes sistemas aplicar-se-ão sempre que o produto em causa esteja em conformidade com a avaliação técnica europeia, emitida de acordo com o documento de avaliação europeu. Contudo, quando o referido produto estiver em conformidade com a avaliação técnica SK, aplicar-se-ão os sistemas concretos de avaliação do desempenho, previstos no artigo 3.º, n.º 1.

b) O termo «estrutural» carateriza o fim a que o produto se destina na obra, enquanto parte estrutural que assegura a estabilidade da obra de construção (elemento portante) ou enquanto elemento autoportante que transfere também a carga exterior (por exemplo, a carga do vento).

c) Os termos «de betão» ou «em betão» caraterizam produtos fabricados a partir de betão compacto, betão leve ou betão celular autoclavado, armado ou não armado.

d) Por fim principal entende-se o fim a que o produto se destina na obra, no caso do qual não é declarada a finalidade ou utilização específica para a(s) respetiva(s) família(s) de produtos nas obras ou partes de obras abrangidas pelas normas, requisitos ou propriedades específicos, indicados por baixo do fim principal. No caso da aplicação de um ou vários sistemas de avaliação do desempenho, exigidos para o cumprimento das especificações, este(s) sistema(s) aplicar-se-ão juntamente com o sistema predefinido para o fim principal, devendo o fabricante emitir apenas uma declaração de desempenho.

e) Aplica-se às famílias de produtos 0401 e 0404.

f) Aplica-se às famílias de produtos 0404 e 0405.

g) Aplica-se a tampas e grelhas.

h) A composição e o método de fabrico das argamassas projetadas devem ser escolhidos com vista a atingir as propriedades especificadas (conceito da qualidade). As argamassas de composição predefinida devem ser fabricadas em conformidade com as receitas predefinidas (conceito da receita).

i) O tipo I abrange aditivos à base de materiais inertes ou quase inertes. O tipo II inclui aditivos à base de materiais ativos.

j) As unidades de alvenaria da classe I apresentam um nível garantido de resistência à pressão, com uma probabilidade de desvio não superior a 5 %; as unidades da classe II não apresentam o nível de fiabilidade garantido.

k) Apenas se aplica aos elementos que integram materiais de isolamento térmico, aplicando-se igualmente o sistema de avaliação do desempenho em função da classe do produto.

l) À diferença dos sistemas de tipos II e IV, os sistemas de tipos I e III abrangem igualmente elementos que reduzem os riscos em casos de falhas das juntas coladas.

m) Aplica-se à família 2104.

n) Apenas se aplica aos painéis e tetos suspensos.

o) Apenas se aplica aos painéis que funcionam simultaneamente como elementos de reforço de paredes ou tetos.

p) Apenas se aplica aos revestimentos e painéis feitos de materiais frágeis, aos revestimentos e painéis destinados a tetos suspensos e aos produtos das famílias 3202 e 3203.

q) Apenas se aplica aos suportes de tubagens, flanges e dispositivos de segurança.

r) Apenas se aplica aos reservatórios.

s) Apenas se aplica aos terminais de condutas de chaminés.

Anexo 2 da Portaria n.º .../2012 Colet.

DECLARAÇÃO SK DE DESEMPENHO

N.º .................................1)

1. Denominação genérica e comercial do produto: ..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

2. Tipo, número do lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permite a identificação do produto de construção:

...........................................................................................................................................................................................................................

3. Norma eslovaca predefinida aplicável ao produto (designação, ano de publicação e título):

.....................................................................................................................................................................................

4. Avaliação técnica SK caso tenha sido emitida para o produto (designação e título), bem como o nome do organismo autorizado emissor:

.....................................................................................................................................................................................

5. Utilizações previstas do produto, em conformidade com a norma predefinida ou avaliação técnica SK aplicáveis:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

6. Nome comercial, morada da sede e NIF do fabricante:

..................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................

7. Nome e morada do mandatário, sempre que esteja constituído:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Sistema(s) de avaliação do desempenho aplicável(is), em conformidade com a Portaria n.º .../2012 Colet. do Ministério dos Transportes, da Construção e do Desenvolvimento Regional da República Eslovaca:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Designação do(s) certificado(s) SK e a(s) data(s) de emissão, caso tenha(m) sido emitido(s), e o nome do organismo autorizado emissor:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Desempenho declarado

Caraterísticas essenciais2)Desempenho2)Protocolo de ensaio, de cálculo, etc.3)N.º de lab.4)

N.º de lab.4)Nome e morada do laboratório de ensaio

Designação da documentação técnica específica prevista pelo artigo 5.º da Lei e, caso tenha sido utilizada, a data da sua publicação:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. O fabricante declara que o produto definido nos pontos 1 e 2 apresenta, relativamente às suas características essenciais, o desempenho referido no ponto 10.

12. A presente declaração SK de desempenho é emitida sob responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 6.

Assinado/a pelo e em nome do fabricante:

.....................................................................................................................................................................................

(Nome, apelido e cargo)

..................................................................................                     ..............................................................................

(Local e data de emissão)                                                                  (Assinatura)

1) O número deve ser inserido sob a forma xxxx/yyyy, em que xxxx é o número de referência no ano yyyy.

2) Os nomes das propriedades e seus parâmetros devem ser inseridos de acordo com a norma definida ou a avaliação técnica SK especifica no ponto 3 ou 4.

3) A designação do protocolo e a data de emissão devem ser inseridas.

4) O número de referência atribuído ao laboratório de ensaio na tabela de laboratórios participantes deve ser inserido.

) Artigo 2.º, n.º 11, do Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011, que estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção e que revoga a Diretiva 89/106/CEE do Conselho (JO L 88 de 4.4.2011).

) Artigo 2.º, n.º 13, do Regulamento (UE) n.º 305/2011.

)	Anexo V do Regulamento (UE) n.º 305/2011.

)	Por exemplo, a Decisão 96/603/CE da Comissão de 4 de outubro de 1996 que estabelece a lista de produtos abrangidos pelas classes A «nenhuma contribuição para o fogo» prevista na Decisão 94/611/CE que aplica o disposto no artigo 20.º da Diretiva 89/106/CEE do Conselho relativa aos produtos de construção (JO L 267 de 19.10.1996), com a redação que lhe foi dada pela Decisão 2000/605/CE da Comissão, de 26 de setembro de 2000 (JO L 258 de 12.10.2000) e pela Decisão 2003/424/CE da Comissão, de 6 de junho de 2003 (JO L 144 de 12.6.2003), e a Decisão 2003/43/CE da Comissão, de 17 de janeiro de 2003, que estabelece as classes de desempenho em matéria de reação ao fogo no que respeita a certos produtos de construção (JO L 13 de 18.1.2003), com a redação que lhe foi dada pela Decisão 2006/673/CE da Comissão, de 9 de outubro de 2006 (JO L 276 de 7.10.2006) e pela Decisão 2007/348/CE da Comissão, de 15 de maio de 2007 (JO L 131 de 23.5.2007).

) Por exemplo, a Decisão 2000/553/CE da Comissão, de 6 de setembro de 2000, que implementa a Diretiva 89/106/CEE do Conselho, no que respeita à regulamentação em matéria de reação ao fogo de revestimentos de coberturas expostos a um fogo no exterior (JO L 235 de 19.9.2000), a Decisão 2005/403/CE da Comissão, de 25 de maio de 2005, que institui classes de desempenho das coberturas e revestimentos de coberturas expostos a um fogo no exterior para determinados produtos de construção, tal como previsto pela Diretiva 89/106/CEE do Conselho (JO L 135 de 28.5.2005), e a decisão 2006/600/CE da Comissão, de 4 de setembro de 2006, que estabelece as classes de desempenho, em relação a um fogo no exterior, para certos produtos de construção no que respeita a painéis em sanduíche, para coberturas, com dupla face em metal (JO L 244 de 7.9.2006).

)	Anexo III do Regulamento (UE) n.º 305/2011.

)	Acordo sobre Reconhecimento Mútuo em matéria de Avaliação da Conformidade entre a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça (JO, edição especial em língua eslovaca, capítulo 11, fascículo 41); a Decisão n.º 1/2008, de 12 de março de 2008, do Comité instituído pelo Acordo sobre Reconhecimento Mútuo em matéria de Avaliação da Conformidade entre a Comunidade Europeia e a Confederação Suíça, no que respeita à inclusão no anexo 1 de um novo capítulo 16 relativo aos produtos de construção (JO L 282 de 25.10.2008).

)	Diretiva 98/34/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de junho de 1998 relativa a um procedimento de informação no domínio das normas e regulamentações técnicas, na redação em vigor (JO, edição especial em língua eslovaca, capítulo 13, fascículo 20).

) Ao abrigo da Portaria n.º 458/2005 Colet. do Ministério do Ambiente da República Eslovaca que estabelece as especificações relativas ao exercício da supervisão pericial técnica e de segurança das infraestruturas de construção aquáticas, bem como ao exercício da supervisão técnica e de segurança.

) No que respeita à classificação em função da reação ao fogo, os produtos correspondem ao artigo 4, n.º 2, alínea a), da portaria.

) No que respeita à classificação em função da reação ao fogo, os produtos correspondem ao artigo 4, n.º 2, alínea b), da portaria.

) No que respeita à classificação em função da reação ao fogo, os produtos correspondem ao artigo 4, n.º 1, da portaria.

) Blocos para incorporação em relvados, destinados a superfícies com uma carga de tráfego reduzida, ao abrigo da norma técnica eslovaca STN 73 6131-3:1996 Construção de pavimentos. Ladrilhos e blocos. Parte 3: Coberturas feitas de blocos de incorporação em relvados.

) STN 73 6114:1997 Pavimentos de vias de comunicação terrestres. Disposições essenciais relativas à conceção.

) Ao abrigo da norma técnica eslovaca STN 75 0150:1995 Gestão de recursos hídricos. Terminologia do setor da água.

) Portaria n.º 478/2008 Colet. do Ministério da Administração Interna da República Eslovaca relativa às propriedades das estruturas corta-fogo passíveis de serem fechadas, às condições específicas da sua operação e à garantia de inspeções regulares às mesmas.

) STN 74 3305: 1989 Trilhos de segurança. Disposições essenciais.