OSNUTEK

## Odlok
o spremembi Odloka (2018:1462) o odgovornosti proizvajalca za embalažo

Vlada v zvezi z Odlokom (2018:1462) o odgovornosti proizvajalca za embalažo določa

delno, da imata oddelka 37 in 39 naslednje besedilo,

delno, da bodo obstajali trije novi oddelki 38a, 61a in 79a z naslednjim besedilom.

Oddelek 37 Proizvajalec lahko embalažo da na švedski trg samo, če embalaža

1. ima prostornino in težo, ki sta omejeni na minimalno vrednost, ki je potrebna za ohranjanje dobre ravni varnosti in higiene;

2. se lahko ponovno uporabi ali reciklira in

3. je proizvedena za zmanjšanje emisij škodljivih snovi, vpliv na okolje pa je na splošno omejen, ko se odpadna embalaža predela ali odstranijo ostanki iz predelave odpadne embalaže.

Oddelek 38a Embalaža se šteje za primerno za recikliranje v skladu z oddelkom 37(2), če

1. najmanj 75 mas. % materiala, uporabljenega v embalaži, je mogoče reciklirati v prodajne materiale ali izdelke ali

2. je embalažo mogoče reciklirati v skladu z zahtevami oddelka 39 in je embalaža

a) potrebna za podaljšanje roka uporabnosti živil do mere, ki ni nepomembna,

b) potrebna za izpolnjevanje zahtev drugega statuta,

c) je v več kot 50 mas. % narejena iz reciklirane plastike, ki je tako slabe kakovosti, da embalaže ni mogoče reciklirati, ali

d) je lesena posoda.

Pri ocenjevanju, ali je embalaža potrebna v skladu s prvim odstavkom 2a ali b, se upoštevajo možnosti, ki obstajajo za zamenjavo embalaže z embalažo, izdelano iz materiala, ki ga je mogoče reciklirati. Upoštevati je treba tudi učinke take spremembe materiala na zdravje ljudi in okolje.

Oddelek 39 Embalaža iz oddelka 38a(2) se šteje, da jo je mogoče reciklirati z

1. recikliranjem materialov, če je embalaža proizvedena tako, da je mogoče uporabiti določen masni odstotek embalažnega materiala za proizvodnjo tržnih izdelkov,

2. pridobivanjem energije, če ima odpadna embalaža minimalno toplotno vrednost za zagotavljanje optimalnega pridobivanja energije, ali

3. kompostiranjem, če je odpadna embalaža biorazgradljiva do te mere, da ne preprečuje ločenega zbiranja ali dejavnosti kompostiranja ali kompostiranja, ki so mu odpadki izpostavljeni, in je take narave, da se lahko fizično, kemično, toplotno ali biološko razgradi tako, da se večina končnega komposta na koncu razgradi na ogljikov dioksid, biomaso in vodo.

Oddelek 61a Sistem zbiranja se lahko zaveže, da bo za embalažo poskrbel, ko bo ta postala odpadek za proizvajalca, ki bo izpolnil zahtevo iz oddelka 42, samo če

1. ima sistem zbiranja tehnične predpogoje in zadostno zmogljivost, da lahko predela vsaj 75 mas. % materiala, uporabljenega v embalaži za prodajne materiale ali izdelke,

2. sistem zbiranja zagotavlja, da se drug subjekt s tehničnimi predpogoji in zadostnimi zmogljivostmi zaveže, da bo ponovno pridobil vsaj 75 mas. % materiala, uporabljenega v embalaži za prodajne materiale ali izdelke,

3. embalaža je embalaža iz oddelka 38a(2) in sistem zbiranja ali drug subjekt reciklira embalažo v skladu z zahtevami iz oddelka 39 ali

4. embalaža je predmet predpisov, izdanih v skladu z oddelkom 79a in sistem zbiranja ali nek drugi subjekt reciklira embalažo v skladu z zahtevami iz oddelka 39.

Oddelek 79a Švedska agencija za varstvo okolja lahko izda predpise, ki določajo, da se embalaža, ki ne izpolnjuje zahtev iz oddelka 38a, šteje za primerno za recikliranje, če obstajajo posebni razlogi za uporabo te embalaže.

Ta odlok začne veljati 1. januarja 2022 za oddelek 79a, sicer pa 1. januarja 2025.

Glej Direktiva (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, v izvirnem besedilu, Direktiva (EU) 2008/98 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv v skladu z Direktivo (EU) 2018/851 Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktivo 94/62/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži v skladu z Direktivo (EU) 2018/852 Evropskega parlamenta in Sveta. Glej tudi Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (kodificirano besedilo).

Zadnja različica besedila 2020:615.

Zadnja različica besedila 2020:615.