| Sbírka předpisů Švédské potravinářské agentury ISSN 1651-3533 |  |
| --- | --- |

| Předpisy Švédské potravinářské agentury týkající se vody určené k lidské spotřebě; | LIVSFS 2022:12 Zveřejněno dne Klikněte sem a zadejte datum. |
| --- | --- |

Přijato 30. listopadu 2022.

Na základě oddílů 5, 6, 30 a 31 nařízení o potravinách (2006:813), a Švédská potravinářská agentura stanoví.

## Oblast působnosti

§ 1  Tyto předpisy obsahují ustanovení o výrobě, nakládání s vodou určenou k lidské spotřebě a její jakosti.

Pro účely těchto předpisů se „vodou určenou k lidské spotřebě“ rozumí veškerá voda určená k lidské spotřebě nebo u níž lze důvodně předpokládat, že bude požita lidmi, včetně pramenité vody, a to od okamžiku, kdy je přiváděna do vodárny.

Předpisy se nevztahují na přírodní minerální vody.

Oddíl 2  Pravidla se vztahují na provozovatele, kteří v průměru vyrábějí nebo dodávají nejméně 10 m³ vody určené k lidské spotřebě za den nebo zásobují nejméně 50 osob vodou určenou k lidské spotřebě. Na vodu určenou k lidské spotřebě dodávanou v rámci obchodní nebo veřejné činnosti se však vždy vztahují předpisy.

§ 3  Provozovatelé, kteří v průměru vyrábějí nebo dodávají méně než 10 m³ vody určené k lidské spotřebě za den nebo zásobují méně než 50 osob vodou určenou k lidské spotřebě v rámci obchodní nebo veřejné činnosti, podléhají pouze oddílům 6–9, 16-18, 20-32, 34 a 35.

§ 4  Na provozovatele přepravující cestující lodí a vyrábějící vodu určenou k lidské spotřebě odsolováním se vztahují pouze oddíly 6–8, 10–15, 17, 19–30, 32 a 33.

## Pojmy a definice

Oddíl 5  Pro účely těchto nařízení:

1. distribuční zařízení: část zařízení určená k zásobování vodou určenou k lidské spotřebě týkající se potrubí, čerpadel, nádrží nebo podobných potrubních zařízení pro rozvod vody určené k lidské spotřebě;

2. nebezpečí: biologický, chemický, fyzikální nebo radiologický činitel přítomný ve vodě nebo jiný aspekt stavu vody, které by mohly způsobit újmu na lidském zdraví;

3. domovní rozvodný systém: potrubí, příslušenství a zařízení, které jsou instalovány mezi kohouty, které se běžně používají k lidské spotřebě, a distribučním zařízením;

4. filtrační média: práškové materiály používané ve filtrech při úpravě vody určené k lidské spotřebě, které nejsou chemickou látkou pro úpravu;

5. riziko: funkce pravděpodobnosti nepříznivého dopadu na zdraví a závažnosti tohoto dopadu v důsledku nebezpečí;

6. surová voda: voda určená k použití jako voda určená k lidské spotřebě po čerpání nebo přívodu a jakékoli úpravě;

7. zásobovací zóna: zeměpisně omezená oblast, v níž voda určená k lidské spotřebě pochází z jednoho nebo více vodních zdrojů a v níž lze kvalitu vody určené k lidské spotřebě považovat za převážně jednotnou;

8. zařízení pro zásobování vodou: část zařízení určeného k zásobování vodou určenou k lidské spotřebě v souvislosti s čerpáním nebo přívodem, úpravou nebo podobným nakládáním s vodou určenou k lidské spotřebě, jakož i souvisejícími nádržemi nebo podobnými zařízeními pro skladování vody určené k lidské spotřebě.

## Požadavky na kvalitu

Oddíl 6  Voda určená k lidské spotřebě musí být zdravotně nezávadná a čistá. Voda určená k lidské spotřebě se považuje za zdravotně nezávadnou a čistou, pokud:

1. neobsahuje žádné mikroorganismy, parazity a žádné látky, které v počtu nebo koncentracích představují potenciální riziko pro lidské zdraví; a

2. splňuje mezní hodnoty stanovené v dodatku 1.

Pro pramenité vody se pro ukazatele Escherichia coli a střevní enterokoky použijí mezní hodnoty pro tyto ukazatele stanovené v předpisech Švédské potravinářské agentury (LIVSFS 2003:45) o přírodních minerálních vodách a pramenité vodě.

Oddíl 7  Mezní hodnoty stanovené v dodatku 1 musí být dodrženy:

1. pro vodu určenou k lidské spotřebě opouštějící zařízení pro zásobování vodou: po ukončení úpravy před její distribucí;

2. pro vodu určenou k lidské spotřebě dodávanou z distribučního zařízení: v místě v prostorách nebo v zařízení, kde vytéká z kohoutků, které se běžně používají pro pitnou vodu;

3. pro vodu určenou k lidské spotřebě dodávanou z nádrže: v místě, kde vytéká z nádrže,

4. u vody určené k lidské spotřebě používané v potravinářském podniku: v místě, kde se používá v podniku; a

5. pro vodu určenou k lidské spotřebě stáčenou do lahví nebo nádob: v místě, kde je stáčena do láhve nebo nádoby.

## Obecná hygienická pravidla, analýza rizik a kritické kontrolní body

Oddíl 8  Provozovatelé vyrábějící vodu určenou k lidské spotřebě nebo ji dodávají z distribučního zařízení nebo nádrže musí splňovat následující požadavky stanovené v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin:

1. obecná pravidla pro prostory pro potraviny v kapitole I;

2. zvláštní pravidla pro prostory v kapitole II;

3. doprava v kapitole IV, s výjimkou odstavce 4;

4. zařízení v kapitole V;

5. doprava v kapitole VI, s výjimkou odstavce 2;

6. zásobování vodou podle kapitoly VII odst. 1 písm. a) a odst. 2;

7. osobní hygiena v kapitole VIII;

8. potravinářské výrobky v kapitole IX odst. 3, 4 a 8; a

9. školení v kapitole XII.

§ 9  V zařízeních produkujících v průměru méně než 10 m3 vody určené k lidské spotřebě za den nebo zásobujících méně než 50 osob vodou určenou k lidské spotřebě v rámci veřejné nebo obchodní činnosti musí být k dispozici zařízení k varování, pokud dojde k selhání při úpravě pH a dezinfekci. Pokud zařízení pro zásobování vodou používá povrchovou vodu jako surovou vodu a je vybaveno filtry k oddělení zákalu, musí existovat také poplašné zařízení, které se aktivuje při zvýšeném zákalu.

Oddíl 10  Provozovatelé, kteří vyrábějí vodu určenou k lidské spotřebě nebo ji dodávají z distribučního zařízení, zdokumentují, pokud jde o části zařízení spadající do jejich odpovědnosti, popis zásobovacího systému od čerpání nebo vstupu do místa připojení.

Oddíl 11  Provozovatelé vyrábějící vodu určenou k lidské spotřebě nebo ji dodávající z distribučního zařízení určí a posoudí rizika, jimž je třeba zabránit, odstranit je nebo snížit na přijatelnou úroveň (analýza rizik).

Analýza rizik zohlední jako minimum ukazatele uvedené v dodatku 1.

Dojde-li ke změně surové vody nebo systému zásobování, musí být v případě potřeby přezkoumána analýza rizik. Analýza rizik se přezkoumá vždy nejméně jednou za šest let.

Oddíl 12  Pokud analýza rizik uvedená v oddíle 11 prokáže, že je to nezbytné, musí být zaveden, prováděn a udržován jeden nebo více trvalých postupů založených na zásadách HACCP v souladu s čl. 5 odst. 2 písm. b) až f) nařízení (ES) č. 852/2004.

Oddíl 13  Postupy podle oddílů 11 a 12 musí být zdokumentovány a musí být zavedeny postupy, které zajistí, že dokumentace je aktuální.

Oddíl 14  Veškerá příslušná dokumentace podle oddílů 10 a 13 musí být uchovávána po přiměřenou dobu, ne však kratší než šest let.

Oddíl 15  Kontrolní orgán přijme analýzu rizik v souladu s oddílem 11. Rozhodnutí je platné nejvýše po dobu šesti let.

## Chemické látky a filtrační média

Oddíl 16  Provozovatelé vyrábějící vodu určenou k lidské spotřebě zajistí, aby chemické látky pro úpravu a filtrační média, které přicházejí do styku s vodou určenou k lidské spotřebě, přímo ani nepřímo neohrožovaly ochranu lidského zdraví, neovlivňovaly nepříznivě barvu, vůni nebo chuť vody, neúmyslně nepodporovaly mikrobiální růst a neznečišťovaly vodu více, než je nezbytné pro zamýšlený účel.

Dodatek 2 obsahuje seznam chemických látek pro ošetření, které mohou

být použity k úpravě vody určené k lidské spotřebě a k účelům a podmínkám použití.

## Program monitorování

Oddíl 17  Provozovatelé , kteří produkují vodu určenou k lidské spotřebě, připraví písemný návrh pro pravidelné analýzy (monitorovací program) v souladu s ukazateli a četností monitorování stanovenými pro výstupní vodu určenou k lidské spotřebě v dodatku 1 a dodatku 3, oddíle A a oddíle B, tabulkách 1 a 2. Analýzy musí být rozděleny tak, aby byly reprezentativní pro kvalitu vody v průběhu roku.

Provozovatelé dodávající vodu určenou k lidské spotřebě z distribučního zařízení nebo nádrže musí předložit písemný návrh monitorovacího programu v souladu s ukazateli a četností monitorování uvedenými v dodatku 1 a dodatku 3 oddílu B tabulce 3 pro pitnou vodu u spotřebitele. Ukazatele pro radioaktivní látky mohou být sníženy v souladu s dodatkem 3 oddílem C částí III. Analýzy musí být rozděleny tak, aby byly reprezentativní pro jakost vody určené k lidské spotřebě během roku a v distribučních zařízeních se odebírají vzorky z různých reprezentativních míst.

Provozovatelé potravinářských podniků, kteří používají vodu určenou k lidské spotřebě, kterou neposkytují jiný, kromě prvního odstavce upřesní ve svém navrhovaném programu monitorování ukazatele a četnost monitorování stanovené v dodatku 1 a v dodatku 3 oddílu B tabulce 3 pro pitnou vodu u spotřebitele. Ukazatele pro radioaktivní látky mohou být sníženy v souladu s dodatkem 3 oddílem C částí III.

§ 18  Provozovatelé, kteří dávají vodu k lidské spotřebě do lahví nebo nádob, předloží písemný návrh monitorovacího programu v souladu s ukazateli a četností monitorování stanovenými v tabulce 4 oddílu B dodatku 3. Ukazatele pro radioaktivní látky mohou být sníženy v souladu s dodatkem 3 oddílem C částí III.

§ 19  Při přípravě návrhů na programy monitorování podle oddílu 17 se zohlední výsledky analýzy rizik.

Je-li splněna některá z podmínek stanovených v dodatku 3 oddílu C části I, rozšíří se počet ukazatelů nebo se zvýší četnost odběru vzorků v programu monitorování.

Za podmínek stanovených v dodatku 3 oddílu C části II může být počet ukazatelů nebo četnost odběru vzorků v programu monitorování snížen.

§ 20  Program monitorování podle oddílů 17 a 18 je pravidelně, nejméně každých šest let, přezkoumáván a podle potřeby aktualizován.

§ 21  Kontrolní orgán přijímá program monitorování. Rozhodnutí je platné nejvýše po dobu šesti let.

## Analýzy

§ 22  Provozovatelé se řídí programem monitorování přijatým kontrolním orgánem.

Analýza mikroorganismů, parazitů a látek jiných než těch, které jsou uvedeny v programu monitorování, se provede, existuje-li důvodné podezření, že mohou být přítomny v takovém množství nebo koncentracích, které představují riziko pro lidské zdraví.

§ 23  U ukazatelů mědi, olova a niklu se odebírají vzorky vody určené k lidské spotřebě v kohoutku používaném spotřebitelem. Vzorek jednoho litru se odebere náhodně během dne a bez předchozího proplachování.

§ 24  Odběr vzorků vody určené k lidské spotřebě pro mikrobiologickou analýzu se provádí v souladu s normou SS-EN ISO 19458.

§ 25  Vzorky odebrané v souladu s programem monitorování se analyzují v laboratoři akreditované pro tyto analytické metody. Analýzy musí splňovat požadavky stanovené v dodatku 4.

Analýzy týkající se chloru a pH odchozí vody určené k lidské spotřebě, jakož i zápachu a chuti pitné vody u spotřebitele však nemusí být prováděny v akreditované laboratoři.

§ 26  Provozovatel po analýze v souladu s oddílem 22 posoudí, zda je voda určená k lidské spotřebě zdravotně nezávadná a čistá.

Provozovatel zajistí, aby analýzu vykonávající laboratoř neprodleně informovala provozovatele, pokud vzorek pitné vody není nebo pravděpodobně nebude posouzen jako vyhovující mezním hodnotám pro mikroorganismy nebo chemické a radioaktivní látky stanovené v dodatku 1.

§ 27  Požadavky na metody odběru vzorků a analýzy stanovené v § 23–25 se rovněž vztahují na kontrolní orgán během úředních kontrol.

## Analýzy a opatření

§ 28  Pokud výsledky analýz ukazují, že existují odchylky od mezních hodnot uvedených v dodatku 1, provozovatelé vyrábějící vodu určenou k lidské spotřebě nebo ji dodávají z distribučního zařízení nebo nádrže okamžitě prošetří příčinu nesouladu, posoudí, zda nedodržení představuje riziko pro lidské zdraví, a přijmou nezbytná opatření k nápravě nesouladu co nejdříve. Při posuzování opatření, která mají být přijata, se zohlední rozsah nesouladu a riziko pro lidské zdraví.

§ 29  Pokud mikroorganismy, paraziti nebo látky ve vodě určené k lidské spotřebě, jiné než uvedené v dodatku 1, představují riziko pro lidské zdraví, provozovatelé vyrábějící vodu určenou k lidské spotřebě nebo, kteří ji dodávají z distribučního zařízení nebo z nádrží, okamžitě prošetří a pokud je to možné, určí příčinu výskytu rizika a přijmou nezbytná opatření na ochranu lidského zdraví.

§ 30  Provozovatelé, kteří vyrábějí vodu určenou k lidské spotřebě nebo ji dodávají z distribučního zařízení, informují co nejdříve kontrolní orgán, pokud je zapotřebí přijmout okamžitá opatření na ochranu lidského zdraví.

§ 31  Povinnost posoudit rizika a přijmout opatření podle § 28 a 29 se neuplatňuje, pokud odchylka od mezních hodnot uvedených v dodatku 1 nebo jiná rizika pro lidské zdraví byla způsobena domovním rozvodným systémem nebo jeho údržbou. V takovém případě provozovatel co nejdříve informuje vlastníka nemovitosti a kontrolní orgán o nutnosti přijmout opatření.

## Informace

§ 32  Provozovatelé, kteří vyrábějí vodu určenou k lidské spotřebě nebo ji dodávají z distribučního zařízení, musí:

1. neprodleně informovat spotřebitele a poskytnout jim nezbytné rady, je-li omezeno používání vody určené k lidské spotřebě nebo jsou-li přijata jiná opatření na ochranu lidského zdraví;

2. informovat spotřebitele o přijetí nezbytných opatření v souladu s oddíly 28 a 29 k nápravě nedostatků, pokud kontrolní orgán neusoudí, že odchylka od požadavků na jakost má malý význam; a

3. Informovat spotřebitele v případech, kdy již neexistuje potenciální riziko pro lidské zdraví a kdy se výroba nebo distribuce vrátí do normálního stavu.

## Výjimky

§ 33  Za předpokladu, že kvalita vody určené k lidské spotřebě není ohrožena, může kontrolní orgán udělit výjimky z oddílů 11–13 hospodářským subjektům, které vyrábějí nebo dodávají v průměru 10–100 m3, vodu určenou k lidské spotřebě za den nebo zásobují 50–500 osob vodou určenou k lidské spotřebě. Je-li takové osvobození uděleno, § 19 se nepoužije.

Pokud byla udělena výjimka v souladu s prvním odstavcem, musí být v zařízení zavedeno vybavení, které varuje, pokud dojde k selhání při úpravě pH a dezinfekci. Pokud zařízení pro zásobování vodou používá povrchovou vodu jako surovou vodu a je vybaveno filtry k oddělení zákalu, musí existovat také poplašné zařízení, které se aktivuje při zvýšeném zákalu.

§ 34  Kontrolní orgán se může rozhodnout osvobodit provozovatele potravinářského podniku od tohoto nařízení, pokud jde o vodu určenou k lidské spotřebě, která se používá speciálně pro jeho potravinářské činnosti.

Tato výjimka může být udělena pouze v případě, že:

1. se má za to, že kvalita vody nemá vliv na bezpečnost hotové potraviny; a

2. provozovatel potravinářského podniku může prokázat soulad s povinnostmi uvedenými v příslušném potravinovém právu Unie, zejména s ustanoveními o postupech, pokud jde o zásady v rámci analýzy rizik a kritických kontrolních bodů a nápravných opatření.

§ 35  Za předpokladu, že pro lidské zdraví to nepředstavuje potenciální riziko a že dodávky vody určené k lidské spotřebě v dotčené oblasti nemohou být zachovány žádnými jinými přiměřenými prostředky, může Švédská potravinářská agentura povolit provozovatelům vyrábějícím vodu určenou k lidské spotřebě nebo, kteří ji dodávají z distribučního zařízení, aby se odchýlili od mezních hodnot pro chemické látky stanovených v dodatku 1. Tento souhlas lze udělit pouze v důsledku:

1. nové spádové oblasti pro místa odběru vody určené k lidské spotřebě;

2. toho, že byl v spádové oblasti zjištěn nový zdroj znečištění pro místa odběru vody určené k lidské spotřebě nebo ukazatele, které byly nedávno vyhledány nebo zjištěny; nebo

3. nepředvídané a výjimečné situace ve stávající spádové oblasti pro místa odběru vody určené k lidské spotřebě, která by mohla vést k dočasnému a omezenému překročení mezních hodnot.

Souhlas uvedený v prvním odstavci nelze udělit pro vodu určenou k lidské spotřebě stáčenou do lahví nebo nádob.

____________________________________________

1. Tyto předpisy vstupují v platnost dne 1. ledna 2023.

2. Těmito předpisy se ruší nařízení Švédské potravinářské agentury (SLVFS 2001:30) o vodě určené k lidské spotřebě.

3. Od 1. ledna 2026 platí ustanovení o monitorování surové vody v příloze 3, oddíl B.

4. Ustanovení o monitorování a opatřeních týkajících se bisfenolu A, halogenovaných kyselin octových, chlorátu, chloritu, mikrocystinu-LR, PFAS 4, PFAS 21 a uranu v oddíle 6 a dodatku 1 se poprvé použijí dne 1. ledna 2026.

ANNICA SOHLSTRÖM

Elin Häggqvist

(právní záležitosti)

Dodatek 1

(k LIVSFS 2022:12)

# Mezní hodnoty při posuzování jakosti vody určené k lidské spotřebě

## Ukazatele pro mikroorganismy

| Ukazatel | Odchozí voda určená k lidské spotřebě | Pitná voda u spotřebitele | Pitná voda stáčená do lahví nebo nádob | Jednotka | Skupina vzorků | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escherichia coli (E. coli) | Demonstrováno | Demonstrováno | Demonstrováno | počet/100 ml | A a B | Pro pitnou vodu stáčenou do lahví nebo nádob je jednotkou počet/250 ml. |
| Střevní enterokoky | Demonstrováno | Demonstrováno | Demonstrováno | počet/100 ml | A a B | Pro pitnou vodu stáčenou do lahví nebo nádob je jednotkou počet/250 ml. |

## Ukazatele chemických a radioaktivních látek

| Ukazatel | Odchozí voda určená k lidské spotřebě | Pitná voda u spotřebitele a pitná voda stáčená do lahví nebo nádob | Jednotka | Skupina vzorků | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akrylamid |  | 0,10 | µg/l | B | Mezní hodnota se týká zbytkové koncentrace monomeru v pitné vodě vypočítané podle specifikací maximální migrace z příslušného polymeru, který je ve styku s vodou. Parametr musí být vypočten pouze v případě, že pitná voda přijde do styku s příslušnými polymery. |
| Antimon |  | 10 | µg/l | B |  |
| Arzén |  | 5,0 | µg/l | B | Do 1. ledna 2026 může být uplatňována limitní hodnota 10 μg/l. |
| Pesticidy – aldrin, dieldrin, heptachlor, heptachlor epoxid |  | 0,030 | µg/l | B | Mezní hodnota se vztahuje na každý jednotlivý pesticid. |
| Pesticidy – individuální |  | 0,10 | µg/l | B | Mezní hodnota se vztahuje na každý jednotlivý pesticid. Je třeba sledovat pouze pesticidy, u nichž je pravděpodobné, že budou přítomny v zásobování vodou. Pesticidy jsou organické látky používané jako insekticidy, herbicidy, fungicidy, nematocidy, akaricidy, algicidy, rodenticidy, prostředky proti tvorbě slizu, regulátory růstu a podobné produkty, jakož i příslušné metabolity, degradační a reakční produkty. Metabolit pesticidu se považuje za důležitý pro pitnou vodu, má-li se za to, že má vnitřní vlastnosti srovnatelné s vlastnostmi původní látky, pokud jde o specifický účinek pesticidů, nebo že sami o sobě nebo jejich transformační produkty představují zdravotní riziko pro spotřebitele. |
| Pesticidy – celková koncentrace |  | 0,50 | µg/l | B | Limitní hodnota se vztahuje k součtu všech jednotlivých prokázaných pesticidů. |
| Benzen |  | 1,0 | µg/l | B |  |
| Benzo(a)pyren |  | 0,010 | µg/l | B |  |
| Bisfenol A |  | 2,5 | µg/l | B |  |
| Olovo |  | 5,0 | µg/l | B | Do 1. ledna 2026 může být uplatňována limitní hodnota 10 μg/l. |
| Bór |  | 1,5 | mg/l | B | Mezní hodnota 2,4 mg/l může být použita, pokud je odsolená voda hlavním zdrojem surové vody pro příslušný napájecí systém nebo v oblastech, kde geologické podmínky mohou vést k vysokým koncentracím bóru v podzemních vodách. |
| Bromát |  | 10 | µg/l | B |  |
| Kyanid |  | 50 | µg/l | B |  |
| 1,2-dichlorethan |  | 3,0 | µg/l | B |  |
| Epichlorhydrin |  | 0,10 | µg/l | B | Mezní hodnota se týká zbytkové koncentrace monomeru v pitné vodě vypočítané podle specifikací maximální migrace z příslušného polymeru, který je ve styku s vodou. Parametr musí být vypočten pouze v případě, že pitná voda přijde do styku s příslušnými polymery. |
| Fluorid |  | 1,5 | mg/l | B |  |
| Halogenované kyseliny octové (HAA) |  | 60 | µg/l | B | Parametr je třeba sledovat pouze tehdy, pokud se k dezinfekci pitné vody používají metody dezinfekce, které mohou generovat HAA. Mezní hodnota se vztahuje k součtu těchto pěti reprezentativních látek: kyselina monochloroctová, kyselina dichloroctová, kyselina trichloroctová, kyselina monobromooctová a dibromoctová kyselina. |
| Indikativní dávka |  | 0,10 | mSv | B | Parametr musí být sledován pouze za podmínek stanovených v dodatku 3 oddílu D. |
| Kadmium |  | 0,50 | µg/l | B | Do 1. ledna 2026 může být uplatňována limitní hodnota 5 μg/l. |
| Chlor, celkem | 0,40 |  | mg/l |  | Ukazatel je třeba sledovat pouze u pitné vody dezinfikované sloučeninami chloru. |
| Chlorát |  | 0,70 | mg/l | B | Parametr je třeba sledovat pouze tehdy, pokud se k dezinfekci pitné vody používá metoda dezinfekce, která vytváří chlorát, zejména oxid chloričitý. |
| Chlorit |  | 0,70 | mg/l | B | Ukazatel je třeba sledovat pouze tehdy, pokud se k dezinfekci pitné vody používá metoda dezinfekce, která vytváří chlorit, zejména oxid chloričitý. |
| Měď |  | 2,0 | mg/l | B |  |
| Chrom |  | 25 | µg/l | B | Do 1. ledna 2026 může být uplatňována limitní hodnota 50 μg/l. |
| Rtuť |  | 1,0 | µg/l | B |  |
| Mikrocystin-LR |  | 1,0 | µg/l | B | Ukazatel je třeba sledovat pouze v případě potenciálního růstu řas ve vodním zdroji nebo úpravném zařízení (zvýšení hustoty buněk sinic nebo potenciálu růstu řas). |
| Nikl |  | 20 | µg/l | B |  |
| Dusičnany |  | 50 | mg/l | B |  |
| Dusitany | 0,10 | 0,50 | mg/l | A a B nebo pouze B | Parametr musí být zařazen do skupiny vzorků A pouze tehdy, je-li při ošetření použit chloramin. Parametr NO3,/50+ NO2,/0,5, na základě NO3, a NO2 v mg/l, musí být ≤ 1. |
| 4 PFAS |  | 4,0 | ng/L | B | Parametr se monitoruje, pokud analýza rizik ukazuje, že je to nezbytné. Mezní hodnota se vztahuje k součtu těchto látek: Kyselina perfluoroktansulfonová (PFOS) Kyselina perfluorooktanová (PFOA) Kyselina perfluorononanová (PFNA) Kyselina perfluorohexansulfonová (PFHxS) |
| 21 PFAS |  | 100 | ng/L | B | Parametr se monitoruje, pokud analýza rizik ukazuje, že je to nezbytné. Mezní hodnota se vztahuje k součtu těchto látek: Kyselina perfluorbutanová (PFBA) Perfluoropentanová kyselina (PFPA) Kyselina perfluorohexanová (PFHxA) Kyselina perfluorheptanová (PFHpA) Kyselina perfluorooktanová (PFOA) Kyselina perfluorononanová (PFNA) Kyselina perfluorodekanová (PFDA) Kyselina perfluoroundekanová (PFUnDA) Kyselina perfluorododekanová (PFDoDA) Kyselina perfluortridekanová (PFTrDA) Kyselina perfluorobutansulfonová (PFBS) Kyselina perfluoropentansulfonová (PFPS) Kyselina perfluorohexansulfonová (PFHxS) Kyselina perfluoroheptansulfonová (PFHpS) Kyselina perfluoroktansulfonová (PFOS) Kyselina perfluorononansulfonová (PFNS) Kyselina perfluorodekansulfonová (PFDS) Kyselina perfluoroundekansulfonová (PFUnDS) Kyselina perfluorododekansulfonová (PFDoDS) Kyselina perfluorotridekansulfonová (PFTrDS) Kyselina fluorotelomer sulfonová (6:2 FTS) |
| Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) |  | 0,10 | µg/l | B | Součet koncentrací těchto specifikovaných sloučenin: benzo(b)fluorethylen, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen a indeno(1,2,3-cd)pyren. |
| Radon |  | 100 | Bq/l | B | Parametr je třeba sledovat pouze tehdy, pokud pitná voda pochází z podzemních vod nebo z podzemních vod zasažených povrchovou vodou. |
| Selen |  | 20 | µg/l | B | Mezní hodnota 30 μg/l se použije v oblastech, kde geologické podmínky mohou vést k vysokým koncentracím selenu v podzemních vodách. |
| Tetrachlorethylen a trichlorethylen |  | 10 | µg/l | B | Součet koncentrací těchto dvou ukazatelů. |
| Trihalomethany (THM) – celkem |  | 100 | µg/l | B | Jedná se o součet koncentrací těchto specifikovaných sloučenin: chloroform, bromoform, dibromochlormethan a bromchlormethan. |
| Uran |  | 30 | µg/l | B | Parametr je třeba sledovat pouze tehdy, pokud pitná voda pochází z podzemních vod nebo z podzemních vod zasažených povrchovou vodou. |
| Vinylchlorid |  | 0,50 | µg/l | B | Mezní hodnota se týká zbytkové koncentrace monomeru v pitné vodě vypočítané podle specifikací maximální migrace z příslušného polymeru, který je ve styku s vodou. Parametr musí být vypočten pouze v případě, že pitná voda přijde do styku s příslušnými polymery. |

## Indikátorové ukazatele

| Ukazatel | Odchozí voda určená k lidské spotřebě | Pitná voda u spotřebitele | Pitná voda stáčená do lahví nebo nádob | Jednotka | Skupina vzorků | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktinomycety |  | 100 |  | počet/100 ml | B |  |
| Hliník |  | 200 | 200 | µg/l | A a B nebo pouze B | Parametr musí být zařazen do skupiny vzorků A pouze v případě, že se při ošetření používá hliník. |
| Čpavek |  | 0,50 | 0,50 | mg/l | A a B nebo pouze B | Parametr musí být zařazen do skupiny vzorků A pouze v případě, že se při ošetření používá chloramin. |
| Clostridium perfringens (včetně spor) |  | Demonstrováno |  | počet/100 ml | B | Parametr se monitoruje, pokud surová voda pochází z povrchových vod nebo je jimi zasažena, nebo pokud analýza rizik ukazuje, že je to nezbytné. |
| Barva | 15 | 30 | 30 | mg/l | A a B | Příčina abnormálních změn musí být vždy vyšetřena. |
| Železo | 100 | 200 | 200 | µg/l | A a B nebo pouze B | Parametr musí být zařazen do skupiny vzorků A pouze v případě, že se při ošetření používá železo. |
| Vápník |  | 100 | 100 | mg/l | B |  |
| Chlorid |  | 250 | 250 | mg/l | B | Pitná voda by neměla být žíravá. |
| Koliformní baktérie | Demonstrováno | Demonstrováno | Demonstrováno | počet/100 ml | A a B | Pro pitnou vodu stáčenou do lahví nebo nádob je jednotkou počet/250 ml. |
| Vodivost |  | 2 500 | 2 500 | µs/cm při 20 °C | A a B | Pitná voda by neměla být agresivní. |
| Vůně |  | Čistá | Čistá |  | A a B | Mezní hodnota se vztahuje k monitorování při 20 °C. Důvody abnormálních změn musí být vždy vyšetřeny. Mezní hodnota se použije, pokud jasný cizí zápach ukazuje, že voda je tak znečištěná, že by neměla být používána jako pitná voda. |
| Pomalu se množící bakterie |  | Žádné abnormální změny |  |  | A a B |  |
| Hořčík |  | 30 | 30 | mg/l | B |  |
| Mangan |  | 50 | 50 | µg/l | A a B |  |
| Mikromycety |  | 100 |  | počet/100 ml | B |  |
| Sodík |  | 200 | 200 | mg/l | B |  |
| Kultivovatelné mikroorganismy při 22 °C | Žádné abnormální změny | Žádné abnormální změny | Žádné abnormální změny |  | A a B | Mezní hodnota pro odchozí pitnou vodu se vztahuje na dezinfikovanou pitnou vodu. |
| Oxidovatelnost (permanganátový index) |  | 5,0 | 5,0 | mg/l O2 | B | Ukazatel nemusí být monitorován, pokud se analyzuje celkový organický uhlík (TOC). |
| Koncentrace vodíkových iontů (pH) | 10,5 | ≥ 6,5 a ≤ 9,5 | ≥ 6,5 a ≤ 9,5 | jednotky pH | A a B | Pitná voda by neměla být agresivní. U nesycené pitné vody stáčené do lahví nebo nádob může být minimální hodnota snížena na 4,5 pH jednotek. U pitné vody stáčené do lahví nebo nádob a přirozeně bohaté nebo uměle obohacené oxidem uhličitým může být minimální hodnota nižší. Použije se mezní hodnota pro výstupní pitnou vodu, pokud je úprava pH zahrnuta do úpravy. |
| Chuť |  | Čistá | Čistá |  | A a B | Mezní hodnota se vztahuje k monitorování při 20°C. Důvody abnormálních změn musí být vždy vyšetřeny. Mezní hodnota se použije, pokud jasná cizí chuť ukazuje, že voda je tak znečištěná, že by neměla být používána jako pitná voda. |
| Síran |  | 250 | 250 | mg/l | B | Pitná voda by neměla být žíravá. |
| Celková alfa aktivita |  | 0,10 | 0,10 | Bq/l | B | Ukazatel je třeba sledovat pouze tehdy, pokud pitná voda pochází z podzemních vod, podzemních vod zasažených povrchovými vodami nebo pokud existuje zdroj tritia, který lze přičíst lidské činnosti (zdroj antropogenního tritia) nebo zdroj jiných umělých radionuklidů ve spádové oblasti. Je-li mezní hodnota překročena, musí být dodrženy podmínky stanovené v dodatku 3 oddílu D. |
| Celková aktivita beta |  | 1,0 | 1,0 | Bq/l | B | Ukazatel je třeba sledovat pouze v případě, že pitná voda pochází z podzemních vod, podzemních vod zasažených povrchovými vodami nebo pokud existuje zdroj tritia, který lze přičíst lidské činnosti (zdroj antropogenního tritia) nebo zdroj jiných umělých radionuklidů ve spádové oblasti. Je-li mezní hodnota překročena, musí být dodrženy podmínky stanovené v dodatku 3 oddílu D. |
| Celkový organický uhlík (TOC) |  | Žádné abnormální změny | Žádné abnormální změny |  | B | Parametr nemusí být monitorován u dodávek vody s méně než 10 000 m3/den. |
| Tritium |  | 100 | 100 | Bq/l | B | Ukazatel je třeba sledovat pouze v případě, že ve spádové oblasti existuje antropogenní zdroj tritia. Je-li mezní hodnota překročena, musí být dodrženy podmínky stanovené v dodatku 3 oddílu D. |
| Zákal | 0,5 | 1,5 | 1,5 | FNU/ FTU/ NTU | A a B | Příčina abnormálních změn musí být vždy vyšetřena. |

Dodatek 2

(k LIVSFS 2022:12)

# Chemické látky pro úpravu vody určené k lidské spotřebě v souladu s oddílem 16

| Chemické látky a jejich účely | Podmínky |
| --- | --- |
| Pro inhibici povlaku před membránami reverzní osmózy |  |
| Přípravek „Ameroyal 363“ Přípravek „Ameroyal 642“ Přípravek „Ameroyal 710“ | Dávkování přípravku nesmí přesáhnout 5 g/m3. |
| Přípravek „Kemguard 5800“ Přípravek „Kemguard 5802E“ | Dávkování přípravku nesmí přesáhnout 5 g/m3. |
| Přípravek „ Vitec 1141“ | Dávkování přípravku nesmí přesáhnout 5 g/m3. |
| Pro inhibici povlaku před nanofiltrací |  |
| Přípravek „Ameroyal 363“ Přípravek „Ameroyal 710“ | Dávkování přípravku nesmí přesáhnout 5 g/m3. |
| Přípravek „Kemguard 5800“ Přípravek „Kemguard 5802E“ | Dávkování přípravku nesmí přesáhnout 5 g/m3. |
| Přípravek „ Vitec 1141“ | Dávkování přípravku nesmí přesáhnout 5 g/m3. |
| Pro dezinfekci a oxidaci |  |
| Chlornan vápenatý Chlor Chlornan sodný | Dávka nesmí za normálních okolností překročit 1,0 g/m3, počítáno jako Cl2, pokud neexistuje zvláštní postup pro redukci sloučenin chloru. |
| Oxid chloričitý | Dávkování chloridu sodného (NaClO2) a chlorátu sodného (NaClO3) pro výrobu oxidu chloričitého nesmí za normálních okolností překročit 0,7 g/m3, pokud neexistuje zvláštní postup pro redukci sloučenin chloru. |
| Manganistan draselný | Pouze pro oxidaci. |
| Chlorid sodný | Pro výrobu chloru nebo chlornanu sodného elektrolýzou. |
| Ozon |  |
| Peroxid vodíku |  |
| Kyslík | Pro výrobu ozonu a pro oxidaci provzdušňováním. |
| Amoniak Chlorid amonný Síran amonný | Pro výrobu monochloraminu. |

| Chemické látky a jejich účely | Podmínky |
| --- | --- |
| Pro srážení a koagulaci |  |
| Síran hlinitý |  |
| Síran hlinitodraselný |  |
| Chlorid/síran železitý (II) |  |
| Chlorid/síran železitý (III) |  |
| Chlorid vápenatý |  |
| Hlinitan sodný |  |
| Polyaluminiumchlorid křemičitý |  |
| Polyaluminiumchlorid/síranový |  |
| Křemičitan sodný (vodní sklo) | Může být aktivován jinou chemickou úpravou, která může být použita pro pitnou vodu. |
| Polyakrylamid Kopolymer polyakrylamidu akrylové kyseliny | Průměrná dávka nesmí překročit 0,5 g/m3 počítaná jako aktivní látka. Koncentrace monomerů v polyakrylamidu nesmí překročit 500 mg/kg. |
| Přípravek „Hydrex 3841“ Přípravek „Hydrex 3842“ | Dávkování přípravku nesmí přesáhnout 5 g/m3. |
| Přípravek „Sobra 10“ |  |
| Přípravek „Sobra 20“ |  |
| Pro úpravu pH a alkalizaci |  |
| Hydroxid vápenatý (hašené vápno) |  |
| Uhličitan vápenatý (vápenec, drcený mramor, křída) | Uhličitan vápenatý, který je podáván před chemickým srážením nebo infiltrací, může obsahovat aditiva nejvýše 0,5 % polychlorátu sodného počítáno na suchý uhličitan vápenatý. Koncentrace monomeru (kyselina akrylová) v polyakrylátu sodném nesmí překročit 0,1 % a dávka disperze nesmí překročit 75 g/m3 |
| Uhličitan vápenatý oxid hořečnatý (polovypálený dolomit) |  |
| Uhličitan vápenatohořečnatý (dolomit) |  |
| Oxid vápenatý (pálené vápno) |  |
| Uhličitan draselný |  |
| Oxid uhličitý (kyselina uhličitá) |  |
| Hydroxid sodný (louh, louh sodný) |  |
| Uhličitan sodný (prací soda) |  |
| Hydrogenuhličitan sodný (bikarbonát sodný) |  |
| Kyselina chlorovodíková |  |
| Kyselina sírová |  |

| Chemické látky a jejich účely | Podmínky |
| --- | --- |
| Pro jiné účely |  |
| Aktivní uhlí | Pro adsorpční účely. |
| Chlorid vápenatý | Pro úpravu koncentrace vápníku. Dávka nesmí překročit 30 g/m3 vody. |
| Manganistan draselný | Pro obnovu železných a manganových filtrů. |
| Chlorid sodný | Pro obnovu iontových výměnných filtrů. |
| Hydrogensiřičitan sodný | Pro snížení oxidačních činidel spojených s membránovou filtrací. Dávka hydrogensiřičitanu sodného nesmí překročit 2 g/m3 vody. |

Dodatek 3

(k LIVSFS 2022:12)

# Oddíl A – Programy provozní kontroly

Program monitorování uvedený v oddíle 17 prvním odstavci zahrnuje program provozní kontroly, který poskytuje rychlý přehled o provozní výkonnosti a problémech s kvalitou vody a umožňuje rychlá a předem plánovaná nápravná opatření. Operační kontrolní program je specifický pro dodávky s přihlédnutím k výsledkům analýzy rizik a má potvrdit účinnost všech kontrolních opatření souvisejících s odběrem, zpracováním, distribucí a skladováním.

Program provozní kontroly zahrnuje sledování parametru zákalu v zařízení pro zásobování vodou, s cílem pravidelně kontrolovat účinnost fyzického čištění filtrací v souladu s četností uvedenou v následující tabulce (nevztahuje se na zdroje podzemních vod, kde je zákal způsoben železem a manganem). Mezní hodnota je 0,3 FNU/FTU/NTU v 95 % vzorků (z nichž žádný nesmí překročit 1 FNU/FTU/NTU).

| Vyprodukovaný objem pitné vody za den (m3) v oblasti dodávky vody | Minimální četnost odběru vzorků |
| --- | --- |
| ≤ 1 000 | Každý týden |
| > 1000–10 000 | Každý den |
| > 10 000 | Nepřetržitě |

Pokud z analýzy rizik vyplyne, že je to nezbytné, program provozní kontroly zahrnuje rovněž monitorování somatických kolifágů v surové vodě, aby se ověřila účinnost procesu zpracování proti mikrobiologickým rizikům.

| Ukazatel | Mezní hodnoty | Jednotka | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| Somatické kolifágy | 50 (pro surovou vodu) | Plaky tvořící jednotky (PFU)/100 ml | Pokud se ukazatel nachází v surové vodě v koncentracích > 50 PFU/100 ml, měl by být analyzován po určitých fázích procesu úpravy, aby bylo možné stanovit log redukci pomocí stávajících překážek a posoudit, zda je riziko selhání eliminace patogenních virů dostatečně pod kontrolou. |

# Oddíl B – Minimální četnost monitorování

### Tabulka 1 – Surová voda (ukazatele a počet vzorků za rok)

Ukazatele, které musí být sledovány jako minimum, jsou Escherichia coli (E. coli), střevní enterokoky, koliformní bakterie, somatické kolifágy, barva, vodivost, mangan (pokud se používá podzemní voda), pH a zákal.

### Monitorování se provádí v místě, kde je do zařízení pro zásobování vodou přiváděna surová voda. Monitorování se nevyžaduje, pokud není pitná voda upravena a objem vyprodukované pitné vody je menší než 10 m3 denně.

| Vyprodukovaný objem pitné vody za den (m3)1 | Podzemní vody | Povrchové vody a podzemní vody ovlivněné povrchovými vodami |
| --- | --- | --- |
| < 10 | 1 | 2 |
| 10–100 | 2 | 4 |
| > 100–1 000 | 6 | 24 |
| > 1000–10 000 | 9 | 36 |
| > 10 000–100 000 | 12 | 52 |
| > 100 000 | 24 | 52 |

1) Objemy se vypočítají jako průměrná hodnota za kalendářní rok. Jako základ pro výpočet objemu vyprodukované vody lze použít počet zásobovaných osob. V takovém případě se předpokládá, že spotřeba pitné vody je 200 litrů na den na osobu.

### Tabulka 2 – Odchozí pitná voda (počet vzorků za rok)

| Vyprodukovaný objem pitné vody za den (m3)1 | Ukazatele pro mikroorganismy, koliformní bakterie a kultivovatelné mikroorganismy při 22 °C dle uvedení v dodatku 1 |  | Ukazatele chemických látek, barvy, železa, pH a zákalu dle uvedení v dodatku 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podzemní vody | Povrchové vody a podzemní vody ovlivněné povrchovými vodami |  |
| ≤ 100 | 4 | 12 | 1 |
| > 100–1 000 | 6 | 24 | 2 |
| > 1000–10 000 | 9 | 36 | 6 |
| > 10 000–100 000 | 12 | 52 | 12 |
| > 100 000 | 24 | 52 | 36 |

- Objemy se vypočítají jako průměrná hodnota za kalendářní rok. Jako základ pro výpočet objemu vyprodukované vody lze použít počet zásobovaných osob. V takovém případě se předpokládá, že spotřeba pitné vody je 200 litrů na den na osobu.

U monitorovacích ukazatelů, které musí být monitorovány pro výstupní vodu určenou k lidské spotřebě podle dodatku 1, se monitorování nevyžaduje, pokud je objem vyprodukované vody nižší nebo roven 100 m3 denně, a výrobce pitné vody určené k lidské spotřebě může kontrolnímu orgánu prokázat, že mezi odchozí pitnou vodou a pitnou vodou u spotřebitele nedochází ke změně jakosti.

## Tabulka 3 – Pitná voda u spotřebitele (počet vzorků za rok)

| Distribuovaný nebo vyrobený objem pitné vody za den v oblasti zásobování vodou (m3)1 | Ukazatele zahrnuté do zkušební skupiny A dle uvedení v dodatku 1 | Ukazatele zahrnuté do zkušební skupiny B dle uvedení v dodatku 1 |
| --- | --- | --- |
| < 10 | 1 | 1 každých šest let |
| 10–100 | 2 | 1 každé dva roky |
| > 100–1 000 | 4 | 1 |
| > 1000–10 000 | 4 + (3 na 1 000 m3 za den a jeho část vypočtená z celkového objemu) | 1 + (1 na 3 300 m3 za den a jeho část vypočtená z celkového objemu) |
| > 10 000–100 000 | 4 + (3 na 1 000 m3 za den a jeho část vypočtená z celkového objemu) | 3 + (1 na 10 000 m3 za den a jeho část vypočtená z celkového objemu) |
| > 100 000 | 4 + (3 na 1 000 m3 za den a jeho část vypočtená z celkového objemu) | 12 + (1 na 25 000 m3 za den a jeho část vypočtená z celkového objemu) |

1) Objemy se vypočítají jako průměrná hodnota za kalendářní rok. Počet osob v oblasti zásobování vodou může být použit jako základ pro výpočet objemu distribuované nebo vyrobené pitné vody. V takovém případě se předpokládá, že spotřeba pitné vody je 200 litrů na den na osobu.

## Tabulka 4 – Pitná voda stáčená do lahví nebo nádob (ukazatele a počet vzorků za rok)

Ukazatele, které mají být monitorovány, jsou radon, celková aktivita alfa, celková aktivita beta, tritium a indikativní dávka.

| Vyprodukovaný objem pitné vody za den (m3)1 | Monitorování ukazatelů radioaktivních látek |
| --- | --- |
| ≤ 60 | 1 |
| > 60 | 1 (+1 na 100 m3 za den a jeho část vypočtená z celkového objemu) |

1) Objemy se vypočítají jako průměrná hodnota za kalendářní rok.

# Oddíl C – Zvýšení nebo snížení četnosti odběru vzorků a zvýšení nebo snížení počtu ukazatelů

## Část I – Zvýšení počtu ukazatelů a zvýšení četnosti odběru vzorků

Na základě výsledků analýzy rizik v souladu s oddílem 11 se zvýší počet ukazatelů, které se monitorují podle skupin vzorků A a B v souladu s dodatkem 1, a ukazatele pro surovou vodu v oddíle B, nebo se zvýší četnost monitorování v souladu s oddílem B, pokud je splněna některá z těchto podmínek:

1. Je zapotřebí dalšího monitorování, aby se zajistilo, že pitná voda bude zdravotně nezávadná a čistá.

2. K zajištění účinnosti čištění je nezbytné další monitorování surové vody.

3. Je třeba dále sledovat, zda jsou stávající opatření ke kontrole rizik pro lidské zdraví v řetězci zásobování vodou od povodí přes odběr, zpracování a skladování až po distribuci účinná, a že voda v místě, kde mají být hodnoty dodržovány, je zdravotně nezávadná a čistá.

## Část II – Snížení počtu ukazatelů a četnosti odběru vzorků

Na základě výsledků analýzy rizik v souladu s oddílem 11 lze snížit počet ukazatelů, které mají být monitorovány v souladu se skupinami vzorků A a B a četností odběru vzorků podle oddílu B. Za předpokladu, že analýza rizik potvrdí, že nelze důvodně očekávat, že by nějaké látky nebo mikroorganismy narušily kvalitu vody určené k lidské spotřebě.  Ostatní podmínky jsou uvedeny v bodech 1–3 níže.

Ukazatele E. coli a střevní enterokoky musí být vždy sledovány s četností specifikovanou v oddíle B tabulce 3.

## 1. Snížení četnosti odběru vzorků

Četnost odběru vzorků v souladu s oddílem B může být snížena u jednoho ukazatele, pokud jsou všechny výsledky vzorků odebraných v souladu s přijatým programem monitorování po dobu nejméně tří let z míst odběru vzorků reprezentativních pro celou oblast zásobování vodou nižší než 60 % mezní hodnoty stanovené v dodatku 1. Četnost odběru vzorků se stanoví ve vztahu k dlouhodobému trendu ukazatele a kolísání koncentrace.

## 2. Výjimka z možnosti snížit četnost odběru vzorků

Odstavec 1 se nevztahuje na tritium, jehož četnost nesmí být snížena, je-li vyžadováno monitorování ukazatele v souladu s dodatkem 1 a nelze-li rozhodnout o snížení podle části III níže.

## 3. Snížení počtu ukazatelů

Snížení počtu ukazatelů, které mají být sledovány v souladu s dodatkem 1, s výjimkou ukazatelů pro radioaktivní látky, může být provedeno, pokud:

a) všechny výsledky vzorků odebraných v souladu s přijatým programem monitorování po dobu nejméně tří let, z míst odběru vzorků reprezentativních pro celou oblast zásobování vodou, jsou nižší než 30 % mezní hodnoty stanovené v dodatku 1, nebo pokud z analýzy rizik vyplývá, že ukazatel se nenachází v surové vodě, a

b) analýza rizik potvrzuje, že lidské zdraví je chráněno před škodlivými účinky jakéhokoli znečištění vody určené k lidské spotřebě.

## Část III – Snížení počtu ukazatelů pro radioaktivní látky

Ukazatele radon, celková aktivita alfa, celková aktivita beta, tritium a indikativní dávka mohou být po určitou dobu vyloučeny z monitorování, pokud kontrolní orgán zjistí, že je nepravděpodobné, že by se tento parametr objevil v dodávání vody při koncentracích, které by mohly představovat riziko odchylky od mezních hodnot stanovených v dodatku 1.

## Oddíl D – Vyšetřování indikativní dávky

## Pokud byl překročen limit pro celkovou aktivitu alfa, celkovou aktivitu beta nebo tritium, prošetří se radionuklidy uvedené v tabulce níže, které jsou pro zdroj relevantní.

| Původ | Izotop |
| --- | --- |
| Přírodní | U-23811 U-2341 Ra-226 Ra-228 Pb-210 Po-210 |
| Umělý | C-14 Sr-90 Pu-239/Pu-240 Am 241 Co-60 Cs-134 Cs-137 I-131 |

1Tato tabulka bere v úvahu pouze radiologické vlastnosti uranu, nikoli jeho chemickou toxicitu.

Po provedení analýzy specifických radionuklidů se orientační dávka vypočítá na základě naměřených koncentrací aktivity a níže uvedených dávkových koeficientů na základě ročního příjmu vody 730 litrů na osobu.

| Radionuklidy | Dávkové koeficienty (Sv/Bq) |
| --- | --- |
| U-238 U-234 Ra-226 Ra-228 Pb-210 Po-210 C-14 Sr-90 Pu-239 Pu-240 Am-241 Co-60 Cs-134 Cs-137 I-131 | 4,5 x 10-8 4,9 x 10-8 2,8 x 10-7 6,9 x 10-7 6,9 x 10-7 1,2 x 10-6 5,8 x 10-10 2,8 x 10-8 2,5 x 10-7 2,5 x 10-7 2,0 x 10-7 3,4 x 10-9 1,9 x 10-8 1,3 x 10-8 2,2 x 10-8 |

Dodatek 4

(k LIVSFS 2022:12)

# Analýza a metody analýzy

## Oddíl A – Ukazatele pro mikroorganismy a indikační ukazatele, pro které jsou specifikovány analytické metody

| Ukazatel | Metoda |
| --- | --- |
| Aktinomycety | 28212 SS |
| Clostridium perfringens (včetně spor) | EN ISO 14189 |
| Bakterie Escherichia coli (E. coli) a koliformní bakterie | SS-EN ISO 9308-1, SS-EN ISO 9308-2 nebo SS 028167 |
| Střevní enterokoky | SS-EN ISO 7899-2 |
| Pomalu se množící bakterie | EN ISO 6222 |
| Mikromycety | 28192 SS |
| Kultivovatelné mikroorganismy při 22 °C | EN ISO 6222 |

## Oddíl B – Ukazatele pro chemické a radioaktivní látky, pro které jsou specifikována metodická kritéria

Analytická metoda použitá pro ukazatele v tabulce musí být schopna měřit při minimálních koncentracích rovnajících se mezní hodnotě, s mezí kvantifikace 30 % nebo méně mezní hodnoty a s nejistotou měření uvedenou v tabulce.

Výsledek se vyjádří alespoň na stejný počet desetinných míst jako mezní hodnoty uvedené v dodatku 1.

Nejistota měření uvedená v tabulce se nepoužije jako dodatečná tolerance pro hodnoty uvedené v dodatku 1.

## Minimální nejistota měření

| Ukazatel | Nejistota měření (%) mezní hodnoty v dodatku 1 (s výjimkou pH)1 | Poznámky |
| --- | --- | --- |
| Akrylamid | 30 |  |
| Hliník | 25 |  |
| Čpavek | 40 |  |
| Antimon | 40 |  |
| Arzén | 30 |  |
| Pesticidy (individuální) | 30 | Metodická kritéria pro jednotlivé pesticidy jsou uvedena jako indikace. U několika pesticidů lze dosáhnout hodnot nejistoty měření až 30 %, u řady pesticidů mohou být povoleny vyšší hodnoty až do 80 %. |
| Benzen | 40 |  |
| Benzo(a)pyren | 50 | Pokud nelze hodnotu nejistoty měření změřit, je třeba zvolit nejlepší možnou techniku (až 60 %). |
| Bisfenol A | 50 |  |
| Olovo | 30 |  |
| Bór | 25 |  |
| Bromát | 40 |  |
| Kyanid | 30 | Tato metoda určuje celkový kyanid ve všech formách. |
| 1,2-dichlorethan | 40 |  |
| Epichlorhydrin | 30 |  |
| Fluorid | 20 |  |
| Halogenované kyseliny octové (HAA) | 50 |  |
| Železo | 30 |  |
| Kadmium | 25 |  |
| Chlorát | 40 |  |
| Chlorid | 15 |  |
| Chlorit | 40 |  |
| Vodivost | 20 |  |
| Měď | 25 |  |
| Chrom | 30 |  |
| Rtuť | 30 |  |
| Mangan | 30 |  |
| Mikrocystin-LR | 30 |  |
| Sodík | 15 |  |
| Nikl | 25 |  |
| Dusičnany | 15 |  |
| Dusitany | 20 |  |
| Oxidovatelnost (permanganátový index) | 50 | K určení ukazatele lze použít dřívější SS 0281181. Referenční metoda SS-EN ISO 8467. |
| 4 PFAS | 50 |  |
| 21 PFAS | 50 |  |
| Koncentrace vodíkových iontů (pH) | 0,2 | Hodnota nejistoty měření je vyjádřena v jednotkách pH. |
| Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) | 40 | Metodická kritéria se vztahují na jednotlivé látky uvedené na seznamu 25 % mezní hodnoty v dodatku 1. |
| Selen | 40 |  |
| Síran | 15 |  |
| Tetrachlorethylen a trichlorethylen | 40 | Metodická kritéria se vztahují na jednotlivé látky uvedené na seznamu 50% mezní hodnoty v dodatku 1. |
| Celkový organický uhlík (TOC) | 30 | Nejistota měření by měla být stanovena při koncentraci 3 mg/l celkového organického uhlíku (TOC). Pro stanovení nejistoty zkušební metody se použije norma SS-EN 1484 pro stanovení TOC a rozpuštěného organického uhlíku (DOC). |
| Trihalomethany (THM) – celkem | 40 | Metodická kritéria se vztahují na jednotlivé látky uvedené na seznamu 25 % mezní hodnoty v dodatku 1. |
| Zákal | 30 | Nejistota měření by měla být stanovena při koncentraci 1,0 FNU/FTU/NTU v souladu s normou SS-EN ISO 7027 nebo jinou rovnocennou standardní metodou. |
| Uran | 30 |  |
| Vinylchlorid | 50 |  |

1) Nejistota měření je nezáporný ukazatel, který charakterizuje rozpětí hodnot veličin přiřazených měrné veličině na základě použitých informací. Kritériem metody pro nejistotu měření (k = 2) je procento mezní hodnoty uvedené v tabulce nebo lepší.

Nejistota měření se odhaduje na úrovni ukazatelů, není-li uvedeno jinak.

Pro následující ukazatele a radionuklidy musí být použitá analytická metoda schopna měřit koncentrace aktivity alespoň na níže uvedených mezích detekce.

| Ukazatele a radionuklidy | Detekční limit2 | Poznámky |
| --- | --- | --- |
| Radon | 10 Bq/l | Mez detekce radonu je 10 % jeho limitu 100 Bq/l. |
| Celková alfa aktivita | 0,04 Bq/l | Detekční limit pro celkovou aktivitu alfa je 40 % mezní hodnoty 0,1 Bq/l. |
| Celková aktivita beta | 0,4 Bq/l | Detekční limit pro celkovou aktivitu alfa je 40 % mezní hodnoty 1,0 Bq/l. |
| Tritium | 10 Bq/l | Mez detekce tritia je 10 % jeho mezní hodnoty 100 Bq/l. |
| U-238 | 0,02 Bq/l |  |
| U-234 | 0,02 Bq/l |  |
| Ra-226 | 0,04 Bq/l |  |
| Ra-228 | 0,02 Bq/l | Tato mez detekce se vztahuje pouze na počáteční screening indikativní dávky pro nový zdroj vody. Pokud počáteční analýzy ukazují, že je nepravděpodobné, že by Ra-228 překročil 20 % odvozené koncentrace, může být detekční limit zvýšen na 0,08 Bq/l pro rutinní měření specifická pro jádro Ra-228, dokud není nutná opakovaná analýza. |
| Pb-210 | 0,02 Bq/l |  |
| Po-210 | 0,01 Bq/l |  |
| C-14 | 20 Bq/l |  |
| Sr-90 | 0,4 Bq/l |  |
| Pu-239/Pu-240 | 0,04 Bq/l |  |
| Am 241 | 0,06 Bq/l |  |
| Co-60 | 0,5 Bq/l |  |
| Cs-134 | 0,5 Bq/l |  |
| Cs-137 | 0,5 Bq/l |  |
| I-131 | 0,5 Bq/l |  |

2) Mez detekce se vypočítá v souladu s normou SS-EN ISO 11929 s pravděpodobností chyby prvního a druhého druhu 0,05. Nejistoty měření se vypočítají a vykazují jako standardní nejistoty nebo jako rozšířené standardní nejistoty s faktorem expanze 1,96 podle pokynů ISO pro odhad nejistoty měření.

## Oddíl C – Ukazatele pro chemické látky a indikační ukazatele, pro něž nejsou stanovena žádná metodická kritéria

- Akrylamid (kontrolován podle specifikace produktu)

- Epichlorhydrin (kontrolován podle specifikace produktu)

- Barva

- Chlor, celkem

- Vůně

- Chuť

- Vinylchlorid (kontrolován podle specifikace produktu)

Srov. směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění), v původním znění a směrnice Rady 2013/51/EURATOM ze dne 22. října 2013, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva před radioaktivními látkami ve vodě určené k lidské spotřebě, v původním znění. Viz rovněž směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Může být monitorován pouze tehdy, pokud analýza rizik ukazuje, že je to nezbytné, viz také oddíl A.

Mez kvantifikace znamená specifikovaný násobek meze detekce při koncentraci látky, kterou lze rozumně určit s přijatelnou přesností a správností. Mez kvantifikace lze vypočítat pomocí vhodné normy nebo vzorku a lze ji získat z nejnižšího kalibračního bodu na kalibrační křivce, s výjimkou slepého vzorku.