Ministar ekološke tranzicije,

UZIMAJUĆI U OBZIR	članak 17. stavak 3. Zakona br. 400 od 23. kolovoza 1988.,

UZIMAJUĆI U OBZIR	članak 184.b Zakonodavne uredbe br. 152 od 3. travnja 2006., a posebno stavak 2., koji utvrđuje da se „kriteriji iz stavka 1. donose u skladu s odredbama propisa Unije ili, u nedostatku kriterija Unije, za posebne vrste otpada na pojedinačnoj osnovi putem jedne ili više odluka ministra okoliša i zaštite kopna i mora, u skladu s člankom 17. stavkom 3. Zakona br. 400 od 23. kolovoza 1988.”,

UZIMAJUĆI U OBZIR	Direktivu 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008., a posebno njezin članak 11. stavak 1., kojim se predviđa, među ostalim, da države članice poduzimaju mjere za promicanje selektivnog rušenja objekata kako bi omogućile sigurno uklanjanje i obradu opasnih tvari i olakšale visokokvalitetnu ponovnu uporabu i recikliranje selektivnim uklanjanjem materijala,

UZIMAJUĆI U OBZIR	Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ,

UZIMAJUĆI U OBZIR	Uredbu (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dopuštanju dobrovoljnog sudjelovanja organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja EU-a (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 761/2001 i odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ,

UZIMAJUĆI U OBZIR	Zakonodavnu uredbu br. 82 od 7. ožujka 2005. koja sadržava „Zakonik o digitalnoj upravi”,

UZIMAJUĆI U OBZIR	Predsjedničku uredbu br. 445 od 28. prosinca 2000. naslovljenu „Konsolidirani tekst o zakonodavnim i regulatornim odredbama koje se odnose na administrativnu dokumentaciju”,

UZIMAJUĆI U OBZIR	Uredbu ministra okoliša od 5. veljače 1998. o utvrđivanju neopasnog otpada koji podliježe pojednostavnjenim postupcima oporabe u skladu s člancima 31. i 33. Zakonodavne uredbe br. 22 od 5. veljače 1997., objavljene u Službenom listu br. 88 od 16. travnja 1998.,

RAZMOTRIVŠI	činjenicu da postoji tržište za oporabljeni agregat jer se on obično upotrebljava za izgradnju inženjerskih objekata, zamjenjujući prirodnu sirovinu i ima stvarnu ekonomsku vrijednost, te da postoje posebne namjene za koje se tvar može koristiti, u skladu s kriterijima utvrđenima u ovoj Uredbi, te da je u skladu sa zakonodavstvom i postojećim normama koji se primjenjuju na proizvode,

RAZMOTRIVŠI	činjenicu da je provedeno istraživanje pokazalo da oporabljeni agregat, koji ispunjava kriterije utvrđene u ovoj Uredbi, nema ukupni štetni učinak na zdravlje ljudi ili okoliš,

NA TEMELJU MIŠLJENJA	Državnog vijeća koje je izrekao Savjetodavni odjel za zakonodavne akte na sastanku dana …………………….,

UZIMAJUĆI U OBZIR	komunikaciju predsjedniku Vijeća ministara, priopćenu s Obavijesti ……., sukladno Zakonu br. 400 od 23. kolovoza 1988.,

UZIMAJUĆI U OBZIR	komunikaciju navedenu u članku 5. Direktive (EU) br. 2015/1535 o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst) priopćenu s Obavijesti od ……,

Ovime donosi

sljedeću Uredbu

# Članak 1.

# Svrha i ciljevi

- Ovom se Uredbom utvrđuju posebni kriteriji prema kojima se inertni otpad iz građevinskih radova i radova rušenja objekta te drugi inertni otpad mineralnog podrijetla, kako je definiran u članku 2. stavku 1. točkama (a) i (b) ove Uredbe, koji podliježe postupcima oporabe, prestaje klasificirati kao otpad u skladu s člankom 184.b Zakonodavne uredbe br. 152 od 3. travnja 2006.

# Članak 2.

# Definicije

- Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz članka 183. Zakonodavne uredbe br. 152 od 3. travnja 2006., kao i sljedeće:

(a) „inertni otpad iz građevinskih radova i radova rušenja objekta“: građevinski otpad i otpad od rušenja objekata utvrđen u poglavlju 17. Europskog popisa otpada iz Odluke 2000/532/EZ i naveden u točki 1. Tablice 1. Priloga 1. ovoj Uredbi;

(b) „drugi inertni otpad mineralnog podrijetla“: otpad koji nije obuhvaćen poglavljem 17. Europskog popisa otpada iz Odluke 2000/532/EZ i naveden u točki 2. tTablice 1. Priloga 1. ovoj Uredbi;

(c) „inertni otpad“: kruti otpad od građevinskih radova i radova rušenja objekta te drugi inertni otpad mineralnog podrijetla koji nije podvrgnut značajnoj fizičkoj, kemijskoj ili biološkoj transformaciji; inertni otpad ne smije se otapati, spaljivati niti podvrgavati bilo kakvim drugim fizikalnim ili kemijskim reakcijama, ne smije biti biorazgradiv i, u slučaju dodira s drugim materijalima, ne smije imati štetne učinke koji mogu uzrokovati onečišćenje okoliša ili štetu za zdravlje ljudi;

(d) „oporabljeni agregat“; otpad iz točaka (a) i (b) koji je prestao biti otpad zbog jednog ili više postupaka oporabe u skladu s uvjetima iz članka 184.b stavka 1. Zakonodavne uredbe br. 152 od 3. travnja 2006. i odredbi ove Uredbe;

(e) „oporabljena serija agregata“: najviše 3000 kubičnih metara oporabljenog agregata;

(f) „proizvođač oporabljenog agregata“: operater postrojenja ovlašten za proizvodnju oporabljenog agregata (dalje u tekstu također i: proizvođač);

(g) „izjava o sukladnosti“: izjavu umjesto ovjerene izjave koju je izdao proizvođač i kojom se potvrđuju svojstva oporabljenog agregata, kako je navedeno u članku 5.;

(h) „nadležno tijelo”: tijelo koje izdaje odobrenje u skladu s glavom III.a dijela II. ili glavom I., poglavlja IV. dijela IV. Zakonodavne uredbe br. 152 od 3. travnja 2006., odnosno tijelo koje prima komunikaciju iz članka 216. navedene uredbe

# Članak 3.

# Kriteriji za prestanak statusa otpada

- Za potrebe članka 1. i u skladu s člankom 184.b Zakonodavne uredbe br. 152 od 3. travnja 2006., inertni otpad od građevinskih radova i radova rušenja objekta i drugi inertni otpad mineralnog podrijetla, kako je definiran u članku 2. točkama (a) i (b), prestaje se klasificirati kao otpad i razvrstava se kao oporabljeni agregat ako ispunjava kriterije navedene u Prilogu 1.

# Članak 4.

# Posebne uporabe

- Oporabljeni agregat može se upotrijebiti samo za posebne namjene navedene u Prilogu 2.

# Članak 5.

# (Izjava o sukladnosti i mehanizmi čuvanja uzoraka)

- Sukladnost s kriterijima iz članka 3. potvrđuje proizvođač oporabljenih agregata izjavom umjesto ovjerene izjave, u skladu s člankom 47. Predsjedničke uredbe br. 445 od 28. prosinca 2000., koja se priprema za svaku proizvedenu seriju oporabljenog agregata. Izjava se sastavlja pomoću obrasca iz Priloga 3. i šalje se nadležnom tijelu i lokalnoj nadležnoj agenciji za zaštitu okoliša na jedan od načina iz članka 65. Zakonodavne uredbe br. 82 od 7. ožujka 2005.

- Proizvođač oporabljenog agregata čuva primjerak izjave iz stavka 1. u proizvodnom pogonu ili njegovu registriranom sjedištu, uključujući u elektroničkom obliku, te ga stavlja na raspolaganje kontrolnim tijelima koja to zatraže.

- Kako bi ispunio kriterije iz članka 3., proizvođač oporabljenog agregata čuva uzorak oporabljenog agregata uzet na kraju proizvodnog procesa svake serije oporabljenog agregata, u skladu s normom UNI 10802, pet godina u proizvodnom pogonu ili u njegovu registriranom sjedištu. Metoda skladištenja uzorka mora biti takva da osigurava da se kemijska i fizikalna svojstva oporabljenog agregata ne mijenjaju te da su prikladna za ponavljanje analiza.

# Članak 6.

# Sustav upravljanja

- Proizvođač oporabljenog agregata primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s normom UNI EN ISO 9001 koji je certificirala organizacija akreditirana u skladu s važećim zakonodavstvom, čime dokazuje sukladnost s kriterijima utvrđenima u ovoj Uredbi. Priručnik o kvaliteti uključuje operativne postupke za provjeru značajki sukladnosti s kriterijima utvrđenima u Prilogu 1. programa uzorkovanja i unutarnjeg nadzora.

- Odredbe iz članka 5. stavka 3. ne primjenjuju se na registrirana trgovačka društva u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. ni na društva koja posjeduju certifikat utjecaja na okoliš UNI EN ISO 14001 koji je izdalo akreditirano tijelo u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.

# Članak 7.

# Prijelazne i završne odredbe

- Kako bi ispunio kriterije utvrđene u ovoj Uredbi, proizvođač u roku od 180 dana od stupanja na snagu ove Uredbe nadležnom tijelu dostavlja ažuriranu obavijest u skladu s člankom 216. Zakonodavne uredbe br. 152 od 3. travnja 2006. u kojoj navodi najveći nadoknadivi iznos ili zahtjev za ažuriranje odobrenja izdanog na temelju poglavlja IV. glave I. dijela IV. ili glave III.a dijela II. Zakonodavne uredbe br. 152 od 3. travnja 2006. Za pojednostavljene postupke, količinska ograničenja utvrđena Uredbom ministra okoliša od 5. veljače 1998. u Prilogu 4., tehničke norme navedene u Prilogu 5. i granične vrijednosti emisije iz Priloga 1. Podpriloga 2. ostaju nepromijenjene.

- Do prilagodbe iz stavka 1., materijali proizašli iz već odobrenih postupaka oporabe mogu se koristiti za posebne potrebe iz članka 4. ako imaju svojstva koja udovoljavaju kriterijima iz članka 3. te ako su ovjereni izjavom o sukladnost u skladu s člankom 5.

- Prilozi su sastavni dio ove Uredbe.

Ova Uredba s državnim pečatom uključuje se u službenu zbirku pravnih akata Talijanske Republike. Sve zainteresirane strane obvezne su poštovati i osigurati poštovanje ove Uredbe.

Roberto Cingolani

# Prilog 1. (članak 3.)

(a) Prihvatljivi otpad.

Za proizvodnju oporabljenog agregata može se upotrebljavati samo neopasni građevinski otpad i inertni otpad od rušenja objekta naveden u tablici 1. točki 1. i neopasni inertni otpad mineralnog podrijetla naveden u tablici 1. točki 2.

Otpad koji ispunjava uvjete za proizvodnju oporabljenih agregata potječe isključivo od proizvoda koji su prošli postupke prethodne dekontaminacije/remidijacije s ciljem uklanjanja materijala koji sadržavaju azbest, opreme koja sadrži PCB/onečišćene ploče, bitumenskih obloga, potencijalno opasnih premaza i izolacijskih materijala te drugih materijala koji su kontaminirani ili sadrže opasne tvari u smislu Odluke 2000/532/EZ i Direktive 2008/98/EZ. Dopušteni otpad potječe od selektivno rušenih objekata.

Otpad od građevinskih radova i radova rušenja napuštenih ili zakopanih objekta nije prihvatljiv za proizvodnju oporabljenog agregata.

1. Inertni otpad od građevinskih radova i radova rušenja objekta (poglavlje 17. Europskog popisa otpada) 170101 Cement 170102 Cigle 170103 Pločice i keramika 170107 Mješavine cementa ili troska za cement, cigle, pločice i keramike, osim onih navedenih pod brojem 170106 170302 Bitumenske mješavine, osim onih navedenih pod brojem 170301 170504 Iskopana zemlja i kamenje, osim onih navedenih pod brojem 170503 170508 Drobljeni kamen za željeznički balast, osim onog navedenog pod brojem 170507 170904 Miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekta, osim onog navedenog pod brojevima 170901, 170902 i 170903 2. Ostali inertni otpad mineralnog podrijetla (koji nije naveden u poglavlju 17. Europskog popisa otpada) 010408 Otpadni šljunak i zdrobljeno kamenje, osim onog navedenog pod brojem 01 04 07 010409 Otpad od pijeska i gline 010410 Prašina i slični ostaci, osim onih navedenih pod brojem 010407 010413 Otpad nastao rezanjem i piljenjem kamena, osim onog navedenog pod brojem 010407 101201 Ostaci mješavina za pripremu koji nisu toplinski obrađeni 101206 Otpadni kalupi koji se sastoje isključivo od iverja i otpadaka od nepečenih glaziranih i pečenih keramičkih proizvoda ili pečene terakote i ekspandirane gline koja može imati nepečenu glazuru u koncentraciji od <10 % masenog udjela 101208 Otpadna keramika, cigle, pločice i građevinski materijali (toplinski obrađeni) 101311 Otpad od proizvodnje kompozitnih materijala na bazi cementa, osim onih navedenih pod brojevima 101309 i 101310 120117 Ostaci materijala za miniranje, osim onih navedenih pod brojem 120116 koji se sastoje isključivo od abrazivnog otpadnog pijeska 191209 Minerali (npr. pijesak, stijene)

Tablica 1. – Otpad dopušten za proizvodnju oporabljenog agregata

(b) Provjere dolaznog otpada.

Otpad koji je dopušten za proizvodnju oporabljenog agregata podliježe provjeri dokumentacije priložene ulaznom otpadu, vizualnoj inspekciji i, prema potrebi, dodatnim provjerama.

U tu svrhu proizvođač oporabljenog agregata mora imati uspostavljen sustav za provjeru ulaznog otpada kako bi provjerio odgovara li otpad značajkama utvrđenima u ovoj Uredbi.

Za poduzeća registrirana u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. i za poduzeća koja posjeduju certifikat utjecaja na okoliš UNI EN ISO 14001 koji je izdala organizacija akreditirana na temelju postojećeg zakonodavstva, taj se sustav integrira u sustav upravljanja okolišem.

Sustav osigurava barem usklađenost sa sljedećim obvezama i zahtijeva uspostavu postupka za upravljanje, sljedivost i izvješćivanje o uočenim nepravilnostima:

- pregledavanje dokumentacije priložene ulaznom otpadnom teretu koje provodi osoblje s odgovarajućom razinom osposobljavanja;

- vizualni pregled ulaznog otpadnog tereta;

- prihvaćanje takvog otpada samo ako su pregled prateće dokumentacije i vizualni pregled uspješno izvršeni pod nadzorom osoblja koje je završilo godišnje osposobljavanje i tečajeve za obnovu znanja o razvrstavanju otpada te uklanjanju i odvojenom držanju bilo kojeg stranog materijala;

- vaganje i bilježenje podataka o ulaznom otpadu;

- skladištenje otpada koji nije u skladu s kriterijima navedenim u ovoj Uredbi na posebno predviđenom mjestu;

- postavljanje u rezerve sukladnog otpada, kako je utvrđeno u Tablici l. ovog Priloga, na mjesto namijenjeno isključivo za njega, koje je strukturirano tako da se spriječi miješanje, uključujući slučajno miješanje, s drugim vrstama otpada koje nije dopušteno;

- rukovanje otpadom poslanim u proizvodnju oporabljenog agregata koje vrši osoblje koje je završilo godišnje osposobljavanje i tečajeve za obnovu znanja kako bi se spriječila kontaminacija otpada s drugim otpadom ili stranim materijalima;

- provođenje dodatnih provjera, uključujući analitičke provjere, na temelju uzorka ili kada analiza dokumentacije i/ili vizualni pregled ukazuju na tu potrebu.

(c) Minimalni proizvodni proces i skladištenje kod proizvođača

Postupak obrade i oporabe „inertnog otpada od građevinskih radova i radova rušenja objekta“ i „drugog inertnog otpada mineralnog podrijetla“, kako je definiran u članku 2. točkama (a) i (b), za proizvodnju oporabljenog agregata odvija se mehaničkim i tehnološki međusobno povezanim koracima, kao što su, na primjer:

- mljevenje,

- prosijavanje,

- granulometrijska selekcija,

- odvajanje metalnih dijelova i neželjenih dijelova.

Postupak oporabe, ovisno o vrsti materijala, provodi se dovršetkom svih ili samo nekih od navedenih koraka ili drugih mehaničkih postupaka koji omogućuju ispunjavanje kriterija utvrđenih u ovoj Uredbi.

Tijekom faze provjere sukladnosti oporabljenog agregata, skladištenje i rukovanje kod proizvođača organiziraju se tako da se pojedinačne proizvodne serije ne miješaju.

Tijekom čekanja do lokacije na kojoj će se upotrebljavati, oporabljeni agregat se skladišti, a njime se rukuje u pogonu u kojem je proizveden i u skladišnim prostorima koji se upotrebljavaju u tu svrhu. Time se ne dovode u pitanje sve važeće odredbe o sigurnosti i sprečavanju nesreća na radnom mjestu i posebne odredbe o odobrenju.

- Zahtjevi u pogledu kvalitete oporabljenog agregata

(d.1) Provjere oporabljenog agregata

Za svaku seriju izlaznog oporabljenog agregatnog osigurava se sukladnost s parametrima utvrđenima u tablici 2.

| Parametri | Mjerna jedinica | Granične koncentracije |
| --- | --- | --- |
| Azbest | mg/kg izraženo kao suha tvar | 100(*) |
| (AROMATSKI UGLJIKOVODICI) |  |  |
| Benzen | mg/kg izraženo kao suha tvar | 0,1 |
| Etilbenzen | mg/kg izraženo kao suha tvar | 0,5 |
| Stiren | mg/kg izraženo kao suha tvar | 0,5 |
| Toluen** | mg/kg izraženo kao suha tvar | 0,5 |
| Ksilen* | mg/kg izraženo kao suha tvar | 0,5 |
| Organski aromatski aditivi (20 do 23) | mg/kg izraženo kao suha tvar | 1 |
| (POLICIKLIČKI AROMATSKI UGLJIKOVODICI) |  |  |
| Benzo(a)antracen | mg/kg izraženo kao suha tvar | 0,5 |
| Benzo(a)piren | mg/kg izraženo kao suha tvar | 0,1 |
| Benzo(b)fluoranten | mg/kg izraženo kao suha tvar | 0,5 |
| Benzo(k)fluoranten | mg/kg izraženo kao suha tvar | 0,5 |
| Benzo(ghi)perilen | mg/kg izraženo kao suha tvar | 0,1 |
| Krizen | mg/kg izraženo kao suha tvar | 5 |
| Dibenzo(a, e)piren | mg/kg izraženo kao suha tvar | 0,1 |
| Dibenzo(a,l)piren | mg/kg izraženo kao suha tvar | 0,1 |
| Dibenzo(a,i)piren | mg/kg izraženo kao suha tvar | 0,1 |
| Dibenzo(a,h)piren | mg/kg izraženo kao suha tvar | 0,1 |
| Dibenzo(a,h)antracen | mg/kg izraženo kao suha tvar | 0,1 |
| Indenopiren | mg/kg izraženo kao suha tvar | 0,1 |
| Piren | mg/kg izraženo kao suha tvar | 5 |
| Policiklički aromatski aditivi (25 do 34) | mg/kg izraženo kao suha tvar | 10 |
| Fenol | mg/kg izraženo kao suha tvar | 1 |
| PCB | mg/kg izraženo kao suha tvar | 0,06 |
| C>12 | mg/kg izraženo kao suha tvar | 50 |
| Cr VI | mg/kg izraženo kao suha tvar | 2 |
| Plutajući materijali (**) | cm3/kg | <5 |
| Strane frakcije (**) | % mase | <1% |

Tablica 2. - Parametri za pretraživanje i granične vrijednosti

(*) Odgovara granici detekcije analitičke tehnike (mikroskopija i/ili ekvivalent u smislu detekcije). U svakom slučaju, službeno priznata metodologija upotrebljava se za cijelo državno područje koja omogućava otkrivanje nižih vrijednosti koncentracije.

(**) Ako nije definirano primjenjivim tehničkim normama

(d.2)	Ispitivanje izluživanja na oporabljenom agregatu.

Svaka proizvedena serija oporabljenog agregata, osim one namijenjene za pakiranje betona iz norme UNI EN 12620 s razredom otpornosti Rck/leq ≥ 15 MPa, mora se podvrgnuti ispitivanju izluživanja kako bi se ocijenila sukladnost s graničnim koncentracijama parametara utvrđenim u tablici 3.

Dodatak A normi UNI 10802 i metoda predviđena normom UNI EN 12457-2 primjenjuju se za određivanje ispitivanja izluživanja.

Samo u slučajevima kada uzorak koji se treba analizirati ima vrlo sitnu veličinu zrna, koristi se ultracentrifuga (20000 G) najmanje 10 minuta bez nastavka na korak prirodne sedimentacije.

Tek nakon ovog koraka može se provesti sljedeći korak filtriranja u skladu s točkom 5.2.2. norme UNI EN 12457-2.

| Parametri | Mjerna jedinica | Granične koncentracije |
| --- | --- | --- |
| Nitrat | mg/l | 50 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 |
| Cijanidi | mikrogrami/l | 50 |
| Barij | mg/l | 1 |
| Bakar | mg/l | 0,05 |
| Cink | mg/l | 3 |
| Berilij | mikrogrami/l | 10 |
| Kobalt | mikrogrami/l | 250 |
| Nikal | mikrogrami/l | 10 |
| Vanadij | mikrogrami/l | 250 |
| Arsen | mikrogrami/l | 50 |
| Kadmij | mikrogrami/l | 5 |
| Ukupni krom | mikrogrami/l | 50 |
| Olovo | mikrogrami/l | 50 |
| Selen | mikrogrami/l | 10 |
| Živa | mikrogrami/l | 1 |
| KPK | mg/l | 30 |
| Sulfati | mg/l | 750 |
| Kloridi | mg/l | 750 |
| pH |  | 5,5 < > 12,0 |

Tablica 3. – Analiti koji se pregledavaju i granične vrijednosti.

(e) Referentni tehnički standardi za EZ certifikaciju oporabljenog agregata.

U tablici 4. navedeni su referentni tehnički standardi za dodjelu oznake CE oporabljenom agregatu.

| Norma | Naslov |
| --- | --- |
| UNI EN 13242 | Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji |
| UNI EN 12620 | Agregati za beton |
| UNI EN 13139 | Agregati za mort |
| UNI EN 13043 | Agregati za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina |
| UNI EN 13055 | Lagani agregati |
| UNI EN 13450 | Agregati za željeznički tucanik |
| UNI EN 13383-1 | Agregati za kamenozaštite – Specifikacije |

Tablica 4. – Tehnički standardi za EZ certifikaciju

# Prilog 2. (članak 4.)

Oporabljeni agregat upotrebljava se, u skladu sa standardima tehničke uporabe iz tablice 5., za:

- izgradnju tijela nasipa u građevinskim zemljanim radovima;

- izgradnju podloga za ceste, željeznicu i zračne luke, te javne i industrijske prilaze;

- izgradnju temelja za prometnu infrastrukturu te javne i industrijske prilaze;

- provedbu sanacije okoliša, punjenja i premošćivanja;

- stvaranje pomoćnih slojeva koji imaju funkcije kapilarnog razbijanja, sprečavanja smrzavanja, drenaže itd.;

- pakiranje betona i mješavina slitina s hidrauličkim vezivima (cementne mješavine, betonske mješavina itd.).

| Uporaba | Usklađenost s europskim usklađenim normama/učinkovitosti | Tehničke sposobnosti |
| --- | --- | --- |
| Punjenje, nasipavanje, morfološke obnove | UNI EN 13242 | UNI EN 11531-1 Program 4.a |
| Tijelo nasipa | UNI EN 13242 | UNI 11531-1 Program 4.a |
| Nevezane mješavine, kapilarno-razbijeni sloj, temelj, nosivi sloj | UNI EN 13242 UNI EN 13450 | UNI 11531-1 Program 4.b |
| Proizvodnja mješavina za hidraulički vezane materijale (cementne mješavine, mješavine betona itd.) | UNI EN 13242 | UNI EN 14227-1:2013 |
| Proizvodnja betona | UNI EN 12620 | UNI 8520-1 Program 1. UNI 8520-2 Prilog A UNI 11104 Program 4. UNI EN 206 Prilog E Ministarska uredba od 17. siječnja 2018. NTC: Tablica 11.2.III: |

Tablica 5. – Standardi tehničke uporabe za oporabljeni agregat

Za sve namjene, osim onih iz točke (d), zahtijeva se primjena oznake CE kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011.

Uporaba tla ne predstavlja mogući izvor onečišćenja tla, podzemlja i podzemnih voda.

Za uporabe iz točke 1. podtočke (f) moraju se poštovati granične vrijednosti pod naslovom 47. Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 za prisutnost Cr VI u cementu i mješavinama koje sadržavaju cement.

# Prilog 3. Izjava o sukladnosti (članak 5.)

IZJAVA O SUKLADNOSTI (IoS)

IZJAVA UMJESTO OVJERENE IZJAVE

NA TEMELJU I U SKLADU S ČLANKOM 5. UREDBE MINISTRA EKOLOŠKE TRANZICIJE BR. [•] OD [•] [•] [202•.]

(Članci 47. i 38. Predsjedničke uredbe br. 445 od 28. prosinca 2000.)

| Broj izjave (Br. serije) | _________ |
| --- | --- |
| Godina |  |
|  | (gggg) |

(NAPOMENA: postupno zabilježiti broj izjave)

| Podaci proizvođača oporabljenog agregata u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (f) Uredbe [•] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv poduzeća |  |  | Porezni/PDV broj |  |
| Registarski broj trgovačkog društva |  |  |  |  |
| Adresa |  |  |  | Kućni broj |
| Poštanski broj | Grad |  |  | Pokrajina |
| Proizvodni pogon |  |  |  |  |
| Adresa |  |  |  | Kućni broj |
| Poštanski broj | Grad |  |  | Pokrajina |
| Odobrenje / Tijelo za izdavanje odobrenja |  |  |  | Izdano na dan |

# Prethodno navedeni proizvođač izjavljuje da

- dobivena serija agregata predstavlja sljedeću količinu u količini volumena:

______________________________________________________________________

(NAPOMENA: navesti kubične metre brojkama i slovima)

- navedena serija oporabljenog agregata ispunjava kriterije iz članka 3. Uredbe br. [•] ministra ekološke tranzicije od [•] [•] [202•.] objavljene u [•];

- prethodno navedena serija oporabljenog inertnog agregata ima karakteristike koje su detaljnije opisane u sljedećoj tablici 1.

Tablica 1.

| Značajke oporabljenog agregata |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tehničke referentne norme |  | Posebne namjene (Prilog 2.) |
|  UNI EN 13242 Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji |  | - (a) - (b) - (c) - (d) - (e) - (f) |
|  UNI EN 14227-1 Mješavine vezane hidrauličnim vezivom – Specifikacije – 1. dio: Zrnate mješavine vezane cementom; nosivi slojevi i podloge za ceste; |  | - (a) - (b) - (c) - (d) - (e) - (f) |
|  UNI EN 12620 Agregati za beton; |  | - (a) - (b) - (c) - (d) - (e) - (f) |
|  UNI EN 13139 Agregati za mort; |  | - (a) - (b) - (c) - (d) - (e) - (f) |
|  UNI EN 13043 Agregati za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina; |  | - (a) - (b) - (c) - (d) - (e) - (f) |
|  UNI EN 13055 Lagani agregati; |  | - (a) - (b) - (c) - (d) - (e) - (f) |
|  | UNI EN 13450 Agregati za željeznički tucanik; | - (a) - (b) - (c) - (d) - (e) - (f) |
|  | UNI EN 13383-1 Agregati za kamenozaštite – Specifikacije. | - (a) - (b) - (c) - (d) - (e) - (f) |

Naposljetku, proizvođač navodi da:

- su svjesni kaznenih sankcija za davanje lažnih ili netočnih izjava u službenim dokumentima i posljedičnog gubitka koristi u skladu s člancima 75. i 76.

PREDSJEDNIČKE UREDBE BR. 445/2000;

- i da su obaviješteni da se svi prikupljeni osobni podaci elektronički obrađuju isključivo u postupku za koji se podnosi izjava (članak 13. Uredbe (EU) br. 679/2016).

| _________, na dan ______________________ (NAPOMENA: navesti mjesto i datum) | _______________________________ NAPOMENA: (Potpis i pečat proizvođača) |
| --- | --- |

(oslobođeno od administrativne pristojbe u skladu s člankom 37. Predsjedničke uredbe br. 445/2000)

Prilozi: preslika identifikacijskog dokumenta podnositelja i izvješće o analizi.