Toimitustapa: sähköinen

Huomautus 1: sähköisen tiedoksiannon käyttöönoton vuoksi liitteitä ei enää aseteta nähtäville, vaan ne lähetetään erillisenä tiedostona julkaisuyhtiölle (Sdu) ja annetaan tiedoksi yhdessä määräyksen kanssa.

- Huomautus 2: jos määräyksessä on liite, siinä ilmoitetaan määräyksen numero ja asiaankuuluvien pykälien numerot.

Talousasioista ja ilmastopolitiikasta vastaava valtiosihteeri

ottaa huomioon kansallisista EZK- ja LNV-avustuksista annetun puiteasetuksen 2, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 31, 34 ja 42 §:n ja

säätää seuraavaa:

I §

Lisätään kansallisia EZK- ja LNV-avustuksia koskevan asetuksen 4.2 osaston jälkeen seuraava osasto:

Osasto 4.3. Geotermisen lämmön riskien kattaminen

4.3.1 § Määritelmät

Tässä osastossa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

maalämpö: kaivoslain 1 §:n b kohdassa tarkoitettu geoterminen lämpö;

maalämpöhanke: maalämmön talteenoton ja käytön mahdollistaa akviferin syvyyden ollessa vähintään 500 metriä ja enintään 3 500 metriä poraamalla kaksi kaivoa (dubletti) tai yksi kaivo (puolidubletti);

vaihtoehtoiset työt: toiminta, jolla mahdollistetaan kaivon vaihtoehtoinen käyttö odotettua pienemmällä megawatteina (MW) mitatulla toteutuneella teholla;

vaihtoehtoinen käyttö: maalämpökaivon käyttö muihin tarkoituksiin kuin geotermisen lämmön talteenottoon ja käyttöön ratkaisun mukaisesti;

syvä maalämpöhanke: mahdollistaa maalämmön talteenoton ja käytön vähintään 3 500 metrin syvyydestä akviferin yläpinnan tasosta poraamalla kaksi kaivoa (dubletti) tai yksi kaivo (puolidubletti);

dubletti: tuotantokaivo ja injektiokaivo;

kuiva etsintäkaivo: öljyn tai kaasun etsintään tarkoitettu kaivo silloin, kun maalämmön ottoon käytettävässä akviferissä ei ole havaittu vapaassa faasissa olevia hiilivetyjä;

geologinen tutkimus: geologinen tutkimus, mukaan lukien liitteessä 4.3.1 olevan mallin mukaisesti laadittu raportti;

geologinen riski: liian alhaisen toteutuneen tehon riski siltä osin, kuin se johtuu erityisistä akviferin parametreistä, jotka koostuvat seuraavista:

a. akviferin bruttopaksuus;

b. akviferin netto-brutto-suhde;

c. akviferin läpäisevyys;

d. akviferin yläreunan syvyys;

e. muodostumisveden suolapitoisuus; tai

f. geoterminen gradientti;

toteutuneet tukikelpoiset kustannukset: suoraan maalämpöhankkeeseen liittyvät avustuksen saajalle aiheutuneet ja avustuksen saajan maksamat tukikelpoiset kustannukset;

toteutunut teho: todellinen teho megawatteina, joka on osoitettu kaivokokeella ja jonka kuorikorjausarvo = 0;

puolidubletti: dubletin ensimmäinen tai toinen kaivo tai jatkokaivo;

avustuksen enimmäismäärä: avustuspäätöksessä ilmoitettu avustuksen enimmäismäärä, joka on 85 prosenttia odotetuista tukikelpoisista kustannuksista ja enintään 7 225 000 euroa maalämpöhankkeen osalta ja 12 750 000 euroa syvän maalämpöhankkeen osalta;

ei-geologiset parametrit: ei-geologiset parametrit, jotka luetellaan geologisen tutkimuksen 1 luvun 1.1 jaksossa olevassa taulukossa;

kaivon testaus: kaivon tai kaivon tehon testaus tuloksen mittaussarjalla sekä tulkinnalla, joka suoritetaan ja tulkitaan liitteen 4.3.2 mukaisesti;

kaivon stimulointi: sellaisten tekniikoiden käyttö, jotka johtavat altaasta kaivoon tai päinvastoin virtaavan nesteen heikentyneeseen vastukseen, jotta kaivon tuottavuus tai injektionopeus lisääntyy;

jäännösarvo: tuotot hankkeesta taloudellisesti kannattavimmalla vaihtoehtoisella sovellutuksella 15 vuoden ajalta;

parannustyöt: tuotantokaivolla, injektiokaivolla tai pumppulaitoksella tehtävät työt dubletin megawatteina mitatun toteutuneen tehon lisäämiseksi;

jatkokaivo: uusi kaivo, joka on peräisin valmiin tai olemassa olevan maalämpöhankkeen tai syvän maalämpöhankkeen tuotanto- tai ruiskutuskaivosta, jota käytetään olemassa olevassa tai uudessa maalämpöhankkeessa tai syvässä maalämpöhankkeessa, tai joka tulee tällaisen lisäksi;

odotetut tukikelpoiset kustannukset: avustuspäätöksessä ilmoitetut tukikelpoiset kustannukset;

odotettu teho: avustuspäätöksessä ilmoitettu megawatteina annettu odotettu teho.

4.3.2 § Avustuksen myöntäminen ja avustuksen enimmäismäärän jakaminen

1. Ministeri myöntää avustuksen pyynnöstä henkilölle, joka suorittaa Alankomaissa:

a. maalämpöhankkeen;

b. syvän maalämpöhankkeen.

2. Ministeri jakaa maalämpöhankkeille myönnettävän avustuksen enimmäismäärän ja syville maalämpöhankkeille myönnettävän avustuksen enimmäismäärän hakemusten saapumisjärjestyksessä.

3. Jos käy ilmi, että 1 momentin a kohdassa ja 1 momentin b kohdassa tarkoitetuille hankkeille myönnettävä kokonaismäärä on pienempi kuin kyseiselle hanketyypille vahvistettu avustuksen enimmäismäärä, yhden hanketyypin jäljellä oleva määrä lisätään tarvittaessa toisen hanketyypin avustuksen enimmäismäärään.

4. Avustus myönnetään sillä keskeyttävällä ehdolla, että toteutunut teho on odotettua tehoa pienempi suunnitellun alueen stratigrafisen tason geologisen riskin ja avustuspäätöksessä täsmennettyjen ei-geologisten parametrien takia.

4.3.3 § Toteuttamisen määräaika ja hylkäämisperusteet

1. Asetuksen 23 §:n b momentissa tarkoitettu määräaika on kaksi vuotta.

2. Ministeri voi päättää hylätä hakemuksen, jos:

a. geologinen tutkimus osoittaa, että arvioitu todennäköisyys odotetun tehon saavuttamiselle on alle 90 prosenttia;

b. kyseiselle alueelle ei ole myönnetty kaivoslain 6 §:ssä tarkoitettua lupaa tukihakemuksen jättämishetkellä;

c. hankesuunnitelmassa ei osoiteta, että maalämpöä tai syvää maalämpöä koskeva hanke johtaisi maalämmön käytön aloittamiseen Alankomaissa kahden vuoden kuluessa porauksen päättymisestä;

d. odotettu teho on alle 0,5 MW ilman kaivon stimulointia maalämpöhankkeissa, joissa akviferin syvyys on vähintään 500 metriä ja enintään 1 500 metriä;

e. odotettu teho on alle 2 MW ilman kaivon stimulointia muissa maalämpöhankkeissa;

f. kun kyseessä on puolidubletti, jossa taattu kaivo on dubletin toinen kaivo tai jatkokaivo, eivät tee ensimmäisen kaivon maalämmön talteenoton tuloksia uskottaviksi;

g. kun kyseessä on puolidubletti, jos taattu kaivo on dubletin toinen kaivo, dubletin ensimmäinen kaivo ei ole kuiva etsintäkaivo tai olemassa oleva maalämpökaivo.

3. Hakemuksia arvioidessaan ministeri pyytää neuvoja Alankomaiden sovelletun tutkimuksen järjestöltä TNO:lta.

4.3.4 § Enimmäisavustus

1. Avustus on enintään 11 050 000 euroa maalämpöhanketta kohden.

2. Avustus on enintään 18 700 000 euroa syvää maalämpöhanketta kohden.

3. Avustuksen määrää vähennetään siten, että seuraavien määrien summa on enintään 95 prosenttia toteutuneista tukikelpoisista kustannuksista:

– avustuksen määrä,

– avustuksen saajalle myönnettyjen tai kyseiselle hankkeelle määritettyjen muiden avustusten määrät ja

– määrä, jota avustuksen saaja voi hakea kyseistä hanketta varten vakuutuksen tai takausjärjestelyn puitteissa.

4.3.5 § Tukikelpoiset kustannukset

1. Asetuksen 10–14 §:ää ei sovelleta.

2. Jos kyseessä on dubletti, tukikelpoisia ovat seuraavat kustannukset:

a. tuotanto- ja injektiokaivon porauskustannukset;

b. avustuksen saajan 4.3.10 §:n mukaisesti maksama maksu;

c. porauslaitteiston kunnostamisesta ja purkamisesta aiheutuvat kustannukset;

d. porauksen hallinnan ja valvonnan kustannukset;

e. porauspaikan valmistelukustannukset;

f. porausjätteen hävittäminen/pesu;

g. kaivon testauksesta ja raportoinnista aiheutuvat kustannukset;

h. kustannukset, jotka aiheutuvat tietojen hankkimisesta porausreiän geologista arviointia varten;

i. lisäkustannukset, jotka aiheutuvat vaihtoehtoisen käytön toteuttamisesta enintään 15 vuoden ajalta;

j. parannustyön lisäkustannukset enintään 15 vuoden ajalta;

k. ennakoimattomat kustannukset, mukaan lukien dubletin toteuttaminen ja dubletin kaivotestit.

3. Jos kyseessä on puolidubletti, tukikelpoisia ovat seuraavat kustannukset:

a. takuukaivon porauskustannukset;

b. avustuksen saajan 4.3.10 §:n mukaisesti maksama maksu;

c. takuukaivon poraamiseen käytetyn porauslaitteiston kunnostamisesta tai purkamisesta aiheutuvat kustannukset;

d. porauksen hallinnan ja valvonnan kustannukset takuukaivon toteuttamisen osalta, mukaan lukien kyseisen kaivon testaus;

e. takuukaivon porauspaikan valmistelukustannukset;

f. porausjätteen/mudan takuukaivosta poistamisen kustannukset;

g. kustannukset, jotka aiheutuvat takuukaivon testauksesta ja raportoinnista;

h. kustannukset, jotka aiheutuvat tietojen hankkimisesta takuukaivon porausreiän geologista arviointia varten;

i. lisäkustannukset, jotka aiheutuvat takuukaivon vaihtoehtoisen käytön toteuttamisesta enintään 15 vuoden ajalta;

j. takuukaivon parannustyön lisäkustannukset enintään 15 vuoden ajalta;

k. puolidubletin takuukaivon toteuttamiseen liittyvät ennakoimattomat kustannukset, mukaan lukien kyseisen kaivon testaus.

4. Jos avustus myönnetään dubletille, 500 000 euron kiinteä summa voidaan myöntää pumppulaitoksen asennusta tai kaivon tai kaivojen käytöstä poistoa varten.

5. Jos avustus myönnetään puolidubletille, 250 000 euron kiinteä summa voidaan myöntää takuukaivon pumppulaitoksen asennusta tai kyseisen kaivon käytöstä poistoa varten.

6. Kustannuksille ei voida myöntää avustusta siltä osin kuin ne saavat tai ovat saaneet julkisen viranomaisen myöntämää tukea.

7. Asetuksen 6 §:n 1 momenttia sovellettaessa ei oteta lukuun seuraavia:

a. avustukset seuraavien lainkohtien tai ohjelmien puitteissa:

1°. liitteen 2 LNV-avustusjärjestelmän energiainnovaatioiden markkinoille saattaminen, 2 luku,

2°. ainutlaatuisia mahdollisuuksia koskeva asetus,

3°. kansainvälisen innovoinnin avustusjärjestelmä,

4°. tilapäisen energia-asetuksen 3 luku, Markkinat ja innovointi,

5. päätös kestävän energiantuotannon edistämisestä,

6°. 4.2.10 §, Energiainnovaatioiden demonstrointi (DEI),

7°. 4.2.3 §, Uusiutuva energia,

8°. 2.3 §, Energiatehokkuus ja uusiutuva energia kasvihuoneviljelyssä; ja

b. Euroopan komission rahoitusosuudet, jotka perustuvat seuraaviin:

1°. seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma,

2°. kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma,

3°. energia-alan toimien monivuotinen ohjelma: ”Älykäs energiahuolto Euroopassa”,

4°. Ympäristöalan rahoitusväline: ”Elämä”,

5°. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL 2003 L275),

6° Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL 2013, L 347),

7°.	Euroopan aluekehitysrahasto,

8°.	INTERREG,

9°.	Euroopan rakenne- ja koheesiorahastot; ja

10°. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL 2013, L 347).

8.	Yhteisiä järjestelyjä koskevan lain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettujen kuntien, maakuntien, vesiviranomaisten ja julkisten elinten rahoitusosuuksia pidetään julkisena yhteisrahoituksena, eikä niitä oteta huomioon sovellettaessa asetuksen 6 §:n 1 momenttia siltä osin kuin se koskee tämän osaston mukaisen hankekohtaisesti myönnettävän enimmäismäärän laskemista.

4.3.6 § Avustuksen määrä dubleteille

1. Jos avustus on myönnetty dubletin poraamiseen, sovelletaan seuraavaa:

a. jos ensimmäisen porauksen toteutunut teho on vähintään 75 prosenttia odotetusta tehosta, ja avustuksen saaja keskeyttää hankkeen, avustuksen määrä on nolla;

b. jos ensimmäisen porauksen toteutunut teho on yli 50 prosenttia odotetusta tehosta, ja avustuksen saaja saa hankkeen päätökseen, sovelletaan 4.3.9 §:ää;

c. jos ensimmäisen porauksen toteutunut teho on yli 50 prosenttia mutta alle 75 prosenttia odotetusta tehosta, ja avustuksen saaja keskeyttää hankkeen ensimmäisen porauksen jälkeen, sovelletaan 4.3.8 §:ää;

d. jos ensimmäisen porauksen toteutunut teho on enintään 50 prosenttia odotetusta tehosta, sovelletaan 4.3.8 §:ää.

2. Avustuksen saaja keskeyttää maalämpöhankkeen tai syvän maalämpöhankkeen omalla ilmoituksellaan, tai hänen katsotaan keskeyttäneen hankkeen dubletin valmiiksi saattamisen ollessa vielä kesken yhden vuoden kuluessa ensimmäisen porauksen päättymisestä.

4.3.7 § Avustuksen määrä puolidubleteille

1. Jos avustus on myönnetty puolidubletin poraamiseen ja takuukaivo on dubletin ensimmäinen kaivo, sovelletaan seuraavaa:

a. jos ensimmäisen kaivon toteutunut teho on vähintään 75 prosenttia odotetusta tehosta, avustuksen määrä on nolla, jos avustuksen saaja ei poraa dublettia ja asenna pumppulaitteistoa;

b. jos ensimmäisen kaivon porauksen jälkeen avustuksen saaja ryhtyy dubletin poraukseen ja pumppulaitteiston asentamiseen, ensimmäiseen kaivoon sovelletaan 4.3.9 §:ää;

c. jos ensimmäisen kaivon toteutunut teho on alle 75 prosenttia odotetusta tehosta, sovelletaan 4.3.8 §:ää, jos avustuksen saaja ei poraa dublettia.

2. Jos avustus on myönnetty puolidubletin poraamiseen, ja takuukaivo on dubletin toinen kaivo tai jatkokaivo, tähän kaivoon sovelletaan 4.3.9 §:ää.

3. 4.3.6 §:n 2 momenttia sovelletaan tarpeellisin mukautuksin ja soveltuvin osin maalämpöhankkeisiin ja syviin maalämpöhankkeisiin, joissa avustus on myönnetty puolidubletin poraamiseen.

4.3.8 § Avustuksen määrän laskeminen

1. Avustuksen määrä lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:

Avustuksen määrä = e/f * (a – c + d)

ja enintään:

Avustuksen määrä = e/f * (a – b)

Kaavojen selitykset:

a: ensimmäisen porauksen toteutuneet tukikelpoiset kustannukset odotettujen tukikelpoisten kustannusten enimmäismäärään asti,

b: vaihtoehtoisen käytön jäännösarvo ilman vaihtoehtoisia töitä,

c: vaihtoehtoisen käytön jäännösarvo vaihtoehtoisten töiden tekemisen jälkeen,

d: vaihtoehtoisen käytön toteuttamisesta aiheutuvat lisäkustannukset enintään 15 vuoden ajalta,

e: avustuksen enimmäismäärä,

f: odotetut tukikelpoiset kustannukset.

2. Jos kaivo poistetaan käytöstä pysyvästi, jäännösarvo on nolla. Jos jäännösarvo on negatiivinen, jäännösarvoksi asetetaan nolla.

3. Jos avustus on myönnetty dubletille, avustuksen määrä saa olla enintään 60 prosenttia avustuksen enimmäismäärästä. Jos avustus on myönnetty puolidubletille, avustuksen määrä saa olla enintään avustuksen enimmäismäärä.

4. Jos 1 kohdan kaava johtaa negatiiviseen lopputulokseen, avustus on nolla.

5. Jos avustus on myönnetty dubletille, hyvitetään maksettu maksu vähennettynä 5,95 prosentilla ensimmäiseen poraukseen asti toteutuneista tukikelpoisista kustannuksista.

4.3.9 § Avustuksen määrän laskeminen

1. Avustuksen määrä lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:

Avustuksen määrä = f/g * a * (1 – d/c) + f/g * e

ja enintään:

Avustuksen määrä = f/g * a * (1 – b/c)

Kaavojen selitykset:

a: toteutuneet tukikelpoiset kustannukset odotettujen tukikelpoisten kustannusten enimmäismäärään asti,

b: toteutunut teho megawatteina ilman mitään parannustöitä,

c: asetuksessa mainittu odotettu teho megawatteina,

d: toteutunut teho megawatteina parannustöiden jälkeen,

e: parannustöiden lisäkustannukset enintään 15 vuoden ajalta,

f: avustuksen enimmäismäärä,

g: odotetut tukikelpoiset kustannukset.

2. Avustuksen määrä on nolla, jos toteutunut teho megawatteina ilman parannustöitä ylittää asetuksen mukaisen odotetun tehon megawatteina.

3. Jos toteutunut teho megawatteina on parannustöiden jälkeen suurempi kuin asetuksen mukainen odotettu teho megawatteina, 1 momentissa oleva kaava f/g * a (1 – d/c) nollataan.

4.3.10 § Maksut

1. Avustuksen saaja maksaa ennen maalämpöhankkeen tai syvän maalämpöhankkeen aloittamista maksun, joka on 7 prosenttia avustuksen enimmäismäärästä.

2. Jos odotetut tukikelpoiset kustannukset ylittävät 8 500 000 euroa, 1 momentissa tarkoitettu maksu on 505 750 euroa.

3. Jos kyseessä on syvää maalämpöä koskeva hanke ja odotetut tukikelpoiset kustannukset ylittävät 15 000 000 euroa, 1 momentissa tarkoitettu maksu on 892 500 euroa.

4.3.11 § Aloitusajankohta

1. Avustuksen saajan on aloitettava maalämpöhankkeen tai syvän maalämpöhankkeen toteuttaminen 12 kuukauden kuluessa avustuspäätöksen tekemisestä ja ilmoitettava aloittamispäivä ministerille kahden päivän kuluessa aloittamisesta. Ministeri voi myöntää lykkäystä avustuksen saajan ennakkoon tekemästä pyynnöstä.

2. Maalämpöhankkeen tai syvän maalämpöhankkeen alkuna pidetään porauksen aloittamista.

4.3.12 § Parannukset tai vaihtoehtoiset työt ja vaihtoehtoinen käyttö

1. Avustuksen saajan on ilmoitettava ministerille seuraavat asiat kaivon testauksen jälkeen:

a. aiotaanko tehdä parannustöitä tai vaihtoehtoisia töitä toteutuneen tehon tai jäännösarvon lisäämiseksi;

b. aiotaanko kaivoa tai kaivoja käyttää parempaa suoritustasoa tarjoavaan vaihtoehtoiseen käyttöön.

2. Avustuksesta päättämiseen sovelletaan velvollisuutta pidättäytyä 1 momentissa tarkoitetuista töistä ja vaihtoehtoisesta käytöstä viiden vuoden ajaksi sen myöntämisestä.

4.3.13 § Kaivon testaus

1. Avustuksen saajan on toimitettava ministerille kaivon testauksen tulokset kahdeksan viikon kuluessa kaivon poraamisesta.

2. Avustuksen saajan on toimitettava ministerille kaivon testauksen tulokset kahdeksan viikon kuluessa parannustöiden tekemisestä.

3. ISO 9001 -sertifioitu laitos suorittaa geologisen tutkimuksen ja kaivon testauksen.

4. Avustuksen saajan on julkistettava geologisen tutkimuksen tulokset ja TNO:n lausunto kahdeksan viikon kuluessa 4.3.11 §:n 1 momentissa tarkoitetusta aloitusajankohdasta.

5. Avustuksen saajan on neljän viikon kuluessa tuen määrittämispäätöksen tekemisestä julkistettava soveltuvin osin kaivon tai kaivojen testauksen tulokset, TNO:n lausunto kaivon tai kaivojen testauksesta sekä muut tutkimustulokset, joita avustuksen saaja pitää 4.3.5 §:ssä tarkoitettuina tukikelpoisina kustannuksina.

4.3.14 § Täytäntöönpanoaika

1. Avustuksen saajan on saatettava maalämpöä tai syvää maalämpöä koskeva hanke päätökseen viimeistään 12 kuukauden kuluttua 4.3.11 §:n 1 momentissa tarkoitetun maalämpöhankkeen tai syvän maalämpöhankkeen alkamispäivästä.

2. Edellä 1 momentissa tarkoitettua määräaikaa pidennetään 12 kuukaudella, jos 4.3.12 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tiedonannossa todetaan, että avustuksen saaja aikoo tehdä parannustöitä tai vaihtoehtoisia töitä.

3. Ministeri voi myöntää 1 tai 2 momentissa tarkoitetusta velvoitteesta vapautuksen, joka koskee toiminnan lykkäämistä, olennaisesti muuttamista tai lopettamista avustuksen saajan etukäteen esittämästä pyynnöstä.

4.3.15 § Ennakkomaksu

Asetuksen 45–47 §:ää ei sovelleta.

4.3.16 Tietojenantovaatimukset

1. 4.2.3 §:n mukaisen avustushakemuksen on sisällettävä vähintään yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

2. Rajoittamatta 1 momentin soveltamista, 4.2.3 §:n mukaisen avustushakemuksen on sisällettävä ainakin seuraavat:

a. hakijan tiedot, mukaan lukien organisaation nimi, numero, jolla yritys on rekisteröity kauppakamarin yritysrekisteriin, posti- ja katuosoite sekä tilinumero;

b. tiedot hakijan yhteyshenkilöstä, mukaan lukien nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, ja

c. hankkeen keskeiset tiedot.

3. Tämän osaston nojalla myönnettävän avustuksen vahvistamista koskevan hakemuksen on joka tapauksessa sisällettävä seuraavat:

a. hakijan tiedot, mukaan lukien hakijan nimi ja ministerin antama viitenumero;

b. määritettävän avustuksen suuruus;

c. keskeiset tiedot avustuksen määrittämisen perustelemiseksi.

4.3.17 § Valtiontuki

4.3.2 §:ssä tarkoitettu avustus voi sisältää valtiontukea, mikä on perusteltua yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 41 artiklan nojalla.

4.3.18 § Voimassaolon päättyminen

Tämän osaston ja liitteiden 4.3.1 ja 4.3.2 voimassaolo päättyy 1 päivänä heinäkuuta 2027, edellyttäen, että niitä sovelletaan edelleen ennen mainittua päivää myönnettyihin avustuksiin.

II §

Lisätään vuoden 2023 EZK- ja LNV-avustusasetuksen 1 §:ään kuuluvaan taulukkoon 4.2 osaston rivien jälkeen seuraavat rivit:

| 4.3 osasto: Geotermisen lämmön riskien kattaminen | 4.3.2 § 1 momentti a kohta |  |  | 1.5.2023–31.8.2023 | EUR 25 500 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.3.2 § 1 momentti b kohta |  |  | 1.5.2023–31.8.2023 | EUR 18 700 000 |

III §

Tämä määräys tulee voimaan ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Alankomaiden virallisessa lehdessä.

Määräys ja perustelut julkaistaan Alankomaiden virallisessa lehdessä.

Haagissa

Talousasioista ja ilmastopolitiikasta vastaava valtiosihteeri

Liite 4.3.1, joka vastaa kansallisia EZK- ja LNV-avustuksia koskevan asetuksen 4.3.1 §:ää

Geologinen tutkimusmalli

Hakemuslomakkeeseen on liitettävä liitteeksi geologinen tutkimusseloste. Tämä geologinen tutkimusmalli määrittää, mitä näkökohtia siinä tulisi käsitellä.

Toimita tämä liite myös USB-tikulla.

Geologinen tutkimus keskittyy tietenkin geologisten parametrien arviointiin. Näiden parametrien ja hankesuunnitelman ei-geologisten parametrien (hakemuksen liite A) avulla lasketaan P90-arvo. Tulokset esitellään myös geologisessa tutkimusselosteessa.

Jos hakemus koskee puolidublettia, sinun on ilmoitettava tässä selosteessa selvästi, mihin kaivoon takuuta tulisi soveltaa. Jos hakemus koskee toista kaivoa tai jatkokaivoa, sinun tulee esittää myös aiempien kaivojen tulokset.

Geologiseen tutkimukseen sovelletaan lukujen pakollista luokittelua. On tärkeää, että selität aina tekemäsi valinnat. Jos tietyn kohdan aihe ei ole merkityksellinen tilanteesi kannalta, tämä tulisi selittää lyhyesti.

TNO helpottaa geologisen tutkimusselosteen kokoamista asettamalla seuraavat työkalut saataville osoitteessa www.nlog.nl:

•.	 Yksityiskohtainen selvitys pakollisesta lukujen luokittelusta

•.	 Ohjelmistopaketti ”DoubletCalc”, jonka avulla on helppo laskea P90-teho.

•.	 DoubletCalcin ohjeet/dokumentaatio, joka käsittelee DoubletCalcin käyttöä, mutta käyttää myös menetelmää P90-tehon laskemiseen.

Pakollinen sisällysluettelo ”Geologinen tutkimus”

1.	Yhteenveto

1.1.	Suunniteltu dubletti ja käytetyt parametrit

1.2.	Odotettu teho ja ylitystaajuuskaavio Katso tiivistelmän pakolliset osat seuraavalta sivulta

2.	Suunniteltu sijainti ja kaivot

2.1.	Suunniteltu sijainti

2.2.	Kaivot

3.	Hakemus järjestelmään SDE+ ja/tai RNES Geoterminen lämpö

3.1.	Hakemus RNES Geoterminen lämpö

3.2.	Rekisteröinti SDE+

4.	Geologinen ympäristö

4.1.	Paikallinen geologia

4.2.	Hiilivetyesiintymät hankkeen läheisyydessä

5.	Saatavilla olevat ja käytetyt kaivot ja seismiset tiedot

5.1.	Referenssikaivojen ja kaivotietojen valinta

5.2.	Seismiset tiedot

5.3.	Koordinaattijärjestelmä

6.	Seisminen tulkinta ja syvyysmalli

6.1.	Menetelmän kuvaus

6.2.	Lisätiedot

6.3.	Kaivon ja seismisen toiminnan yhteydet

6.4.	Seisminen tulkinta

6.5.	Ruudutusalgoritmi

6.6.	Aika-syvyys-konversio

6.7.	Ylemmän akviferin / pohja-akviferin syvyyskartta

6.8.	Ylemmän akviferin / pohja-akviferin kartan epävarmuuksien esittely.

7.	Akviferin malli ja luonnehdinta

7.1.	Akviferin stratigrafinen korrelaatio ja sivuttaispaksuuden vaihtelu

7.2.	Petrofysiikan arviointi

7.3.	Kaivon testauksen arviointi

7.4.	Tuotantotietojen arviointi

7.5.	Julkisista tiedoista saatavat läpäisevyystiedot.

7.6.	Akviferin ominaisuuksien määritys hankekohteen osalta

7.7.	Anisotropia

7.8.	Tulokset ja epävarmuuden käsittelyä

8.	Muodostumisveden luonnehdinta

8.1.	Lämpötila

8.2.	Muodostumisveden arviointi

8.3.	Akviferin paine

9.	Dubletin kuvaus

9.1.	Dubletin konfiguraatio maaperässä

9.2.	Kaivon arkkitehtuuri

9.3.	Toiminnalliset asetukset

9.4.	Porauksessa, tuotannossa ja tuotantoveden injektiossa esiintyvistä vaaroista ilmoittaminen ja niiden arviointi

10.	Viitteet

Liitteet

Pakollisten osioiden yhteenveto ”Geologinen tutkimus”

1.1. Suunniteltu dubletti ja käytetyt parametrit

− Dubletin sijainti ja käyttö. Jos varmistat puolidubletin: myös erittely siitä, mikä kaivo on ilmoitettu takausjärjestelmää varten.

− Odotetun maalämpötehon laskennassa käytetyt parametrit sisällyttämällä luettavissa oleva kuvakaappaus DoubletCalcista ja täyttämällä alla olevat taulukot.

| Akviferikerroksen paketin nimi tai nimet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Geologiset parametrit ja hajonta | min | odotettu | max |  |
| Läpäisevyys |  |  |  | mD |
| Akviferipaketin bruttopaksuus ja hajonta |  |  |  | m |
| Akviferipaketin netto-/bruttoprosenttiosuus ja hajonta |  |  |  | % |
| Suolapitoisuus (liuenneiden aineiden kokonaismäärä TDS) |  |  |  | Ppm |
| Syvyys – ylemmän akviferin injektiokaivo | – |  | – | m |
| Syvyys – ylemmän akviferin tuotantokaivo | – |  | – | m |
| Geologiset parametrit ilman hajontaa |  |  |  |  |
| Geoterminen gradientti |  |  |  | °C/m |
| Keskimääräinen pintalämpötila |  |  |  | °C |
| Akviferin Kv/kh-suhde | 1. |  |  | – |
| Ei-geologiset parametrit: Kaivon erittely |  |  |  |  |
| Tuotantokaivon vaipan kaavio; segmenttien syvyys, mAH ja MTVD |  |  |  | m |
| Syöttöputken sisähalkaisija segmenttiä kohden |  |  |  | Tuumaa |
| Syöttöputken epätasaisuus segmenttiä kohden |  |  |  | tuuman tuhannesosaa |
| Tuotantokaivon porareiän halkaisija akviferin tasolla |  |  |  | Tuumaa |
| Tuotantokaivon kuori (kestävyys kaivon suuaukon ympärillä) | 0 (kiinteä arvo) |  |  | – |
| Tuotantokaivon akviferin trajektorin kallistuskulma |  |  |  | ° |
| Injektiokaivon vaipan kaavio; segmenttien syvyys, mAH ja MTVD |  |  |  | m |
| Syöttöputken sisähalkaisija segmenttiä kohden |  |  |  | Tuumaa |
| Syöttöputken epätasaisuus segmenttiä kohden |  |  |  | tuuman tuhannesosaa |
| Injektiokaivon porareiän halkaisija akviferin tasolla |  |  |  | Tuumaa |
| Injektiokaivon kuori (kestävyys kaivon suuaukon ympärillä) | 0 (kiinteä arvo) |  |  | – |
| Tuotantokaivon injektiokaivon akviferin trajektorin kallistuskulma |  |  |  | ° |
| Ei-geologiset parametrit: Pumpun ja dubletin spesifikaatio |  |  |  |  |
| Injektiolämpötila: |  |  |  | °C |
| Tuotanto- ja injektiokaivon välinen etäisyys akviferin tasolla. |  |  |  | m |
| Pumpun tehokkuus |  |  |  | FRAC |
| Pumpun upotussyvyys tuotantokaivossa |  |  |  | m |
| Pumpun pakotettu paine-ero |  |  |  | Baaria |

1.2. Odotettu teho ja ylitystaajuuskaavio

Tässä ilmoitetaan, mille kohteille haluat hakea tukea maalämmön terveystakuujärjestelmästä ”Geotermisen energian riskien kattaminen”. Esittäkää seuraavat:

− Laskelmien tulokset lukuina, kuten DoubletCalc-tulostaulukossa tai vastaavalla esitystavalla.

− Ylitystaajuus, josta P90-teho voidaan lukea, ks. alla oleva esimerkki.

−	 Pyydetty teho.

Kuva 1: Esimerkki ylitystaajuuskaaviosta

Kansallisia EZK- ja LNV-avustuksia koskevan määräyksen 4.3.1 §:n liite 4.3.2.

Kaivon testauksen raportointimalli

Määrityshakemukseen on lisättävä kaivon testausseloste liitteenä, jos meillä ei sellaista vielä ole. Tämä kaivon testauksen malli kertoo mitä tuloksia sinun on esitettävä ja mitä todisteita tarvitsemme sinulta.

Kansallisia EZK- ja LNV-avustuksia koskevan määräyksen 4.3.13 §:n 1 momentista seuraa, että tulokset, mukaan lukien kaivon testauksen tulkinta, on lähetettävä RVO:lle kahdeksan viikon kuluessa kaivon testauksesta. Jos teet parannustöitä, sinun on myös kirjattava ylös uusi teho töiden valmistumisen jälkeen suorittamalla uusi kaivon testaus tai uudet kaivon testaukset. Kansallisia EZK- ja LNV-avustuksia koskevan määräyksen 4.3.13 §:n 2 momentista seuraa, että tämän kaivon testauksen tulokset on toimitettava RVO:lle kahdeksan viikon kuluessa parannustöiden tekemisestä.

TNO helpottaa tämän liitteen b laatimista asettamalla seuraavat työkalut saataville osoitteessa www.nlog.nl:

• Yksityiskohtainen kuvaus poraamisen ja kaivon testauksen teknisistä vaatimuksista. Kuvauksessa käsitellään myös muita testausmahdollisuuksia ja testausta parannustöiden jälkeen.

• Ohjelmistopaketti ”DoubletCalc”.

• DoubletCalcin ohjeet/dokumentaatio, joka käsittelee DoubletCalcin käyttöä, mutta myös sen pohjana käytettävää menetelmää.

Poraamisen ja kaivon testauksen tärkeimpien teknisten vaatimusten kuvaus on osa tätä asiakirjaa.

Varmista, että poraajat ja porauksen työnjohto ovat tietoisia porauksen ja kaivon testauksen teknisistä vaatimuksista ennen työn aloittamista!

Kaivon testauksen tulostaulukko

| Testin tulkintaa koskevat tiedot | Arvo | Mitta |
| --- | --- | --- |
| Kaivon nimi |  |  |
| Kaivon koordinaatit (X, Y) |  | m (RD) |
| Yläakviferi |  | m (porausreikää pitkin) m (TVD) |
| Perusakviferi |  | m (porausreikää pitkin) m (TVD) |
| Akviferin paksuus |  | m (TVT) |
| Netto/brutto akviferi |  | % |
| Akviferin keskimääräinen huokoisuus |  | % |
| Muodostumisveden suolapitoisuus (TDS = liuenneiden aineiden kokonaismäärä) |  | ppm |
| Tuotetun veden lämpötila1 |  | °C |
| Porareiän halkaisija akviferissa |  | tuumaa |
| Ylin tuotantoväli/suodatin |  | m (porausreikää pitkin) m (TVD) |
| Perustuotantoväli/suodatin |  | m (porausreikää pitkin) m (TVD) |
| Suodattimen läpäisevyys/vastus |  | darcya/baaria |
| Pumpun sijainti |  | m (porausreikää pitkin) m (TVD) |
| Mittausanturin esipaineen sijainti |  | m (porausreikää pitkin) m (TVD) |

1 Tätä lämpötilaa pidetään akviferin keskimääräisenä lämpötilana

| Mittaussarja kaivon poikkeama2 | Syvyys (mAH), syvyys (m TVD), kaltevuus, atsimuutti, dX, dY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaippakaavio3 | Jakso | Loppusyvyysosa (mAH) | Loppusyvyysosan poistuminen (m) | Sisähalkaisija putki (tuumaa) | Putken epätasaisuus (tuuman tuhannesosaa) |
|  | 1: 2: 3: jne. Suodatinputki |  |  |  |  |

2 Erillisessä asiakirjassa tai liitteessä

3 Sisältää kaavion porareiästä ja vaipan ja pumpun sijainnit liitteenä

| Puhdistustiedot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pumpun paine |  | baaria |
| Virtausnopeus vs. aika |  | m3/tunti |
| Elinikä/kypsyys |  | tuntia |
| Yhteistuotetun ”hienoaineksen” määrän ilmoittaminen |  | Loppuarvo, puolikvantitatiivinen |

| Kaivon testauksen mittaussarja4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vaihe | Paine (baaria) | virtausnopeus (m3/tunti) |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

4 Tässä taulukossa on eriteltävä eri vaiheiden virtausnopeudet ja paine-erot. Testin kokonaismittaussarjat (paine, lämpötila ja virtausnopeus) tulee toimittaa erillisellä liitteellä (myös digitaalisessa muodossa).

| Testin tulkinnan ja analyysin tulokset |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kuori |  | – |
| KH |  | DM (darcy-metri) |
| Omaksuttu H |  | m (porareikää pitkin, AH) |
| k |  | MD |
| Tuottavuusindeksi (PI) |  | m3/tunti/baari |
| Vertikaalinen anisotropia (Kh/kv) |  | - |

| Johtopäätös laskelmaan perustuva toteutunut teho (DoubletCalc)5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Injektointilämpötila vakuutusskenaarion mukaan |  | °C |
| Pakotettu pumpun paine vakuutusskenaarion mukaisesti |  | baaria |
| Virtausnopeus Q |  | [m3/s] |
| Toteutunut teho P6 |  | MW |

5 Katso tuotosnäyttö DoubletCalc – Geotekniikka – perustapaus. DoubletCalcin toteutustapauksen tuotosnäyttö on liitettävä.

6 Tämä on ”mediaaniarvo”, eli teho, joka löytyy tuotosnäytöltä otsikon ”‘base case (median input values)” [Perustapaus (mediaanituloarvot)] alta.

Jos kahden kaivon geologiset parametrit eroavat merkittävästi toisistaan, dubletin teho tulee määrittää vaihtoehtoisella menetelmällä, ks. ”Kaivon testauksen toteutuksen ja tulkinnan ohjeiden päivittäminen”, kohta 5.2.

| Johtopäätös toteutuneesta dubletin tehosta (mikäli sovellettavissa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Toteutunut dubletin teho |  | MW |

Kaivon testauksen tulostaulukon vaaditut perustelut

Kaivon testauksen tulostaulukolle on esitettävä vähintään seuraavat perustelut:

1.	Porausreikämittaukset, jotka osoittavat, että testattu väli on suoritettu suunnitellun akviferin yllä (mieluiten gammasäde).

2.	Kaivon poikkeaman mittaussarja (syvyys – mAH; syvyys – MTVD; kaltevuus; atsimuutti; dX, dY)

3.	Kaavio porausreiästä, jossa on vaipan ja pumpun sijainti, näytteenottimen sijainti ja tiedot siitä, mihin syvyyteen suodatin on upotettu tai rei’itys ammuttu.

4.	Kuvaus puhdistuksesta.

5.	testin tai testien mittaussarjat (paine, lämpötila, virtausnopeus, aika).

6.	Tulostaulukon parametrien perustelut eli kaivon testauksen tulkinta ja petrofysiikan raportointi (arviointihuokoisuus), mukaan lukien selitys käytetystä menetelmästä.

7.	Tarvittaessa selitys motivaatiosta valitun parannustyön tekemiseen ja lyhyt esittely näiden töiden kulusta.

8.	”Toteuttamisskenaarion” esittely, mieluiten DoubletCalcin syöte- ja tuotosnäyttönä tai vastaavalla tavalla.

Geologiset tiedot on syötettävä kaivon testauksen tulkinnan ja porausreiästä saatujen tietojen mukaisesti. Laitoksen parametrien tulisi mahdollisuuksien mukaan noudattaa toteutusta, elleivät ne ole todistetusti epäedullisempia kuin takuupäätökseen sisältyvät muuttujat (hyväksymisskenaario).

Jos tietyt osat ovat jo RVO:n hallussa, voit viitata niihin. Mittaussarjat tulisi lähettää myös digitaalisesti.

Poraamisen ja kaivon testauksen tekniset vaatimukset

1. Johdanto

Alla olevissa osioissa esitetään yhteenveto siitä, mitä sinun on tehtävä riittävän kaivon testauksen ja kaivon testauksen tulkinnan suorittamiseksi. Asiakirjassa ”Kaivon testauksen toteutuksen ja tulkinnan ohjeiden päivittäminen” kuvataan yksityiskohtaisesti miten nämä kaivon testaukset ja tulkinnat tulisi suorittaa.

Kaivon testauksen on katettava pätevät ja hyväksyttävät tulokset kansallisen EZK- ja LNV-avustusjärjestelmän maalämpöön kohdistuvien riskien kattamiseen tarkoitetun avustusmoduulin mukaisesti (jäljempänä: maalämmön avustusmoduuli) kohdassa 2 tarkoitetun tulosvelvoitteen täyttämiseksi.

2. Tulosvelvoite

Jotta hakija voisi saada maalämmön avustusmoduulin mukaista avustusta, hänen on esitettävä määrityspyyntö toteutuneen tehon tarkimman laskelman perusteella. Kaivon testauksen tai testausten suorittaminen on maalämmön avustusmoduulin mukainen vaatimus ja velvollisuus. Tämän tulos on keskeinen arvioitaessa mahdollisia määrityshakemuksia. Tämän lisäksi kaivon testauksia edellytetään vaikka avustusta ei olisi haettu.

Kaivon testaukset on tehtävä ja tulkittava siten, että voidaan tuottaa suunnitellun akviferin vedenjohtokapasiteetin yhdenmukainen ja toistettavissa oleva arvo sekä siitä johdettu läpäisevyyden arvo. Lisäksi vedenjohtokapasiteettiin liittyvä mekaaninen kuori on määritettävä yksiselitteisesti. Akviferin määritelmä (ylä-, pohja-, brutto- ja nettopaksuus) sekä muodostumisveden lämpötila tulee johtaa selkeästi käyttämällä muita tiedonhankintalähteitä. Tätä kutsutaan yhteisesti tulosvelvoitteeksi.

2.1. Toimitettavat tiedot

Seuraavat tiedot tulee toimittaa RVO:lle avustusta haettaessa:

• Tiedot ja analyysit, joita käytetään kaivon testauksen arvioinnissa, kuten yksityiskohtainen kuvaus toteutuneesta kaivon arkkitehtuurista sekä kaikkien pumppujen/paineantureiden/virtausmittareiden syvyydestä/sijainnista (sekä reikää pitkin (AH) -syvyydessä että todellisessa vertikaalisessa syvyydessä (TVD)) kunkin tietyn testin osalta (järjestelyn skemaattisten piirustusten tukemana) ja muodostumisveden analyysi.

• Eri testien (käsittelemättömät ja käsitellyt) mittaussarjat (päivämäärä ja kellonaika, paine, lämpötila, virtausnopeus, hiekan tuotanto ja liuenneet kaasu- ja/tai öljymäärät), mukaan lukien kaikki kunkin yksittäisen testin tulkinnan kannalta merkitykselliset parametrit digitaalisessa muodossa.

• Kaivon testauksen tai testausten tulkinnan tulokset, mukaan lukien niitä tukevat ja niihin liittyvät raportit.

• Käytettyjen mittauslaitteiden kalibrointia ja todentamista koskevat raportit.

• Tiedot, joiden perusteella akviferin määritelmä määritetään.

Jos RVO tarvitsee edellä mainittujen tietojen lisäksi muita ydintietoja, sinun tulee toimittaa ne.

3. Poraamisen ja kaivon testauksen tekniset vaatimukset

On tärkeää, että kaivon testaus suoritetaan asianmukaisella tavalla siten, että testin rakenne vastaa odotettuja altaan olosuhteita, ja että tulokset (vedenjohtokapasiteetti ja kuori) johtavat toteutuneen geotermisen tehon tarkkaan laskentaan. Tässä luvussa määritellään kaivon porauksen ja testauksen suorittamista koskevat vähimmäisvaatimukset ja ohjeet. Suorittaja voi kuitenkin vapaasti suorittaa testin vaihtoehtoisella tavalla, kunhan tulosvelvoite täyttyy.

3.1. Kaivojen testityyppien määritelmä

Erotetaan toisistaan yksittäiset kaivon testit (tuotanto- ja injektointitestit) ja dublettitestit, joissa käytetään useita kaivoja (häiriö- tai toimintatesti).

3.2. Poraamista koskevat vaatimukset

Varmista, että akviferi vaurioituu mahdollisimman vähän poraamisen ja tarvittavan laitteiston asennuksen yhteydessä, jolloin läpäisevyys ei heikkene. Teknisesti ottaen varmistat mahdollisimman alhaisen mekaanisen kuoren.

Testattava väli on suoritettava suunniteltujen akviferien osalta. Jotta voidaan yksiselitteisesti todeta, että testattu väli liittyy akviferiin (ja se, onko suodatin tai rei’itys hyvin sijoitettu akviferin kannalta), akviferin syvyys ja pohjakerros olisi määritettävä yksiselitteisesti. Tämä perustuu gammasädeanalyysiin. Jos gammasädeanalyysin tulos ei riitä, syvyysalue voidaan määrittää myös porausprosessin aikana kerätyistä kivinäytteistä.

Kaivon testauksen suorittamiseksi vaaditaan nestevirtauksen synnyttämistä. Tämä saavutetaan yleensä sähköisellä uppopumpulla (ESP). ESP:n käyttö on erittäin suositeltavaa. Nostepumpun käyttö on myös sinänsä mahdollista, mutta siihen liittyy suuri riski, että tulosvelvoitetta ei voida täyttää. Tämän käyttöä ei tällä hetkellä suositella. Muita pumppuversioita, kuten mutapumppua, voidaan käyttää injektiotestissä.

3.3. Kaivon testausta koskevat vaatimukset

Kaivon testaus on suunniteltava ja suoritettava keston, virtausnopeuden ja paineen alenemisen osalta siten, että seuraavat akviferin/kaivon ominaisuudet voidaan määrittää luotettavasti mittaustuloksista, ja siten täyttää tulosvelvoite:

• vedenjohtavuus (kH, läpäisevyystuote (kh;) ja (netto)paksuus)

• (mekaaninen) kuori

• tuottavuus-/injektiivisyysindeksi (virtausnopeus/Δp (altaan syvyydessä)). Tässä tulee ilmoittaa lämpötila, jossa se on määritetty.

• Valinnainen): anisotropia (kh/kv). Esimerkiksi kv voidaan määrittää, jos kaivo on poikkeutettu tai vain osittain rei’itetty, tai vertikaalisen interferenssitestin avulla.

Testaussuunnitelman on oltava sellainen, että

• anturien ja virtausmittarien valikoima vastaa odotettua virtausnopeutta ja odotettuja paineita.

• on otettu käyttöön riittävät resurssit tuotetun veden talteenottoa, tyhjentämistä ja/tai puskurointia varten.

• toteutetaan toimenpiteitä, joilla estetään hiekantuotanto, kuten asettamalla seula tai suodatin.

• pakotetun paine-ero johtaminen positiivisen kuoren muodostumiseen kaivon läheisyyteen altaan syvyydessä on estetty, esimerkiksi ”altaan hienoaineksen migraation” tai kaivon romahtamisen seurauksena.

• kaivo tuotetaan puhtaasti (kuori = 0 tai mahdollisimman alhainen positiivinen kuori).

• kertymisen sisään sulkeminen tapahtuu välittömästi eikä vaiheittain tai useassa vaiheessa. Tämä vaikuttaa ”varhaiseen aikaan” (kaivon välittömässä läheisyydessä oleva alue) ja siten myös analyysituloksiin.

• ei-toivottujen paineaaltointerferenssien vaikutukset testitietoihin, jotka johtuvat esimerkiksi kaivon reiän säilytyksestä tai pumpun liikkeestä, on minimoitu.

• ei-toivottujen virtausmittaushäiriöiden vaikutukset minimoidaan sijoittamalla virtausmittarit asianmukaisesti muihin pintalaitoksiin nähden. Virtausmittaria ei esimerkiksi ole suositeltavaa sijoittaa liian lähelle mutkia tai kaasunpoistolaitteen taakse. Lisäksi virtausmittarijärjestelmien on sovittava hyvin suunniteltuihin virtausnopeuksiin.

• kaivotestin kesto on riittävän pitkä, jotta saavutetaan päättymätön radiaalivirtausjärjestelmä (Infinite Acting Radial Flow, IARF). IARF tapahtuu kaivon porareiän varastointivaikutuksen lopussa ja ennen altaan raja-arvojen saavuttamista.

3.4. Kaivon testaus ja kaivon testityyppi

Koska tuotantotesti antaa suurimman mahdollisuuden luotettavaan tulkintaan altaan vedenjohtavuudesta ja kuoresta, tämän toteuttaminen on vaadittua. Kun kyseessä ovat erityiset geologiset altaat (kuten ”halkeillut allas”), ja jos kaivo on tarkoitettu injektiokaivoksi, on myös suoritettava injektiotesti, jotta voidaan asianmukaisesti tulkita kaksoisläpäisevyysjärjestelmän tehokkuutta (matriisi- ja murtumaläpäisevyys).

Häiriötesti tai toimintatesti voidaan suorittaa ainoastaan lisätestinä tai äärimmäisessä tapauksessa, jossa tuotanto- ja/tai injektointitesti ei ole tuottanut käyttökelpoista tulosta, jotta voidaan osoittaa näiden kahden kaivon välinen yhteys ja arvioida altaan keskimääräinen läpäisevyys kaivojen välillä. Interferenssitestiä suositellaan, koska tässä tapauksessa kullakin kerralla testataan yksittäinen kaivo.

Puhdistus tulee suorittaa, jotta varmistetaan kaivon puhtaus. Tämä voidaan määrittää toteamalla, että yhteistuotetun poraushuuhteen määrä ei laske (melkein yhtään), eikä siihen liittyvää painehäviön laskua vakiovirtauksella todeta.

Maalämpökaivolla tehtävän kaivon testauksen suositeltava suunnittelu kuvataan seuraavissa vaiheissa (tarkempi kuvaus annetaan asiakirjan ”Kaivon testauksen toteutuksen ja tulkinnan ohjeiden päivittäminen” 3.4.3 kohdassa):

1.	Kaivon ”puhdistus”.

2.	Valinnainen: upotetaan kaivo alustavaa kertymää varten (kahdesta neljään tunniksi), jotta saadaan käsitys lopullisesta kertymästä.

3.	Kaivo testataan kolmessa peräkkäisessä vaiheessa merkittävästi toisistaan poikkeavilla virtausnopeuksilla (moninopeustesti).

4.	Lopullinen kertymä (vähintään kunnes saavutetaan IARF, mutta vähintään 12 ja mieluiten 24 tuntia). Kertymän vaadittu kesto määräytyy myös altaan laadun ja mahdollisten rajavaikutusten, kuten murtumien, ilmaantumisen perusteella.

Jos suoritetaan injektointitesti, voidaan käyttää samaa kuin edellä kuvattua suositussuunnittelua. Tällöin pinnan laskujaksot muuttuvat injektointijaksoiksi ja ”kertymistä” tulee ”laskuja”. Injektiotestissä pumppu- ja virtausmittarit ovat pinnalla. Painemittari voidaan sijoittaa sekä kaivon pään että altaan tasolle.

Suurimman pakotetun paine-eron on oltava injektiotestiin sovellettavien turvallisuusnormien mukainen. Menetelmä suurimman paine-eron määrittämiseksi on kuvattu injektointiprotokollassa, jonka on laatinut Alankomaiden valtiollinen kaivostoimintaa valvova taho (SodM, 2013).

Jos painemittari asennetaan altaan syvyyteen tai lähelle sitä, ei ole ehdottoman välttämätöntä suorittaa moninopeustestiä, koska virtausriippuvainen kuori, joka edustaa vaipan kanssa muodostuvan kitkan aiheuttamaa painehäviötä, on merkityksetön. Sen sijaan on suositeltavaa suorittaa lyhyt neljän tunnin kertymä, jota seuraa pinnan laskujakso (vähintään kahdeksan tuntia) ja pidempi kertymäjakso, joka on kestoltaan vähintään 24 tuntia (ainakin siihen saakka, kunnes IARF on saavutettu). Tässä tapauksessa yksi kertymä- ja laskusykli voi periaatteessa olla riittävä. On kuitenkin varmistettava, että tuloksena olevat tiedot ovat tulkintakelpoisia, jotta voidaan noudattaa kansallisia EZK- ja LNV-avustuksia koskevan määräyksen 4.3.13 §:ssä tarkoitettua maalämmön avustusmoduulia koskevaa tulosvelvoitetta. Jos tätä ei ole saavutettu, pinnan lasku- ja kertymäsykli tulee suorittaa.

Erityisten geologisten allasolosuhteiden (esim. murtumien) tapauksessa on tehtävä moninopeus-injektointitesti, jossa määritetään mahdollinen virtausriippuvainen kuori, joka aiheutuu halkeamien avautumisesta (etenevästä johtavasta) pakotetun paineen alla.

3.5. Kaivon testaus parannustöiden jälkeen

Jos tehdään parannustöitä, kaivo on testattava uudelleen. Tämä on tehtävä edellä 3.3 ja 3.4 kohdissa kuvatun eritelmän mukaisesti.

4. Kaivon testauksen tulkinta

4.1. Ohjelmistot ja tulkintamenetelmä

Kaivon testauksen tulkinnassa käytetään mieluiten PTA-menetelmää (Pressure Transient Analysis). Menetelmässä käytetään muiden muassa Bourdet-johdannaista logaritmisessa kaaviossa (Bourdet, 2002). Tämä mahdollistaa peräkkäisten virtausjärjestelmien tunnistamisen kaivossa ja altaassa sekä mahdolliset altaan raja-arvot.

On mahdollista käyttää myös numeerisia allasmalleja. Tämän menetelmän käyttöä suositellaan interferenssitestien tulkinnassa. Säiliön keskimääräisestä läpäisevyydestä tehdyn arvion lisäksi tästä voidaan mahdollisesti päätellä myös altaan kokoonpuristuvuus ja huokoisuus.

Yksinkertaisen suoraviivaisen sovituksen (Horner-kuvaajan) arviointia voidaan myös käyttää läpäisevyyden, kuoren ja keskimääräisen altaan lähtöpaineen määrittämiseen. Tätä pidetään kuitenkin epäoptimaalisena tulkintamenetelmänä, koska IARF-järjestelmää ei aina voida määrittää varmuudella. Tämä johtuu porauskaivojen säilytysvaikutuksen keston epävarmuudesta ja puolilogaritmisen kuvaajan rajavaikutuksista.

Jos avustuksen saaja hakee määritystä tulosten tarkistamiseksi RVO:n pyynnöstä, suoritetaan kaivon testauksen tulkinta, jossa 1) testataan ovatko mittaussarjat riittäviä ja täyttävätkö ne tulosvelvoitteen ja 2) jossa käytetään vähintään PTA-menetelmää.

4.2. Korjaavat toimenpiteet

Kaivon testauksen tyypistä ja suorituksesta riippuen on tarpeen tehdä korjauksia ennen kuin kaivoanalyysejä voidaan tehdä, jotta saadaan tällainen luotettava tulos (tarkempi kuvaus esitetään asiakirjan ”Kaivon testauksen toteutuksen ja tulkinnan ohjeiden päivittäminen” 4.2 kohdassa).

5. Tehon laskenta ja määrityshakemuksen arviointi

DoubletCalc laskee dubletin toteutuneen tehon (tai vakuutetun puolidubletin tehoskenaarion) kaivojen tietojen ja testitulkintojen tulosten avulla. Kun kaikki toteutuneet geologiset parametrit syötetään mediaaniarvoina, ”Takausrahasto” voidaan lukea tuotosnäytöltä sarakkeesta ”Geotechnics” [Geotekniikka]” (Output [Tuotos]) – laatikko ”‘base case (median value inputs)” [Perustapaus (mediaaniarvosyötteet)].

5.1. Ei-geologiset parametrit

Kun lasketaan toteutunut teho (kaivotestien perusteella), ennalta määritellyt (asennus-/ei-geologiset) parametrit lasketaan, jos epäsuotuisampia arvoja käytetään tai toteutetaan. Jos suotuisammat arvot ovat toteutuneet, niitä käytetään testausskenaariossa. Se, kumpi näistä kahdesta kaivosta katsotaan injektiokaivoksi ja kumpi tuotantokaivoksi, määräytyy sen kokoonpanon mukaan, joka tuottaa eniten tehoa.

Jos toteutunut teho on odotettua tehoa (P90) vähäisempi ja sitä vaaditaan maalämpöavustusmoduulin perusteella, pienemmän tehon johtumisen mahdollisuus ei-geologisista syistä tulisi sulkea pois. Näitä syitä ovat:

• Akviferin kokonaispaksuuden vain osittainen poraaminen.

• Rei’ityksen tai suodattimen virheellinen sijoittaminen suhteessa aiottuun

tuotanto- tai injektioväliin.

• Poikkeama ilmoituksessa ilmoitetuista ei-geologisista parametreista.

• Mekaaninen kuori.

• Muut kaivon ongelmat.

5.2. Merkittävät erot geologisissa parametreissa kaivojen välillä

Jos kaivon tai dubletin testauksen tulkinnasta johtuvat geologiset parametrit eroavat merkittävästi kahden kaivon välillä, on määritettävä akviferin ominaisuuksien asianmukainen keskiarvo. Interferenssitestin tai tuotantotietojen tulokset voivat olla tässä avainasemassa. On myös mahdollista laskea teho allassimulaattorilla.

Jos interferenssitestiä ei ole tehty, voidaan käyttää muita menetelmiä altaan keskimääräisen läpäisevyyden selvittämiseksi, esimerkiksi yhdistämällä kaivotestien tulokset ja ensimmäisten toimintakuukausien tuotantopäivät.

Olettaen, että kuori ei muutu merkittävästi ensimmäisten tuotantokuukausien aikana verrattuna kaivon testauksella määritettyihin kuoriin, nämä kuoret voidaan syöttää DoubletCalc-järjestelmään. Kun tässä DoubletCalc-skenaariossa sitten annetaan pumpun keskimääräinen paine-ero tietyn tuotantokuukauden aikana, voidaan määrittää kyseisen tuotantokuukauden keskimääräisen virtausnopeuden tuottamiseen vaadittava läpäisevyys. Jos sama läpäisevyys määritetään useiden peräkkäisten kuukausien osalta, se voidaan olettaa keskimääräiseksi altaan läpäisevyydeksi.

Jos läpäisevyys vaihtelee huomattavasti muutaman kuukauden aikavälillä, tämä voidaan selittää myös vaihtelevalla kuorella, jolloin läpäisevyyden määrittäminen on epäluotettavaa.

Koska oletuksena on jatkuva kuori kaivotestien perusteella, tämä määritys on erittäin epävarma. Tämän vuoksi tätä voidaan soveltaa vain edellä mainitussa tapauksessa tai jonkin muun määritysmenetelmän tulosten todentamiseen.

5.3. Kuori ratkaisuskenaariossa

Maalämpöavustusmoduulissa oletetaan, että mekaanisen kuoren arvo on enintään nolla. Positiivinen mekaaninen kaivon testauksessa määritetty kuori jätetään siis huomiotta toteutuneen tehon laskennassa.

Vaihtoehtoiset kaivokokoonpanot muunnetaan yleensä negatiiviseksi kuoreksi. Tämä tekijä yksilöidään hyväksymisskenaariossa ja otetaan huomioon ratkaisuskenaariossa muuttumattomana. Poikkeaman negatiivinen kuori on ainoa kuoriparametri, joka voi vaatimusskenaariossa poiketa hyväksymisskenaariosta toteutuneiden geologisten parametrien takia.

Jos hydraulinen stimulointi tai radiaalien sijoittaminen on osa hankesuunnitelmaa, kaivon testaus on suoritettava sekä ennen toteutusta että sen jälkeen. Jos stimuloinnin tai radiaalien asettamisen jälkeen kaivon testauksessa todetaan teho, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin maalämpöavustusmoduulissa taattu teho, tämän tehon on perustuttava avustuksen määrityspäätökseen.

6. Loppuhuomautus

Kansallisia EZK- ja LNV-avustuksia koskevan määräyksen 4.3.13 §:ssä tarkoitettu kaivon testauksen tulosvelvoite on avainasemassa maalämpöavustusmoduulissa. Tätä velvoitetta saavuttaa tuloksia käsitellään tarkemmin jaksossa 2. Jos tulosvelvoitetta ei täytetä, avustuksen määrä voidaan asettaa nollaan kaivon testauksen perusteella.

PERUSTELUT

I. YLEISTÄ

1. Tausta

Vuoden 2016 valtion tilinpitolain 4.10 §:n 2 momentissa säädetään, että avustusjärjestelmiin on sisällyttävä enintään viiden vuoden vanhentumisaika. Osasto 4.3, johon kansallisia EZK- ja LNV-avustuksia koskevan asetuksen mukainen maalämpöön kohdistuvien riskien kattamiseen tarkoitettu avustusmoduuli (jäljempänä: RNES) kuuluu, sisältää näin ollen vanhentumispäivän 1. heinäkuuta 2022, ja sen voimassaolo on nyt päättynyt. On todettu, että tulevina vuosina ei vieläkään ole kaupallisia mahdollisuuksia kattaa syvien maalämpöhankkeiden ja maalämpöhankkeiden geologista riskiä. Tästä syystä tämä avustusmoduuli on erittäin tärkeä myös tulevina vuosina maalämpöenergian kehittämiseksi edelleen Alankomaissa, ja maataloudesta, luonnosta ja elintarvikkeiden laadusta vastaava ministeriö sekä talous- ja ilmastoministeriö edistävät maalämpöenergiaa uusiutuvana energianlähteenä tällä moduulilla. Koska epävarmuus tulevista avauksista hidastaa uusien hankkeiden kehitystä, horisonttia jatketaan 1 päivään heinäkuuta 2027 saakka. Tämä antaa sijoittajille enemmän varmuutta siitä, että tämä avustusmoduuli avataan seuraavien viiden vuoden aikana. Koska avustusmoduuli on vanhentunut, uusimista ei voida enää sisällyttää itse avustusmoduuliin. Tästä syystä tämä avustusmoduuli on otettava uudelleen käyttöön. Koska avustusmoduuli otetaan uudelleen käyttöön samoin edellytyksin ja samoihin tarkoituksiin kuin vanhentunut avustusmoduuli, se toimitettiin edustajainhuoneelle vuoden 2016 valtion tilinpitolain 4.10 §:n 6 momentin nojalla. Koska vähintään viidesosa edustajainhuoneen jäsenistä ei ole pyytänyt lisätietoja 30 päivän kuluessa, asetus on hyväksytty. Tämän määräyksen antamisen myötä asetus astuu voimaan 1. toukokuuta 2023 (tämän määräyksen II §).

2. Valtiontuki

Maalämpöenergiaan liittyvien riskien kattamiseen liittyvä avustusmoduuli sisältää valtiontukea, mikä on perusteltua yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 41 artiklan nojalla (ks. 4.3.17 §). Tämän avustusmoduulin uusiminen ei muuta tätä, koska tämän avustusmoduulin ehdot pysyvät muuttumattomina.

3. Sääntelytaakka

Maalämpöenergiaan liittyvien riskien kattamisen avustusmoduuli otetaan uudelleen käyttöön. Tiedonantovelvoitteet ovat pysyneet samoina edelliseen avaamiseen nähden. Avoimella budjetilla voidaan pyytää ja tukea keskimäärin neljää hanketta. Hallinnollisen taakan kokonaismäärä on 25 950 euroa eli 0,06 prosenttia käytettävissä olevasta 44,2 miljoonan euron budjetista.

Sääntelypainetta käsittelevä neuvoa-antava komitea (ATR) ei valinnut asiaa virallista lausuntoa varten, koska sillä ei ole merkittävää vaikutusta sääntelytaakkaan.

4. Avaaminen

Tämän muutosasetuksen hyväksymisen myötä asetus avataan hakemuksille 1. toukokuuta 2023 alkaen. Tämän asetuksen II §:ssä säädetään tästä muuttamalla EZK- ja LNV-avustusjärjestelmää vuodelle 2023.

5. Yhteiset voimaantulopäivämäärät

Tämä määräys tulee voimaan ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Alankomaiden virallisessa lehdessä. Tämä poikkeaa kiinteiden sääntelymuutosten järjestelmästä, jonka mukaan ministerien määräykset tulevat voimaan vuosineljänneksen ensimmäisestä päivästä alkaen. Se poikkeaa myös järjestelmästä, jonka mukaan ministerien määräykset julkistetaan vähintään kaksi kuukautta etukäteen. Näitä poikkeuksia perustellaan sillä, että kohderyhmä hyötyy pikaisesta voimaantulosta.

Talousasioista ja ilmastopolitiikasta vastaava valtiosihteeri

) Saatavilla osoitteessa www.nlog.nl/rnes-garantieregeling

) Jos hakija haluaa ottaa huomioon todellisen anisotropian, hänen on määritettävä se yksiselitteisesti ja toistettavasti kaivon testauksen aikana. Hakija voi myös päättää olla tekemättä niin. Tällöin hyväksymisskenaarion anisotropia tulee ottaa lähtökohdaksi.