Zbirka predpisov Švedske agencije za energijo

Objavil: Rikard Janson (glavni pravnik)

ISSN 1650-7703

Predpisi o spremembi Predpisov Švedske agencije za energijo (STEMFS 2017:3) o poročanju in izračunih v skladu z Zakonom o gorivu,

sprejeti dne 20. januarja 2021.

V skladu z oddelkom 13 Odloka o gorivu (2011:346) Švedska agencija za energijo določa1 , da se Predpisi Švedske agencije za energijo o poročanju in izračunih v skladu z Zakonom o gorivu spremenijo in glasijo:

uvede se nov oddelek 12a ter dopolni šest oddelkov: 2, 4–7, 12, 13 in 16, ki se glasijo, kot sledi.

Predhodne določbe in opredelitve pojmov

Oddelek 2 Pojmi in izrazi v teh predpisih se uporabljajo enako, kot so uporabljeni v Zakonu o gorivu (2011:319) in Odloku o gorivu (2011:346). Naslednji pojmi so uporabljeni na tukaj naveden način:

biosestavina: sestavina goriva, ustvarjena iz biomase; fosilna sestavina: sestavina goriva mineralnega izvora; vrsta goriva: gorivo, ki je v skladu z določeno razvrstitvijo v skladu

z oddelki 3 do 15 Zakona o gorivu (2011: 319) ali v skladu z določenimi nacionalnimi ali mednarodnimi standardi za goriva, druga goriva, ki niso v skladu z razvrstitvijo ali standardi, in električna energija, uporabljena kot gorivo;

proizvod: tržni proizvod zadevne vrste goriva. V primerih, v katerih dobavitelj trži več različnih gorivnih proizvodov, ki so v skladu z neko specifikacijo ali standardom, se o proizvodih poroča ločeno z zadevnimi imeni proizvodov;

zmanjšanje emisij pri viru: ukrep za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki je izveden pred obdelavo surovine v rafineriji ali drugem obratu za proizvodnjo sestavine fosilnega goriva.

STEMFS 2021:2

Objavljeno dne 2. februarja 2021

1 Glejte Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe.

1

STEMFS 2021:2

Poročanje

- Oddelek Sporočene emisije vključujejo vse gorivne proizvode, ki jih je dobavitelj dostavil in so postali obdavčljivi v skladu s poglavjem 5 Zakona o davku na energijo (1994:1776) v letu, na katero se poročilo nanaša, pri čemer so navedeni

- količina;

- neto kalorična vrednost;

- vir dostavljene električne energije, kadar ima električna energija oznako izvora.

- Oddelek Poročilo o emisijah vključuje vse fosilne sestavine, ki so vključene v dostavljene gorivne proizvode v skladu z oddelkom 4, v njem pa so navedeni:

- proizvodi, ki vsebujejo sestavine;

- vrste fosilnih sestavin, razdeljene po viru surovine in postopku v skladu s Prilogo 1;

- količina;

- neto kalorična vrednost  in

- država izvora surovine.

- Oddelek Poročilo o emisijah vključuje vse biosestavine, ki so vključene v dostavljene gorivne proizvode v skladu z oddelkom 4, v njem pa so navedeni:

- proizvodi, ki vsebujejo biosestavine;

- vrste biosestavin;

- količina;

- neto kalorična vrednost;

- surovine;

- država izvora surovine;

- ali biosestavina izpolnjuje merila trajnostnosti, določena v Zakonu (2010:598) o merilih trajnosti za biogoriva in biotekočine, ter

- ali so bile biosestavine uporabljene v letalskem gorivu.

- Oddelek V primeru, da je država izvora zunaj Evropske unije ali EGP in ni informacij o tem, za katero državo gre, je lahko v poročilu o emisijah navedeno, da ni informacij o državi izvora.

2

Izračun intenzivnosti toplogrednih plinov

12. oddelek Pri izračunu zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki ga je dosegel dobavitelj goriva, za namen iz oddelka 21 Zakona o gorivu (2011:319), se intenzivnost toplogrednih plinov izračuna z naslednjo formulo:

∑ x (GHGix×AF×MJx) – UER

Intenzivnost toplogrednih plinov#  =  ––––––––––––––––––––––––

∑ x MJx

| # | identifikacija dobavitelja |
| --- | --- |
| x | goriva, ki so bila dostavljena in so prijavljena |
| GHGixx | vsota emisij toplogrednih plinov, izražena v g CO2eq/MJ, iz vseh biosestavin in fosilnih sestavin, vsebovanih v gorivih, ki so bila dostavljena |
| MJx | energija, ki jo vsebujejo fosilne sestavine in biosestavine, vsebovane v gorivih, ki so bila dostavljena, izražena v megajoulih |
| AF | korekcijski faktor za učinkovitost pogonskega sistema v skladu z naslednjo preglednico |
| UER | zmanjšanje emisij pri viru, izmerjeno v g CO2eq |

Emisije se popravijo za učinkovitost pogonskega sistema in emisije pri viru.

| Glavno področje uporabe | Faktor učinkovitosti |
| --- | --- |
| Motorji z notranjih izgorevanjem | 1 |
| Električni sistemi na baterijsko napajanje | 0,4 |
| Električni pogonski sistem na vodikove gorivne celice | 0,4 |

Oddelek 12a Dobavitelj goriva kot osnovo za okoljske informacije izračuna intenzivnost toplogrednih plinov za tržne proizvode v skladu z naslednjo formulo:

∑ x (GHGix × MJx) GHGia = ––––––––––––––––

∑ x MJx

STEMFS 2021:2

Pri čemer je:

| a | gorivni proizvodi, ki so bili dostavljeni in so prijavljeni, |
| --- | --- |
| x | sestavine proizvoda, o katerih je treba poročati, |
| GHGix | intenzivnost toplogrednih plinov za zadevne sestavine, ki jih vsebuje proizvod a, izražena v g CO2eq/MJ |
| MJx | energija, ki jo vsebujejo sestavine, ki jih vsebuje proizvod a, izražena v megajoulih, |
| GHGia | emisije toplogrednih plinov, izražene v g CO2eq/MJ, iz vseh biosestavin in fosilnih sestavin, vsebovanih v proizvodu, ki je bil dostavljen. |

3

STEMFS 2021:2

Oddelek 13 V izračunih iz oddelka 12 dobavitelj goriva izračuna emisije toplogrednih plinov iz fosilnih sestavin v skladu s ponderiranimi normalnimi vrednostmi iz Priloge 1.

V izračunih iz oddelka 12a, dobavitelj goriva izračuna emisije toplogrednih plinov iz fosilnih sestavin v skladu z normalnimi vrednostmi za določen vir surovine iz Priloge 1.

Zmanjšanje emisij pri viru

Oddelek 16 Zato da bi se dobavitelju goriva pri izračunu intenzivnosti toplogrednih plinov iz oddelka 12 upoštevalo zmanjšanje emisij pri viru, dobavitelj goriva Švedski agenciji za energijo sporoči:

- datum začetka projekta, ki mora biti po 1. januarju 2011;

- letno zmanjšanje emisij pri viru v g CO2eq;

- obdobje, v katerem naj bi prišlo do navedenega zmanjšanja;

- geografsko lokacijo projekta, ki je najbliže viru emisij, v koordinatah zemljepisne širine in dolžine v stopinjah do četrtega decimalnega mesta;

- najnižji standard za emisije pred uvedbo ukrepov za zmanjšanje in letne emisije po izvedbi ukrepov za zmanjšanje v CO2eq/MJ za proizvedeno surovino;

- številko potrdila, ki je ni mogoče ponovno uporabiti in s katero sta enkratno identificirana sistem ter

navedeno zmanjšanje toplogrednih plinov;

- številko, ki je ni mogoče ponovno uporabiti in s katero sta enkratno identificirana način izračuna ter

povezan sistem.

Določbe o začetku veljavnosti

Ti predpisi začnejo veljati 24. februarja 2021. V imenu Švedske agencije za energijo

Robert Andrén

Ulf Jonson

4

Priloga 1

Povprečna normalna intenzivnost toplogrednih plinov v življenjskem ciklu za sestavine fosilnih goriv

STEMFS 2021:2

| Vir surovin in postopek | Gorivo, dano na trg | Intenzivnost toplogrednih plinov v življenjskem ciklu (gCO 2eq/MJ) | Ponderirana vrednost intenzivnosti toplogrednih plinov v življenjskem ciklu (gCO2eq/MJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Običajna surova nafta1 | Bencin | 93,2 | 93,3 |
| Utekočinjen zemeljski plin |  | 94,3 |  |
| Sintetično olje, pridobljeno iz premoga |  | 172 |  |
| Naravni bitumen2 |  | 107 |  |
| Oljni skrilavec3 |  | 131,3 |  |
| Običajna surova nafta1 | Dizelsko gorivo ali plinsko olje | 95 | 95,1 |
| Utekočinjen zemeljski plin |  | 94,3 |  |
| Sintetično olje, pridobljeno iz premoga |  | 172 |  |
| Naravni bitumen2 |  | 108,5 |  |
| Oljni skrilavec3 |  | 133,7 |  |
| Vsi fosilni viri | UNP v motorju na prisilni vžig | 73,6 | 73,6 |
| Zemeljski plin, mešanica energetskih virov EU | Stisnjeni zemeljski plin v motorju na prisilni vžig | 69,3 | 69,3 |
| Zemeljski plin, mešanica energetskih virov EU | Utekočinjeni zemeljski plin (UZP) v motorju na prisilni vžig | 74,5 | 74,5 |
| Sabatierjeva reakcija vodika z elektrolizo z Nebiološk obnovljivi viri energije | Stisnjen sintetični metan v motorju na prisilni vžig | 3,3 | 3,3 |
| Zemeljski plin z reformo pare | Stisnjeni vodik v gorivni celici | 104,3 | 104,3 |
| Elektroliza, ki jo v celoti poganja obnovljiva nebiološka energija | Stisnjeni vodik v gorivni celici | 9,1 | 9,1 |
| Premog | Stisnjeni vodik v gorivni celici | 234,4 | 234,4 |
| Premog z zajetjem ogljika in shranjevanjem procesnih emisij | Stisnjeni vodik v gorivni celici | 52,7 | 52,7 |
| Plastični odpadki, pridobljeni iz fosilnih surovin | Bencin, dizelsko gorivo ali plinsko olje | 86 | 86 |

1 Konvencionalna surova nafta pomeni vsako rafinerijsko surovino z gravitacijo API (Ameriški inštitut za nafto), ki je višja od 10 stopinj, če je nameščena v formaciji rezervoarja na kraju izvora, merjeno s preskusno metodo ASTM D287, in ne spada v opredelitev za oznako CN in kodo 2714

kot je opredeljeno v Uredbi sveta (EGS) št. 2658/87.	5

STEMFS 2021:2

2 Naravni bitumen pomeni katero koli rafinerijsko surovino, ki a) ki ima po Ameriškem inštitutu za nafto (API) težo 10 stopinj ali manj, kadar se nahaja v rezervoarju na mestu ekstrakcije, kot je opredeljeno v skladu s preskusno metodo D287 Ameriškega združenja za preskušanje in materiale (ASTM); b) ima letno povprečno viskoznost pri temperaturi v rezervoarju večjo od tiste, izračunane po enačbi Viskoznost (Centipoise) = 518,98e-0,038T, pri čemer je T temperatura v stopinjah Celzija; c) spada v opredelitev katranskega peska pod oznako kombinirane nomenklature (KN) 2714, kot je določeno v Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87; ter d) kadar se mobilizacija vira surovine doseže z rudarsko ekstrakcijo ali toplotno okrepljeno gravitacijsko drenažo, pri čemer se toplotna energija v glavnem pridobiva iz virov, ki niso sam vir.

3 Oljni skrilavec pomeni kateri koli vir rafinerijske surovine, ki se nahaja v kamnini, ki vsebuje trden kerogen in spada pod opredelitev za oljni skrilavec pod oznako KN 2714, kot je opisano v Uredbi (EGS) št. 2658/87. Mobilizacija vira surovine se doseže z rudarsko ekstrakcijo ali toplotno okrepljeno gravitacijsko drenažo.

6

Arkitektkopia AB, 2021