1. ------IND- 2020 0473 F-- PL- ------ 20200729 --- --- PROJET

XXXX 2020 r.

Rozporządzenie z dnia XXXX w sprawie kryteriów, kryteriów cząstkowych i systemu ocen na potrzeby obliczania i umieszczania wskaźnika możliwości naprawy telewizorów

NR REF.: XXXXX

Minister Transformacji Ekologicznej i Minister Gospodarki i Finansów,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2021 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla wyświetlaczy elektronicznych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2009,

uwzględniając kodeks środowiska, w szczególności jego art. L. 541-9-2,

uwzględniając dekret nr XXX z dnia XXXX w sprawie zasad stosowania wskaźnika możliwości naprawy w odniesieniu do urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jego kryteriów i sposobu obliczania,

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do telewizorów objętych zakresem stosowania wyżej wspomnianego rozporządzenia z dnia 1 października 2019 r.

Artykuł 2

System ocen, kryteria i kryteria cząstkowe mające zastosowanie do produktów zdefiniowanych w art. 1, umożliwiające obliczenie wskaźnika możliwości naprawy, podaje się szczegółowo poniżej:

KRYTERIUM NR 1 – DOKUMENTACJA

Kryterium cząstkowe 1.1. Zobowiązanie co do okresu dostępności nieodpłatnej dokumentacji technicznej i dokumentów dotyczących zaleceń użytkowania i konserwacji

|  | Kolumna A Producent |  |  |  | Kolumna B Serwisanci |  |  |  | Kolumna C Konsumenci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba lat dostępności |  |  |  | Liczba lat dostępności |  |  |  | Liczba lat dostępności |  |  |  |
|  | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 lub więcej | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 lub więcej | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 lub więcej |
| Typ dokumentacji | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  |
| Jednoznaczna identyfikacja produktu | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Schemat demontażu lub widok rozstrzelony | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Schematy okablowania i podłączeń | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Schematy układów scalonych | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Wykaz wymaganego sprzętu do napraw i prób | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Instrukcja techniczna dotycząca napraw | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Kody błędów i kody diagnostyczne | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Informacje o częściach składowych i diagnostyce | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Instrukcje dotyczące oprogramowania (w tym resetowania) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Dostęp do zgłoszonych i zarejestrowanych zdarzeń w urządzeniu | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Biuletyny techniczne | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Szczególne wytyczne dotyczące samodzielnej naprawy (zalecane operacje, instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i naprawy, ewentualne konsekwencje w wymiarze gwarancji) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Informacje dotyczące dostępu dla profesjonalnych serwisantów |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Wykrywanie usterek i wymagane działania (podejście dla ogółu użytkowników) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Zalecenia dotyczące użytkowania i konserwacji |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 9 | 11 |

Maksymalna liczba punktów wynosi 407. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/407) x 10

KRYTERIUM NR 2 – MOŻLIWOŚCI DEMONTAŻU I DOSTĘPU, NARZĘDZIA, MOCOWANIA

Kryterium cząstkowe 2.1. Łatwość demontażu części (wykaz 2)

|  | Liczba etapów w celu uzyskania jednostkowego dostępu do danej części |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) lub 4 i więcej | 3 | 2 | 1 |
| Części z wykazu 2 (części zewnętrzne) | Liczba punktów |  |  |  |
| Pilot (2) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zewnętrzne źródła zasilania |  |  |  |  |

|  | Liczba etapów w celu uzyskania jednostkowego dostępu do danej części |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA (1) lub 12 i więcej | 10 do 11 | 8 do 9 | 1 do 7 |
| Części z wykazu 2 (części wewnętrzne) | Liczba punktów |  |  |  |
| Wewnętrzne źródła zasilania (3) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Matryca | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ekran | 0 | 1 | 2 | 3 |

- ND/NA = nierozbieralne lub niedostępne jednostkowo

- Wystarczy wyjąć baterie lub akumulator

- Zaznaczyć na szaro w przypadku zewnętrznych źródeł zasilania

W przypadku wewnętrznych źródeł zasilania maksymalna liczba punktów wynosi 12. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/12) x 10

W przypadku zewnętrznych źródeł zasilania maksymalna liczba punktów wynosi 9. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/9) x 10

Kryterium cząstkowe 2.2. Narzędzia potrzebne do demontażu części (wykaz 2)

|  | Typ narzędzi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ND/NA | Narzędzia zastrzeżone | Narzędzia specjalne | Bez narzędzi, zwykłe narzędzia (4) |
| Części z wykazu 2 | Liczba punktów (5) |  |  |  |
| Pilot zdalnego sterowania | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Zewnętrzne źródła zasilania |  |  |  |  |
| Wewnętrzne źródła zasilania (3) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Matryca | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Ekran | 0 | 1 | 2 | 4 |

- Zaznaczyć na szaro w przypadku zewnętrznych źródeł zasilania

- lub narzędzie dostarczane z częścią zamienną bądź z produktem

- w przypadku gdy potrzebnych jest więcej narzędzi, zastosować najbardziej niekorzystną ocenę

W przypadku wewnętrznych źródeł zasilania maksymalna liczba punktów wynosi 16. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/16) x 10

W przypadku zewnętrznych źródeł zasilania maksymalna liczba punktów wynosi 12. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/12) x 10

Kryterium cząstkowe 2.3. Cechy mocowań (do montażu części z wykazów 1 i 2)

|  | Typ mocowania |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nieusuwalne, niemożliwe do ponownego wykorzystania | Usuwalne, niemożliwe do ponownego wykorzystania | Usuwalne i możliwe do ponownego wykorzystania (3) |
| Części z wykazu 1 lub z wykazu 2 | Liczba punktów (4) |  |  |
| Tylna pokrywa | 0 | 1 | 2 |
| Moduł Wi-Fi (5) | 0 | 1 | 2 |
| Moduł Bluetooth (6) | 0 | 1 | 2 |
| Odbiornik podczerwieni | 0 | 1 | 2 |
| Głośniki | 0 | 1 | 2 |
| Złącza (7) | 0 | 1 | 2 |
| Pilot zdalnego sterowania | 0 | 1 | 2 |
| Wewnętrzne źródła zasilania (8) | 0 | 1 | 2 |
| Zewnętrzne źródła zasilania (9) | 0 | 1 | 2 |
| Matryca | 0 | 1 | 2 |
| Ekran | 0 | 1 | 2 |

- lub mocowanie dostarczane z częścią zamienną

- w przypadku gdy potrzebnych jest więcej mocowań, zastosować najbardziej niekorzystną ocenę

- Zaznaczyć na szaro w przypadku braku

- Zaznaczyć na szaro w przypadku braku

- do podłączenia urządzeń zewnętrznych (instalacja kablowa, antena, USB, DVD i Blue-Ray)

- Zaznaczyć na szaro w przypadku zewnętrznych źródeł zasilania

- Zaznaczyć na szaro w przypadku wewnętrznych źródeł zasilania

Maksymalna liczba punktów wynosi 20. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/20) x 10

KRYTERIUM NR 3 – DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Kryterium cząstkowe 3.1. Zobowiązanie producenta co do okresu dostępności części z wykazu 2

|  | Kolumna A Producent |  |  |  | Kolumna B Dystrybutorzy części zamiennych |  |  |  | Kolumna C Serwisanci |  |  |  | Kolumna D Konsumenci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba lat dostępności |  |  |  | Liczba lat dostępności |  |  |  | Liczba lat dostępności |  |  |  | Liczba lat dostępności |  |  |  |
|  | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 lub więcej | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 lub więcej | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 lub więcej | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 lub więcej |
| Części z wykazu 2 | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  |
| Pilot zdalnego sterowania | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Wewnętrzne źródła zasilania (1) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Zewnętrzne źródła zasilania (2) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Matryca | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Ekran | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

- Zaznaczyć na szaro w przypadku zewnętrznych źródeł zasilania

- Zaznaczyć na szaro w przypadku wewnętrznych źródeł zasilania

Maksymalna liczba punktów wynosi 176. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/176) x 10

Kryterium cząstkowe 3.2. Zobowiązanie producenta co do okresu dostępności części z wykazu 1

|  | Kolumna A Producent |  |  |  | Kolumna B Dystrybutorzy części zamiennych |  |  |  | Kolumna C Serwisanci |  |  |  | Kolumna D Konsumenci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba lat dostępności |  |  |  | Liczba lat dostępności |  |  |  | Liczba lat dostępności |  |  |  | Liczba lat dostępności |  |  |  |
|  | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 lub więcej | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 lub więcej | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 lub więcej | 0 do 6 | 7 do 8 | 9 do 10 | 11 lub więcej |
| Części z wykazu 1 | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  |
| Tylna pokrywa | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Moduł Wi-Fi (3) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Moduł Bluetooth (4) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Odbiornik podczerwieni | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Głośniki | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| Złącza (5) | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | 7 | 9 | 11 |

- Zaznaczyć na szaro w przypadku braku

- Zaznaczyć na szaro w przypadku braku

- do podłączenia urządzeń zewnętrznych (instalacja kablowa, antena, USB, DVD i Blue-Ray)

Maksymalna liczba punktów wynosi 264. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/264) x 10

Kryterium cząstkowe 3.3. Czas dostawy części z wykazu 2

|  | Kolumna A Producent |  |  |  | Kolumna B Dystrybutorzy części zamiennych |  |  |  | Kolumna C Serwisanci |  |  |  | Kolumna D Konsumenci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czas dostawy w dniach (1) |  |  |  | Czas dostawy w dniach (1) |  |  |  | Czas dostawy w dniach (1) |  |  |  | Czas dostawy w dniach (1) |  |  |  |
|  | 11 i więcej | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i więcej | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i więcej | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i więcej | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 |
| Części z wykazu 2 | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  |
| Pilot zdalnego sterowania | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Wewnętrzne źródła zasilania (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Zewnętrzne źródła zasilania (3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Matryca | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ekran | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- dni roboczych od dnia zamówienia

- Zaznaczyć na szaro w przypadku zewnętrznych źródeł zasilania

- Zaznaczyć na szaro w przypadku wewnętrznych źródeł zasilania

Maksymalna liczba punktów wynosi 48. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/48) x 10

Kryterium cząstkowe 3.4. Czas dostawy części z wykazu 1

|  | Kolumna A Producent |  |  |  | Kolumna B Dystrybutorzy części zamiennych |  |  |  | Kolumna C Serwisanci |  |  |  | Kolumna D Konsumenci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czas dostawy w dniach (1) |  |  |  | Czas dostawy w dniach (1) |  |  |  | Czas dostawy w dniach (1) |  |  |  | Czas dostawy w dniach (1) |  |  |  |
|  | 11 i więcej | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i więcej | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i więcej | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 | 11 i więcej | 6 do 10 | 4 do 5 | 1 do 3 |
| Części z wykazu 1 | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  | Liczba punktów |  |  |  |
| Tylna pokrywa | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Moduł Wi-Fi | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Moduł Bluetooth | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Odbiornik podczerwieni | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Głośniki | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Złącza (2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- dni roboczych od dnia zamówienia

- do podłączenia urządzeń zewnętrznych (instalacja kablowa, antena, USB, DVD i Blue-Ray)

Maksymalna liczba punktów wynosi 72. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/72) x 10

KRYTERIUM NR 4 – CENA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Kryterium cząstkowe 4.1. Stosunek ceny części z wykazu 2 do ceny nowego produktu

Na podstawie stosunku opisanego w rozporządzeniu z dnia XXXX w sprawie zasad umieszczania, oznaczania i parametrów ogólnych obliczania wskaźnika możliwości naprawy liczbę punktów przyznanych za to kryterium określa się w następujący sposób:

– jeśli wynik porównania przekracza 0,3, wówczas liczba punktów wynosi 0;

– jeśli wynik porównania jest niższy niż 0,1, wówczas liczba punktów wynosi 100;

– jeśli wynik porównania mieści się w przedziale między 0,1 a 0,3, wówczas liczbę punktów ustala się według poniższej tabeli korelacji:

| Współczynnik | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba punktów | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |

Zasada zaokrąglania jest następująca:

– Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, ocenę zaokrągla się do części setnej w dół.

– Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa 5, ocenę zaokrągla się do części setnej w górę.

Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/100) x 10

KRYTERIUM NR 5 – KRYTERIUM SZCZEGÓŁOWE

W odniesieniu do produktów objętych niniejszym rozporządzeniem współczynniki kryteriów cząstkowych kryterium 5 określa się w następujący sposób:

| Kryterium | Kryterium cząstkowe | Ocena kryterium cząstkowego | Współczynnik kryterium cząstkowego | Ocena kryterium | Współczynnik kryterium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Kryterium szczegółowe | 5.1. Dostępność licznika zużycia | ▀▀/10 | 1 | ▀▀/20 | 1 |
|  | 5.2. Nieodpłatna pomoc na odległość | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |
|  | 5.3. Możliwość resetowania oprogramowania | ▀▀/10 | 0,5 |  |  |

Kryterium cząstkowe 5.1. Dostępność licznika zużycia

Licznik zużycia to urządzenie wyświetlające przeznaczone dla konsumenta, które rejestruje w sposób łączny zużycie produktu, wyświetlając je w postaci liczby jednostek. Jednostką rozpatrywaną w niniejszym rozporządzeniu jest liczba godzin działania ekranu.

|  | Kolumna C Konsumenci |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostępność licznika zużycia | Sytuacja |  |  |
|  | Brak | Trudno dostępny (1) | Widoczny lub łatwo dostępny (2) |
|  | Liczba punktów |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 |

- Konsument musi wykonać więcej niż trzy kliknięcia, by poznać wartość wyświetlaną przez licznik zużycia.

- Konsument musi wykonać nie więcej niż trzy kliknięcia, by poznać wartość wyświetlaną przez licznik zużycia.

Maksymalna liczba punktów wynosi 2. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/2) x 10

Kryterium cząstkowe 5.2. Nieodpłatna pomoc na odległość

|  | Kolumna B Serwisanci |  | Kolumna C Konsumenci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ pomocy na odległość | Brak | Aktualne informacje w witrynie | Brak | Informacje na odległość | Pomoc przy diagnostyce na odległość | Pomoc przy naprawie na odległość |
| Liczba punktów | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |

Maksymalna liczba punktów wynosi 5. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/5) x 10

Kryterium cząstkowe 5.3. Możliwość resetowania oprogramowania

|  | Kolumna A Producent |  | Kolumna B Serwisanci |  | Kolumna C Konsumenci |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Możliwość resetowania oprogramowania nieodpłatnie i bez ograniczeń w dostępie do usług | Niemożliwe | Możliwe | Niemożliwe | Możliwe | Niemożliwe | Możliwe |
|  | Liczba punktów |  | Liczba punktów |  | Liczba punktów |  |
| Reset systemu operacyjnego (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Reset mikrooprogramowania (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Maksymalna liczba punktów wynosi 6. Ocena dla tego kryterium cząstkowego = (liczba otrzymanych punktów/6) x 10

Minister Transformacji Ekologicznej:

W imieniu Minister i z jej upoważnienia, Komisarz Generalny ds. Zrównoważonego Rozwoju

T. Lesueur

Minister Gospodarki i Finansów:

W imieniu i z upoważnienia Ministra, Dyrektor Generalna ds. Konkurencji, Konsumentów i Zwalczania Oszustw

V. Beaumeunier