Sbírka předpisů Švédské energetické agentury

Zveřejnil: Rikard Janson (hlavní právní ředitel) ISSN 1650-7703

Nařízení, kterými se mění nařízení Švédské energetické agentury (STEMFS 2017:3) o podávání zpráv a výpočtech v souladu se zákonem o pohonných hmotách;

přijato dne 20. ledna 2021.

Podle § 13 vyhlášky o pohonných hmotách (2011:346) Švédská energetická agentura stanoví1 , že nařízení Švédské energetické agentury o podávání zpráv a výpočtech se mění a mají toto znění:

bude zaveden nový oddíl – § 12a – a šest oddílů – § 2, § 4-7, § 12, § 13 a § 16 – bude změněno a bude mít nově toto znění.

Předběžná ustanovení a definice

§ 2 Pojmy a výrazy v těchto předpisech se používají stejným způsobem, jakým jsou používány v zákonu o pohonných hmotách (2011:319) a vyhlášce o pohonných hmotách (2011:346). Níže uvedenými pojmy se zde rozumí následující:

biosložka: složka pohonné hmoty vyrobená z biomasy; fosilní složka: složka pohonné hmoty minerálního původu; typ pohonné hmoty: pohonná hmota, která splňuje určitou klasifikaci v souladu s

§ 3 – § 15 zákona o pohonných hmotách (2011:319) nebo která splňuje určité vnitrostátní nebo mezinárodní normy pro pohonné hmoty, jakékoli jiné pohonné hmoty, které nesplňují klasifikace nebo normy, a elektřina, která se používá jako pohonná hmota;

výrobek: výrobek příslušného typu pohonné hmoty, který se uvádí na trh. V případě, že dodavatel uvádí na trh několik různých vyráběných pohonných hmot, které splňují stejnou specifikaci nebo normu, vykazují se jednotlivé produkty samostatně pod příslušnými názvy produktů;

snižování výrobních emisí: opatření ke snížení emisí skleníkových plynů, která se provádějí před zpracováním suroviny v rafinérii nebo jiném zařízení na výrobu fosilní složky pohonných hmot.

STEMFS 2021:2

Zveřejněno dne 2. února 2021

1 Viz směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

1

STEMFS 2021:2

Podávání zpráv

- § Součástí zpráv o emisích budou všechny vyráběné pohonné hmoty, které dodavatel pohonných hmot dodal a za které vznikla povinnost k dani podle kapitoly 5 zákona o dani z energie (1994:1776) během roku, na který se zpráva vztahuje, s uvedením:

- množství;

- čisté výhřevnosti;

- zdroje energie dodané elektřiny v případech, kdy má elektřina označení původu.

- § Zpráva o emisích musí obsahovat všechny fosilní složky, které jsou součástí dodávaných výrobků pohonných hmot v souladu s § 4, a musí uvádět:

- výrobky, ve kterých jsou složky obsaženy;

- druhy fosilních složek v členění podle zdroje surovin a procesu v souladu s přílohou 1;

- množství;

- čistou výhřevnost; a

- zemi původu suroviny.

- § Zpráva o emisích musí obsahovat všechny biosložky, které jsou součástí dodávaných výrobků pohonných hmot v souladu s § 4, a uvádět:

- výrobky, ve kterých jsou biosložky obsaženy;

- druh biosložky;

- množství;

- čisté výhřevnosti;

- suroviny;

- zemi původu suroviny;

- zda biosložky splňují kritéria udržitelnosti stanovená v zákoně (2010: 598) o kritériích udržitelnosti v případě biopaliv a biokapalin; a

- zda byly biosložky použity v leteckém palivu.

- § Pokud se země původu nachází mimo Evropskou unii nebo EHP, ale nejsou k dispozici informace o tom, která země je zemí původu, musí zpráva o emisích uvádět, že nejsou k dispozici informace o zemi původu.

2

Výpočet náročnosti z hlediska skleníkových plynů

§ 12 Při výpočtu snížení emisí skleníkových plynů dodavatelem paliva za účelem uvedeným v § 21 zákona o pohonných hmotách (2011:319) se výpočet intenzity skleníkových plynů provede podle následujícího vzorce:

∑ x (GHGix×AF×MJx) – UER

Náročnost z hlediska skleníkových plynů#  =  ––––––––––––––––––––––––

∑ x MJx

| # | označení dodavatele |
| --- | --- |
| x | pohonné hmoty, které byly dodány a které byly vykázány |
| GHGix | je součet emisí skleníkových plynů vyjádřený v g CO2eq/MJ ze všech biosložek a fosilních složek obsažených v dodaných pohonných hmotách |
| MJx | energie obsažená ve fosilních složkách a biosložkách obsažených v dodaných pohonných hmotách, vyjádřená v megajoulech |
| AF | korekční faktory pro účinnost pohonného systému podle následující tabulky níže |
| UER | Snížení výrobních emisí měřené v g CO2eq |

Emise se upravují z hlediska účinnosti pohonného systému a výrobních emisí.

| Hlavní oblast použití | Faktor účinnosti |
| --- | --- |
| Spalovací motory | 1 |
| Elektrické systémy napájené z baterie | 0,4 |
| Systém pohonu tvořený vodíkovými palivovými články | 0,4 |

§ 12a Jako základ pro informace týkající se dopadu na životní prostředí vypočítá dodavatel pohonné hmoty náročnost z hlediska skleníkových plynů v případě výrobků, které uvádí na trh, podle tohoto vzorce:

∑ x (GHGix × MJx) GHGia = ––––––––––––––––

∑ x MJx

STEMFS 2021:2

Kde:

| a | vyráběné pohonné hmoty, které byly dodány a které se ohlašují |
| --- | --- |
| x | složky výrobku, který má být reportován |
| GHGix | náročnost z hlediska skleníkových plynů v případě příslušných složek obsažených ve výrobku a, vyjádřená v g CO2eq/MJ |
| MJx | energie obsažená ve složkách, které jsou zahrnuty ve výrobku a, vyjádřená v megajoulech |
| GHGia | emise skleníkových plynů vyjádřené v g CO2eq/MJ ze všech biosložek a fosilních složek obsažených ve výrobku, který byl dodán. |

3

STEMFS 2021:2

§ 13 Při výpočtu podle § 12 vypočte dodavatel pohonné hmoty emise skleníkových plynů z fosilních složek v souladu s váženými běžnými hodnotami v příloze č. 1.

Při výpočtech podle § 12a vypočte dodavatel pohonné hmoty emise skleníkových plynů z fosilních složek v souladu s běžnými hodnotami v případě konkrétního surovinového zdroje v příloze č. 1.

Snižování výrobních emisí

§ 16 Aby mohlo být dodavateli pohonných hmot připsáno snížení výrobních emisí při výpočtu náročnosti z hlediska skleníkových plynů podle § 12, musí dodavatel pohonných hmot nahlásit Švédské energetické agentuře následující údaje:

- datum zahájení projektu, které musí spadat do období po 1. lednu 2011;

- roční snížení emisí v g CO2eq;

- období, během kterého došlo k požadovanému snížení;

- zeměpisnou poloha projektu, která je nejbližší zdroji emisí, v souřadnicích zeměpisné šířky a délky ve stupních se zaokrouhlením na čtvrté desetinné místo;

- minimální normu ročních emisí před instalací opatření ke snižování a roční emise po zavedení opatření pro snižování v CO2eq/MJ v případě vyráběné suroviny;

- číslo opakovaně nepoužitelného osvědčení, které jednoznačně označuje systém a

tvrzená snížení emisí skleníkových plynů;

- opakovaně nepoužitelné číslo, které jednoznačně označuje způsob výpočtu a

související systém.

Ustanovení o nabytí účinnosti

Tato nařízení nabývají účinnosti dne 24. února 2021. Jménem Švédské energetické agentury

Robert Andrén

Ulf Jonson

4

Příloha č. 1

Průměrná intenzita běžné životnosti skleníkových plynů u složek fosilních paliv

STEMFS 2021:2

| Zdroj a zpracování surovin | Palivo uvedené na trh | Intenzita skleníkových plynů v životním cyklu (gCO2eq/MJ) | Hmotnost skleníkových plynů během životního cyklu (gCO2eq/MJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Konvenční surová ropa1 | Benzin | 93,2 | 93,3 |
| Zkapalněný zemní plyn |  | 94,3 |  |
| Syntetický olej získaný z uhlí |  | 172 |  |
| Přírodní bitumen2 |  | 107 |  |
| Olejová břidlice3 |  | 131,3 |  |
| Konvenční surová ropa1 | Motorová nafta nebo plynový olej | 95 | 95,1 |
| Zkapalněný zemní plyn |  | 94,3 |  |
| Syntetický olej získaný z uhlí |  | 172 |  |
| Přírodní bitumen2 |  | 108,5 |  |
| Olejová břidlice3 |  | 133,7 |  |
| Všechny fosilní zdroje | LPG v zážehovém motoru | 73,6 | 73,6 |
| Zemní plyn, skladba zdrojů energie v EU | Stlačený zemní plyn v zážehovém motoru | 69,3 | 69,3 |
| Zemní plyn, skladba zdrojů energie v EU | Zkapalněný zemní plyn (LNG) v zážehovém motoru | 74,5 | 74,5 |
| Sabatierova reakce vodíku elektrolýzou s nebiologická energie z obnovitelných zdrojů | Stlačený syntetický metan v zážehovém motoru | 3,3 | 3,3 |
| Zemní plyn prostřednictvím parní reformy | Stlačený vodík v palivovém článku | 104,3 | 104,3 |
| Elektrolýza plně napájená obnovitelnou nebiologickou energií | Stlačený vodík v palivovém článku | 9,1 | 9,1 |
| Uhlí | Stlačený vodík v palivovém článku | 234,4 | 234,4 |
| Uhlí se zachycováním a ukládáním emisí z procesů | Stlačený vodík v palivovém článku | 52,7 | 52,7 |
| Plastový odpad extrahovaný z fosilních surovin | Benzin, motorová nafta nebo plynový olej | 86 | 86 |

1 Konvenční surová ropa znamená jakoukoli rafinérskou surovinu vykazující gravitaci API (American Petroleum Institute), která je vyšší než 10 stupňů, nachází-li se v rezervoáru v místě jejího původu, měřeno podle zkušební metody ASTM D287 a nespadá pod definici kódu KN 2714

jak je stanoveno v nařízení (EHS) č. 2658/87.	5

STEMFS 2021:2

2 Přírodní bitumen znamená jakýkoli rafinérský materiál, který a) má Americký ropný institut (API) gravitaci 10 stupňů nebo méně, pokud se nachází v rezervoáru v místě těžby, jak je definováno zkušební metodou Americké společnosti pro zkoušení a materiály (ASTM) D287; b) má průměrnou roční viskozitu při teplotě zásobníku vyšší než teplota vypočtená z rovnice viskozita (Centipoise) = 518,98e-0,038T, kde T je teplota v Celsia; c) spadá do definice dehtových písků kódu 2714 kombinované nomenklatury (KN), jak je uvedeno v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87; a d) je-li mobilizace zdroje suroviny dosažena těžbou nebo tepelně zvýšeným gravitačním odvodňováním, je-li tepelná energie získána převážně z jiných zdrojů, než je samotný zdroj vstupní suroviny.

3 Olejová břidlice znamená jakýkoli zdroj rafinérské suroviny, který se nachází v horninové formaci obsahující pevný kerogen a spadá pod definici ropné břidlice kódu KN 2714, jak je uvedeno v nařízení (EHS) č. 2658/87. Mobilizace zdroje suroviny se dosáhne těžebním vrtem nebo tepelně podporovanou gravitační drenáží.

6

Arkitektkopia AB, 2021