1. ------IND- 2019 0601 D CS- ------ 20191209 --- --- PROJET

Zemské nařízení o změně nařízení o prevenci infekcí ve zdravotnických zařízeních

(Nařízení o zdravotnické prevenci infekcí – MedIpVO)

Ze dne .XX.2019

Na základě § 23 odst. 8 zákona o prevenci infekcí ze dne 20. července 2000 (Spolk. věst. I s. 1045), ve znění článku 18a zákona ze dne 9. srpna 2019 (Spolk. věst. I s. 1202), ve spojení s § 13 nařízení o zdravotnické prevenci infekcí ze dne 13.3.2017 (Sbírka zákonů a nařízení Šlesv.-Holšt., s. 169) a § 14 bod 5 ve spojení s § 3 odst. 3 větou 1 zákona o zdravotnické službě ze dne 14. prosince 2001 (Sbírka zákonů a nařízení Šlesv.-Holšt., s. 398), ve znění článku 31 zákona ze dne 2. května 2018 (Sbírka zákonů a nařízení Šlesv.-Holšt., s. 162) nařizuje ministerstvo sociálních věcí, zdravotnictví, mládeže, rodiny a seniorů:

1.	§ 2 se mění takto:

a)	Odstavec 8 se mění takto:

„(8) Vybavení ve všech místnostech určených pro diagnostiku a terapii, v nichž lze předpokládat kontaminaci tělesnými tekutinami a jinými materiály s obsahem patogenů, musí být možné čistit mokrou cestou a dezinfikovat. Všechny používané dezinfekční přípravky musí být vhodné pro prevenci infekcí ve zdravotnických zařízeních a prokazatelně účinné. Účinek pro příslušnou oblast působení musí být minimálně baktericidní, levurocidní a v omezené míře virucidní, popř. navíc i fungicidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní a rovněž musí být zaručen účinek proti sporám bakterií. Musí být prokázán nejméně dvěma vzájemně nezávislými zkušebními zprávami a příslušnými znaleckými posudky. Účinnost se považuje za prokázanou, pokud zkoušky prováděly zkušební laboratoře nezávislé na výrobci a zkušební zprávy byly vědecky potvrzeny nezávislými experty. Zkušební laboratoře musí disponovat příslušnými kompetencemi, které lze prokázat např. akreditací podle normy DIN ISO EN 17025:2018-03 z března 2018. Příslušná zkušební metoda musí být validována např. kruhovými testy a musí počítat se statistickou variabilitou, která zahrnuje nejméně dvě potřebná opakování testů. Zkoušky, které byly provedeny podle technických specifikací jiného členského státu Evropské unie nebo Turecka nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, se uznávají jako rovnocenné, pokud tyto technické specifikace ve stejné míře trvale dosahují úrovně požadované větou 2“

b)	Připojuje se následující odstavec 9:

(9) Kritická zařízení, vzduchotechnika a zařízení pro úpravu vody se musí provozovat a udržovat v souladu s všeobecně uznávanými technickými normami a pravidelně se musí provádět jejich hygienická kontrola. Provozovat tato zařízení a provádět jejich údržbu smí pouze personál s adekvátní kvalifikací.

2.	Do § 12 se za odkaz na § 73 odst. 1 vkládá písmeno „a“.

3.	Toto nařízení vstupuje v platnost v den svého vyhlášení.

Výše uvedené nařízení je tímto vyhotoveno a musí být vyhlášeno.

Kiel,… XX 2019

Dr. Heiner Garg

ministr sociálních věcí, zdravotnictví, mládeže, rodiny a seniorů

Oznámeno podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupech při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241 s. 1).